РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

Совет Пудожского городского поселения

XXXXVI заседание IV созыва

РЕШЕНИЕ

от 22 февраля 2023 г.                                                                                           № 186

г. Пудож

О внесении изменений Решение XXXIII заседания

Совета Пудожского городского поселения III созыва

от 02 марта 2018 года №45 «Об утверждении

Генерального плана Пудожского городского поселения»

В соответствии со ст. 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 14 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», учитывая протокол публичных слушаний от 03.02.2023 г., заключение о результатах публичных слушаний от 08.02.2023г., руководствуясь Уставом муниципального образования « Пудожское городское поселение», Совет Пудожского городского поселения

РЕШИЛ:

- Внести изменения в Генеральный план Пудожского городского поселения, утвержденный решением XXXIII заседания Совета Пудожского городского поселения III созыва от 02 марта 2018 года №45,  изложив его в новой редакции согласно приложению к настоящему Решению.

- Настоящее Решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).

Глава Пудожского городского поселения,

Председатель Совета Пудожского                                                                           Е.П.Гроль

городского поселения

ООО «ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ»

160014, г.Вологда, ул.Самойло, д. 13-30; тел. +79115033710, +7(981)5065095; e-mail: TP-systems@yandex.ru

Муниципальный заказчик – Администрация Пудожского муниципального района

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН ПУДОЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПУДОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

Положение о территориальном планировании

Директор ООО «Градостроительные системы»	                                                                        Снятков Я.С.

г. Вологда

СОСТАВ ПРОЕКТНЫХ МАТЕРИАЛОВ:

ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ

I. Текстовая часть

II. Графическая часть

| № п/п | Наименование карты | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Карта планируемого размещения объектов |  |
| 2 | Карта функциональных зон |  |
| 2.1 | Карта функциональных зон. п.Подпорожье, д.Афанасьевская |  |
| 2.2 | Карта функциональных зон. г.Пудож, д.Филимоновская; Карта планируемого размещения объектов |  |
| 2.3 | Карта функциональных зон. д.Ножево |  |
| 2.4 | Карта функциональных зон. д.Колово |  |
| 2.5 | Карта функциональных зон. д.Кошуково, п.Колово |  |
| 2.6 | Карта функциональных зон. д.Гладкина |  |
| 2.7 | Карта функциональных зон. д.Харловская |  |
| 3 | Карта границ населенных пунктов, входящих в состав поселения |  |

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ

I. Текстовая часть

II. Графическая часть

| № п/п | Наименование карты | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 4 | Карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |  |
| 5 | Карта границ поселения, границ существующих населенных пунктов, входящих в состав поселения, границ лесничеств, существующих и строящихся объектов местного значения поселения |  |
| 6 | Карта зон с особыми условиями использования территории и объектов культурного наследия |  |

# ВВЕДЕНИЕ

## Общие сведения о Пудожском городском поселении Пудожского муниципального района Республики Карелия

| Расположение |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование | Пудожское городское поселение |
| 2 | Расположение | Пудожский муниципальный район Республики Карелия |
| 3 | Населенные пункты | г. Пудож; д.Гладкина; д.Афанасьевская; п. Колово; д. Колово; д.Кошуково; д.Ножево; п.Подпорожье; д.Филимоновская; д.Харловская; п. Аэропорт (в границе г. Пудож); д. Мячево (в границе г. Пудож); |
| 4 | Административный центр | г. Пудож |
| 5 | Расстояние до административного центра Республики Карелия г.Петрозаводска | 350 км |
| Население |  |  |
| 6 | Численность населения на 2022 год | 9374 чел |
| Территория |  |  |
| 7 | Площадь в существующих границах | 42300 га |

## Генеральный план Пудожского городского поселения

Генеральный план Пудожского городского поселения (далее – генеральный план) является до-кументом территориального планирования Пудожского городского поселения.

Генеральный план разработан с выделением первой очереди до 2027 года и второй очереди до 2042 года.

Генеральный план содержит:

- положение о территориальном планировании;

- карту планируемого размещения объектов местного значения поселения;

- карту границ населенных пунктов входящих в состав поселения;

- карту функциональных зон;

- материалы по обоснованию;

- карту территорий, подверженных  риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- карту границ поселения, границ существующих населенных пунктов, входящих в состав поселения, границ лесничеств, существующих и строящихся объектов местного значения поселения;

- карту зон с особыми условиями использования территории и объектов культурного наследия.

В положении о территориальном планировании указываются сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения Пудожского городского поселения, их основные характеристики, их месторасположение, а также характеристики зон с особыми условиями использования территории, в случае если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов.

На картах отображаются планируемые для размещения объекты местного значения Пудожского городского поселения, а также границы и описание функциональных зон с указанием планируемых для размещения в них объектов регионального, местного значения. К генеральному плану прилагаются материалы по обоснованию.

Материалы по обоснованию генерального плана в текстовой форме содержат:

1) сведения о программах социально-экономического развития Пудожского городского поселения, для реализации которых осуществляется создание объектов местного значения Пудожского городского поселения;

2) обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения Пудожского городского поселения на основе анализа использования соответствующей территории, возможных направлений ее развития и прогнозируемых ограничений ее использования;

3) оценку возможного влияния планируемых для размещения объектов регионального значения на комплексное развитие соответствующей территории.

Решения настоящего генерального плана по размещению объектов местного значения Пудожского городского поселения учитываются при разработке проектов планировки и межевания на территории Пудожского городского поселения.

# I. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНА-ЧЕНИЯ ПУДОЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ И ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОГО ВЛИЯНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПУДОЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИИ

### 1.1 Объекты местного значения в области транспортной инфраструктуры

| № п/п | Наименование, назначение объекта, мероприятий | Местоположение объекта (населенный пункт) | Характеристика объекта, (характеристика зон с особыми условиями использования территорий, в случае если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов) | Функциональная зона | Сведения о документации по территориальному планированию, программах социально-экономического развития, в которых задействован объект местного значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 очередь |  |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | г. Пудож | Характеристики объекта и характеристика зон с особыми условиями территории определяются посредством разработки проектной документации | Линейный объект | Программа социально-экономического развития муниципального образования «Пудожское городское поселение» на 2019-2023 годы. |

# II. СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ПУДОЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПУДОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

### 2.1. Объекты местного значения Пудожского муниципального района на территории Пудожского городского поселения в области здравоохранения

| № п/п | Наименование, назначение объекта, мероприятий | Местоположение объекта (муниципальный район, поселение, городской округ, населенный пункт) | Характеристика объекта, (характеристика зон с особыми условиями использования территорий, в случае если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов) | Параметры функциональных зон | Сведения о документах территориального планирования, программах социально-экономического развития, в которых задействован объект местного значения Пудожского муниципального района |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I очередь |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство дополнительного здания на 20 больничных коек в г.Пудож | г. Пудож | Характеристики объекта и характеристики зон с особыми условиями территории определяются посредством разработки проектной документации | Многофункциональная общественно-деловая зона | Схема территориального планирования Пудожского муниципального района |
| II очередь |  |  |  |  |  |
| 2 | Строительство нового здания поликлиники в г. Пудож, в связи со 100% износом зданий | г. Пудож | Характеристики объекта и характеристики зон с особыми условиями территории определяются посредством разработки проектной документации | Многофункциональная общественно-деловая зона | Схема территориального планирования Пудожского муниципального района |

### 2.2. Объекты местного значения Пудожского муниципального района на территории Пудожского городского поселения в области физической культуры и спорта

| № п/п | Наименование, назначение объекта, мероприятий | Местоположение объекта (муниципальный район, поселение, городской округ, населенный пункт) | Характеристика объекта, (характеристика зон с особыми условиями использования территорий, в случае если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов) | Параметры функциональных зон | Сведения о документах территориального планирования, программах социально-экономического развития, в которых задействован объект местного значения Пудожского муниципального района |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I очередь |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса (включая плавательный бассейн) | г. Пудож | Характеристики объекта и характеристики зон с особыми условиями территории определяются посредством разработки проектной документации | Многофункциональная общественно-деловая зона | Схема территориального планирования Пудожского муниципального района |

### 2.3. Объекты местного значения Пудожского муниципального района на территории Пудожского городского поселения в области образования

| № п/п | Наименование, назначение объекта, мероприятий | Местоположение объекта (муниципальный район, поселение, городской округ, населенный пункт) | Характеристика объекта, (характеристика зон с особыми условиями использования территорий, в случае если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов) | Параметры функциональных зон | Сведения о документах территориального планирования, программах социально-экономического развития, в которых задействован объект местного значения Пудожского муниципального района |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I очередь |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство детского сада | г. Пудож | Характеристики объекта и характеристики зон с особыми условиями территории определяются посредством разработки проектной документации | Многофункциональная общественно-деловая зона | Схема территориального планирования Пудожского муниципального района |

### 2.4. Объекты местного значения Пудожского муниципального района на территории Пудожского городского поселения в области инженерной инфраструктуры

| № п/п | Наименование, назначение объекта, мероприятий | Местоположение объекта (муниципальный район, поселение, городской округ, населенный пункт) | Характеристика объекта, (характеристика зон с особыми условиями использования территорий, в случае если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов) | Параметры функциональных зон | Сведения о документах территориального планирования, программах социально-экономического развития, в которых задействован объект местного значения Пудожского муниципального района |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| II очередь |  |  |  |  |  |
| 1 | Перевод существующих (с реконструкцией котельных на природный газ, либо местные виды топлива (на топливный торф и древесные отходы) | г. Пудож | Характеристики объекта и характеристики зон с особыми условиями территории определяются посредством разработки проектной документации | Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур | Схема территориального планирования Пудожского муниципального района |
| 2 | Перевод существующих (с реконструкцией котельных на природный газ, либо местные виды топлива (на топливный торф и древесные отходы) | п. Колово | Характеристики объекта и характеристики зон с особыми условиями территории определяются посредством разработки проектной документации | Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур | Схема территориального планирования Пудожского муниципального района |
| 3 | Перевод существующих (с реконструкцией котельных на природный газ, либо местные виды топлива (на топливный торф и древесные отходы) | п. Подпорожье | Характеристики объекта и характеристики зон с особыми условиями территории определяются посредством разработки проектной документации | Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур | Схема территориального планирования Пудожского муниципального района |
| 4 | Строительство водопроводных сетей и строительство новых водозаборов | п. Колово | Характеристики объекта и характеристики зон с особыми условиями территории определяются посредством разработки проектной документации | Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур | Схема территориального планирования Пудожского муниципального района |
| 5 | Строительство водопроводных сетей и строительство новых водозаборов | п. Подпорожье | Характеристики объекта и характеристики зон с особыми условиями территории определяются посредством разработки проектной документации | Линейный объект | Схема территориального планирования Пудожского муниципального района |
| 6 | Строительство новых сетей и строительство канализационных очистных сооружений | п. Колово | Характеристики объекта и характеристики зон с особыми условиями территории определяются посредством разработки проектной документации | Линейный объект | Схема территориального планирования Пудожского муниципального района |
| 7 | Строительство новых сетей и строительство канализационных очистных сооружений | п. Подпорожье | Характеристики объекта и характеристики зон с особыми условиями территории определяются посредством разработки проектной документации | Линейный объект | Схема территориального планирования Пудожского муниципального района |

# III. СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ПУДОЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОБЪЕКТОВ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

### 3.1. Объекты капитального строительства регионального значения Республики Карелия в области автомобильного транспорта на территории Пудожского городского поселения

| № п/п | Наименование, назначение объекта, мероприятий | Местоположение объекта (муниципальный район, поселение, городской округ, населенный пункт) | Характеристика объекта, (характеристика зон с особыми условиями использования территорий, в случае если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов) | Параметры функциональных зон | Сведения о программах социально-экономического развития, в которых задействован объект регионального значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Строительство и реконструкция автомобильных дорог |  |  |  |  |  |
| I очередь |  |  |  |  |  |
| 1 | Участок автомобильной дороги Долматово-Няндома-Каргополь-Пудож, км 355 - км 360 | Пудожский район – Пудожское г.п., Кривецкое с.п. | Техническая категория – IV, протяженность участка определится посредством разработки проектной документации | Линейный объект | Предложение Министерства дорожного хозяйства, транспорта и связи Республики Карелия |
| Строительство мостов и путепроводов |  |  |  |  |  |
| II очередь |  |  |  |  |  |
| 2 | Мостовой переход через р.Ялгонда на км 17 автодороги Уржаково-Колово | Пудожский район – Пудожское г.п. | Протяженность мостового перехода, длина и габарит (ширина) моста определятся посредством разработки проектной документации, техническая категория на подходах к мосту - IV | Линейный объект | Предложение Министерства дорожного хозяйства, транспорта и связи Республики Карелия |
| Строительство и реконструкция объектов транспортного обслуживания населения |  |  |  |  |  |
| I очередь |  |  |  |  |  |
| 3 | Реконструкция автовокзала г.Петрозаводска и опорной сети автостанций Республики Карелия | г. Пудож | Характеристики объекта и характеристики зон с особыми условиями территории определяются посредством разработки проектной документации | Многофункциональная общественно-деловая зона | Федеральная целевая программа «Развитие Республики Карелия на период до 2020 года» |

### 3.2. Объекты капитального строительства регионального значения Республики Карелия в области авиационного транспорта на территории Пудожского городского поселения

| № п/п | Наименование, назначение объекта, мероприятий | Местоположение объекта (населенный пункт) | Характеристика объекта, (характеристика зон с особыми условиями использования территорий, в случае если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов) | Параметры функциональных зон | Сведения о программах социально-экономического развития, в которых задействован объект регионального значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| II очередь |  |  |  |  |  |
| 1 | Реконструкция сети посадочных площадок, обеспечивающих функционирование воздушного транспорта на территории Республики Карелия | г.Пудож | Характеристики объекта и характеристики зон с особыми условиями территории определяются посредством разработки проектной документации | Производственная зона, зона инженерной и транспортной инфраструктур | Предложения Министерства по дорожному хозяйству, транспорту и связи Республики Карелия |

### 3.3. Объекты капитального строительства регионального значения Республики Карелия в области связи

| № п/п | Наименование, назначение объекта, мероприятий | Местоположение объекта (населенный пункт) | Характеристика объекта, (характеристика зон с особыми условиями использования территорий, в случае если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов) | Параметры функциональных зон | Сведения о инвестиционных программах субъектов естественных монополий в которых задействован объект регионального значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 |
| 1 очередь |  |  |  |  |  |
| 1 | Прокладка оптико-волоконных линий связи Медвежьегорск – Пяльма – Пудож | Пудожское г.п. | Охранная зона линий связи – 1 метр по обе стороны от крайних кабелей | Линейный объект | Инвестиционная программа Карельского филиала ОАО «Северо-Западный Телеком» |

### 3.4. Объекты капитального строительства регионального значения Республики Карелия в области обращения с отходами

| № п/п | Наименование, назначение объекта, мероприятий | Местоположение объекта (населенный пункт) | Характеристика объекта, (характеристика зон с особыми условиями использования территорий, в случае если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов) | Параметры функциональных зон | Сведения о инвестиционных программах субъектов естественных монополий в которых задействован объект регионального значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 |
| II очередь |  |  |  |  |  |
| 1 | Мусороперегрузочная площадка с предварительной сортировкой на участке – Республика Карелия, Пудожский муниципальный район | Пудожское г.п. | Пропускная способность объекта 10 000 ТКО тонн в год, характеристика зон с особыми условиями территории определится посредством разработки документации по планировке территории, проектной документации | Зона складирования и захоронения отходов | Инвестиционная программа Карельского филиала ОАО «Северо-Западный Телеком» |

# IV. СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ПУДОЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОБЪЕКТОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

### 4.1. Объекты капитального строительства федерального значения Российской Федерации на территории Пудожского городского поселения в области федерального транспорта (в части трубопроводного транспорта)

| № п/п | Наименование, назначение объекта, мероприятий | Местоположение объекта (муниципальный район, поселение, городской округ, населенный пункт) | Характеристика объекта, (характеристика зон с особыми условиями использования территорий, в случае если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов) | Параметры функциональных зон | Сведения о программах социально-экономического развития, в которых задействован объект регионального значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I очередь |  |  |  |  |  |
| 1 | Газопровод-отвод и ГРС к городам Кириллов – Белозерск - Липин Бор – Вытегра Вологодской области | Пудожское г.п. | проектный объем транспортировки газа - 743 млн. куб. метров в год | Линейный объект | Схема территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (в части трубопроводного транспорта) (с изменениями на 19 марта 2020 года) |

# V. ПАРАМЕТРЫ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН НА ТЕРРИТОРИИ ПУДОЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

| № п/п | Обознач. функциональной зоны | Наименование функциональной зоны | Характеристика зоны |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | ЖИ | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | Предназначена для размещения индивидуальной жилой застройки |
| 2 | ЖС | Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный) | Предназначена для размещения среднеэтажной жилой застройки |
| 3 | ОД | Многофункциональная общественно-деловая зона | Предназначена для размещения общественной застройки |
| 4 | И | Зона исторической застройки | Предназначена для размещения исторической застройки |
| 5 | СХ | Зона сельскохозяйственного назначения | Предназначена для размещения объектов сельскохозяйственного использования |
| 6 | СД | Зона садоводческих, огороднических или дачных некоммерчесских объединений граждан | Предназначена для дочных и садоводческих хозяйств |
| 7 | СХИ | Зона сельскохозяйственного использования | Предназначена для территорий сельскохозяйственного использования за границами населенных пунктов |
| 8 | ЗК | Зона кладбищ | Предназначена для кладбищ, мест захоронения |
| 9 | ЛФ | Зона лесов | Предназначена для земель лесного фонда |
| 10 | РО | Зона рекреационного назначения | Предназначена объектов рекреации |
| 11 | СО | Зона складирования и захоронения отходов | Предназначена для размещения объектов ТКО |
| 12 | ПР | Производственная зона, зона инженерной и транспортной инфраструктур | Предназначена для производственных объектов, объектов инженерной и транспортной инфраструктур |
| 13 | КС | Коммунально-складская зона | Предназначена для коммунальных и складских объектов |

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН ПУДОЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПУДОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

Материалы по обоснованию

# ВВЕДЕНИЕ

## Общие сведения о Пудожском городском поселении Пудожского муниципального района Республики Карелия

| Расположение |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование | Пудожское городское поселение |
| 2 | Расположение | Пудожский муниципальный район Республики Карелия |
| 3 | Населенные пункты | г. Пудож; д.Гладкина; д.Афанасьевская; п. Колово; д. Колово; д.Кошуково; д.Ножево; п.Подпорожье; д.Филимоновская; д.Харловская; п. Аэропорт (в границе г. Пудож); д. Мячево (в границе г. Пудож); |
| 4 | Административный центр | г. Пудож |
| 5 | Расстояние до административного центра Республики Карелия г.Петрозаводска | 350 км |
| Население |  |  |
| 6 | Численность населения на 2022 год | 9374 чел |
| Территория |  |  |
| 7 | Площадь в существующих границах | 42300 га |

## Генеральный план Пудожского городского поселения

Генеральный план Пудожского городского поселения (далее – генеральный план) является документом территориального планирования Пудожского городского поселения.

Генеральный план разработан с выделением первой очереди до 2027 года и второй очереди до 2042 года.

Генеральный план содержит:

- положение о территориальном планировании;

- карту планируемого размещения объектов местного значения поселения;

- карту границ населенных пунктов входящих в состав поселения;

- карту функциональных зон;

- материалы по обоснованию;

- карту территорий, подверженных  риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и технгогенного характера;

- карту границ поселения, границ существующих населенных пунктов, входящих в состав поселения, границ лесничеств, существующих и строящихся объектов местного значения поселения;

- карту зон с особыми условиями использования территории и объектов культурного наследия.

В положении о территориальном планировании указываются сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения Пудожского городского поселения, их основные характеристики, их месторасположение, а также характеристики зон с особыми условиями использования территории, в случае если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов.

На картах отображаются планируемые для размещения объекты местного значения Пудожского городского поселения, а также границы и описание функциональных зон с указанием планируемых для размещения в них объектов регионального, местного значения. К генеральному плану прилагаются материалы по обоснованию.

Материалы по обоснованию генерального плана в текстовой форме содержат:

1) сведения о программах социально-экономического развития Пудожского городского поселения, для реализации которых осуществляется создание объектов местного значения Пудожского городского поселения;

2) обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения Пудожского городского поселения на основе анализа использования соответствующей территории, возможных направлений ее развития и прогнозируемых ограничений ее использования;

3) оценку возможного влияния планируемых для размещения объектов регионального значения на комплексное развитие соответствующей территории.

Решения настоящего генерального плана по размещению объектов местного значения Пудожского городского поселения учитываются при разработке проектов планировки и межевания на территории Пудожского городского поселения.

## Природные условия и ресурсы развития территории

Климат

Климат поселения умеренный. Преобладание воздушных масс с Атлантики обуславливает продолжительную мягкую зиму, короткое прохладное лето и неустойчивый характер погоды. Характерным для этой местности является значительная облачность и частое выпадение осадков в течение всего года.

Климатические особенности не вызывают ограничений для строительства и хозяйственного освоения.

Самый теплый месяц – июль.

Самый холодный месяц – февраль.

По строительно-климатическому районированию территория относится к зоне II В.

## Население и демография

Анализ демографической ситуации является одной из важнейших составляющих оценки социально-экономического развития территории, и во многом определяют производственный потенциал сельского поселения.

Численность населения сельского поселения 9374 чел. по состоянию на 2022г.

# I. ПРОГРАММЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ПУДОЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

На территории Пудожского городского поселения находятся планируемые объекты федерального значения Российской Федерации, регионального значения Республики Карелия, а также планируемые объекты местного значения Пудожского муниципального района, которые определены в соответствии с:

- Схемой территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (в части трубопроводного транспорта);

- Схемой территориального планирования Республики Карелия, утвержденной Постановлением Правительства Республики Карелия РК N102-П от 6 июля 2007 года "Об утверждении Схемы территориального планирования Республики Карелия";

- Схемой территориального планирования Пудожского муниципального района;

- Программой социально-экономического развития муниципального образования «Пудожское городское поселение» на 2019-2023 годы.

# II. АНАЛИЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ ПУДОЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ, ВОЗМОЖНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ

## Анализ использования территории Пудожского городского поселения

В настоящее время Пудожское городское поселение занимает территорию площадью 42300 га.

В границах поселения расположены шесть населенных пунктов: г. Пудож; д.Гладкина; д.Афанасьевская; п. Колово; д. Колово; д.Кошуково; д.Ножево; п.Подпорожье; д.Филимоновская; д.Харловская; п. Аэропорт (в границе г. Пудож); д. Мячево  (в границе г. Пудож).

## 2.1. Водные объекты

Большинство рек вытекает из озер, а также протекает через них. На своем пути они пересекают ряд озер, образуют перепады, пороги, водопады. Санитарное состояние водоемов формируется под влияние природных факторов и хозяйственной деятельности человека. Качество воды в водных объектах напрямую зависит от степени очистки сточных вод сбрасываемых в водные объекты, а также от соблюдения режима использования водоохранных зон и прибрежно-защитных полос.

В целях охраны водных объектов от загрязнения, засорения и истощения, в соответствии с Федеральным Законом «Водный кодекс РФ» утвержденным правительством РФ 26.05.06г. для водных объектов устанавливаются водоохранные зоны, в границах которых устанавливаются прибрежные защитные полосы. В соответствии с Водным кодексом  ширина водоохранной зоны рек устанавливается в зависимости от протяженности, ширина прибрежно-защитной полосы в зависимости от уклона местности.

Перечень значительных водных объектов на территории поселения по данным Государственного водного реестра Российской федерация и их характеристики приведены в Таблице 2.1.1.

Перечень наиболее крупных водных объектов, проходящих черех территорию проектирования и их характеристики

Таблица 2.1.1.

| № п/п | Наименование водного объекта | Размер водоохранной зоны | Размер прибрежно-защитной полосы | Размер береговой полосы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | р. Водла | 200 | 200 | 20 |
| 2 | прочие водотоки | 50 | 50 | 20 |
| 3 | оз. Панезеро | 100 | 50 | 20 |
| 4 | оз. Сосновое | 100 | 50 | 20 |
| 5 | оз. Белое | 100 | 50 | 20 |
| 6 | оз. Ченежское | 100 | 50 | 20 |
| 7 | прочие озера | 100 | 50 | 20 |

Закрепление на месте границ водоохранных зон и прибрежно-защитных полос специальными информационными знаками осуществляется в соответствии с земельным законодательством.

Одним из главных мероприятий по охране водных ресурсов является предотвращение загрязнения поверхностных и подземных вод. Практически все сточные воды, поступающие в водоёмы, в той или иной степени загрязнены.

Чрезвычайно важным мероприятием по охране поверхностных вод является организация водоохранных зон и прибрежных защитных полос вдоль рек.

## 2.2. Территории объектов культурного наследия

К объектам культурного наследия, расположенным на территории Пудожского городского поселения  относятся объекты архитектуры, выявленные объекты архитектуры, памятники истории, объекты археологии, выявленные объекты археологии.

Отношения в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации регулируются Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации.

На территории Пудожского городского поселения по состоянию на 24.10.2022 расположено 37 объектов культурного наследия: 1 федерального значения (1 памятник археологии), 15 регионального значения (1 ансамбль архитектуры, 1 достопримечательное место (история), 9 памятников архитектуры, 4 памятников истории), 21 – выявленных (8 памятников археологии, 13 памятников архитектуры).

Перечень объектов культурного наследия на территории Пудожского городского поселения приведен  в таблице 2.2.1.

Таблица 2.2.1.

| № п/п | Наименование | Дата | Расположение |
| --- | --- | --- | --- |
| ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ (архитектура) |  |  |  |
| Памятники (регионального значения): |  |  |  |
| 1 | Дом жилой | к. XIX - н. XX вв. | г.Пудож, ул.Пушкина, 4 |
| 2 | Дом жилой купца Базегского | конец XIX века - начало XX века | г.Пудож, ул.Ленина, 33 |
| 3 | Дом жилой купца Борисова | конец XIX века - начало XX века | г.Пудож, ул.К.Маркса, 2/4, ул. Горького |
| 4 | Дом жилой Михайловой А.Н. | к. XIX в. | г.Пудож, ул.К.Маркса, 22 |
| 5 | Дом жилой священника | конец XIX века | г.Пудож, ул.Горького, 15 |
| 6 | Лавка торговая | к. XIX в. | г.Пудож, ул.К.Маркса, 3 |
| 7 | Лавка торговая | к. XIX в. | г.Пудож, ул.К.Маркса, 7 |
| 8 | Лавка торговая купца Овчинникова | конец XIX века - начало XX века | г.Пудож, ул.Ленина, 45 |
| 9 | Чайная купца Егорова | конец XIX века - начало XX века. восстановлена в 60-е годы | г.Пудож, ул.Горького, 27 |
| Ансамбли (регионального значения): |  |  |  |
| 10 | Торговые ряды | конец XIX века - начало XX века | г.Пудож, ул.Ленина, 32,31 |
| ВЫЯВЛЕННЫЕ ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ (архитектура) |  |  |  |
| Памятники: |  |  |  |
| 11 | Дом жилой | кон.XIX-нач.XX вв | г.Пудож, ул.Приозерная, 30 |
| 12 | Дом жилой | кон.XIX в | г.Пудож, ул.Чапаева, 10 |
| 13 | Дом жилой | кон.XIX в. | г.Пудож, ул.Чапаева, 6 |
| 14 | Дом жилой Алехнович | сер.XIX в., 1900-е гг. | д.Кулгала |
| 15 | Дом жилой Кокунова | кон.XIX-нач.XX вв. | д.Колово (утрачен) |
| 16 | Дом жилой Кузнецова | кон.XIX-нач.XX вв. | г.Пудож, ул.Машакова,11/2 пер.Полевой |
| 17 | Здание уездной земской управы | кон.XIX в. | г.Пудож, ул.К.Маркса, 43 |
| 18 | Колодец с "журавлём" | нач.XX в. | д.Киково |
| 19 | Церковь | XVIII-XIX вв. | д.Росляково |
| 20 | Церковь Александра Hевского | 1903 г. | г.Пудож, ул.Пионерская, д.38 |
| 21 | Часовня | кон.XIX в | д.Сигово |
| 22 | Часовня Вознесенская | кон.XIX в. | д.Гладкина |
| 23 | Часовня Смоленской Божьей Матери и Сдвижева Дня | кон.XVIII в. | д.Hожево |
| ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ (история) |  |  |  |
| Памятники (регионального значения): |  |  |  |
| 24 | Братская могила воинов, погибших в годы Гражданской войны 1919-1920 гг. | 1919-1920 гг. | г.Пудож, ул.Ленина |
| 25 | Могила И.H.Матвеева, военкома, погибшего в 1919 г. |  | г.Пудож, ул. Ленина, пл.Павших борцов |
| 26 | Могила Климовича В.Н.(1928-21.08.1944 г.), минера |  | г.Пудож, кладбище |
| 27 | Могила майора М.П.Ригина, погибшего в 1944 г. |  | г.Пудож, ул. Ленина, пл.Павших борцов |
| ОБЪЕКТЫ АРХЕОЛОГИЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ |  |  |  |
| Памятники (федерального значения): |  |  |  |
| 28 | Стоянка Подпорожье - I | IV-I тыс. до н.э. | Информация не подлежит опубликованию |
| ВЫЯВЛЕННЫЕ ОБЪЕКТЫ АРХЕОЛОГИЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ |  |  |  |
| 29 | Селище Журавка | XVI-XIX вв. | Информация не подлежит опубликованию |
| 30 | Селище Пудож | XVI-XIX вв. | Информация не подлежит опубликованию |
| 31 | Селище Харлово | XVI-XIX вв. | Информация не подлежит опубликованию |
| 32 | Стоянка Подпорожье V | V-I тыс. до н.э. | Информация не подлежит опубликованию |
| 33 | Стоянка Подпорожье VI | V тыс. до н.э.- I тыс. н.э | Информация не подлежит опубликованию |
| 34 | Группа углежогных ям Киково II | XVIII-XIX вв. | Информация не подлежит опубликованию |
| 35 | Селище Пудож I | XVI-XVIII вв | Информация не подлежит опубликованию |
| 36 | Селище Филимоновская I | XVI-XX вв. | Информация не подлежит опубликованию |
| Достопримечательные места (регионального значения) |  |  |  |
| 37 | Памятное место, где 25 января 1905 года ссыльные большевики во главе с С.П.Шепелевым провели политическую демонстрацию в память жертв 9 января в Петербурге |  | г.Пудож, ул.К.Маркса |

На территории Пудожского городского поселения в настоящее время границы территории объектов культурного наследия утверждены для одного объекта культурного наследия - «Памятное место, где 25 января 1905 года ссыльные большевики во главе с С.П.Шепелевым провели политическую демонстрацию в память жертв 9 января в Петербурге», г.Пудож, ул.К.Маркса, приказ Управления по охране ОКН Республики Карелия от 15.09.2021 № 448.

## 2.3. Транспортная инфраструктура

Транспорт общего пользования на территории представлен автомобильным транспортом.

Автомобильный транспорт общего пользования

Автомобильные дороги общего пользования федерального значения

| № п/п | Наименование автодорог | Идентификационные номера автомобильных дорог |
| --- | --- | --- |
| 1 | A119 «Вологда — Медвежьегорск» | А-119 |

Автомобильные дороги общего пользования регионального значения Республики Карелия*

| № п/п | Наименование автодорог | Идентификационные номера автомобильных дорог |
| --- | --- | --- |
| 1 | Долматово-Няндома-Каргополь-Пудож | 86 ОП РЗ 86K- 287 |
| 2 | Пудож-Ножево | 86 ОП РЗ 86К- 301 |
| 3 | Пудож-Семеново | 86 ОП РЗ 86К- 302 |
| 4 | Подъезд к п.Подпорожье | 86 ОП РЗ 86К- 298 |
| 5 | Подъезд к д. Харловская | 86 ОП РЗ 86К- 293 |
| 6 | Уржаково-Колово | 86 ОП РЗ 86К- 307 |
| 7 | Уржаково-АБЗ 86 | 86 ОП РЗ 86К- 306 |

*В соответствии с Перечнем автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Республики Карелия, утвержденным Распоряжением Правительства Республики Карелия от 01 ноября 2010г. № 471р-П.

## 2.4. Инженерная инфраструктура

Электроснабжение

Распределение и поставка электрической энергии потребителям на территории поселения осуществляется Карельским филиалом ПАО «Россети Северо-Запад».

Электроснабжение потребителей Пудожского городского поселения осуществляется по сетям напряжением 10 и 0,4 кВ (380 В) от электрической подстанции ПС 110 кВ Пудож (ПС 36), ПС 35 кВ Подпорожье (ПС 58П) и ПС 35 кВ Киково (ПС 30П).

| Наименование подстанции | Класс напряжения, кВ | Год ввода в эксплуатацию | Кол-во x мощность трансформаторов, MBA | Загрузка подстанции на 01.10.2022, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ПС 110 кВ Пудож (ПС 36) | 110/35/10 | 1983 | 2х16 | 56 |
| ПС 35 кВ Подпорожье (ПС 58П) | 35/10 | 1989 | 1х2,5 | 19 |
| ПС 35 кВ Киково (ПС 30П) | 35/10 | 1981 | 1х1 | 39 |

Перечень ЛЭП 110-35 кВ, проходящих по территории поселения:

- ВЛ 110 кВ Л-164 ПС-76 Авдеево – ПС-36 Пудож;

- ВЛ 110 кВ Л-165 ПС-75 Каршево – ПС-36 Пудож;

- ВЛ 35 кВ Л-82П ПС-36 Пудож – ПС-35П Шала;

- ВЛ 35 кВ Л-81П ПС-36 Пудож – ПС-34П Рагнукса;

- ВЛ 35 кВ Л-83П ПС-36 Пудож – ПС-32П Кубово

Передача и распределение электроэнергии на территории поселения осуществляется по распределительной сети 10 кВ.

Перечень ТП 10 кВ Карельского филиала ПАО «Россети Северо-Запад» расположенных на территории поселения:

| № п/п | Наименование подстан ции, распределительного пункта | Балансо вая принад леж ность | Месторасположение |  |  | Технические характеристики |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | МО |  | Координаты (широта; долгота) | Классы напряжения, кВ | Установленная мощность, кВА |
| 1 | ТП-672 | ЮКЭС | Пудожский муниципальный район | Афанасьвская | 61,826483; 36,346347 | 10/0,4 | 250 |
| 2 | ТП-870 | ЮКЭС | Пудожский муниципальный район | Подпорожье | 61,819973; 36,369967 | 10/0,4 | 160 |
| 3 | ТП-871 | ЮКЭС | Пудожский муниципальный район | Подпорожье | 61,822583; 36,374073 | 10/0,4 | 400 |
| 4 | ТП-872 | ЮКЭС | Пудожский муниципальный район | Подпорожье | 61,825045; 36,372278 | 10/0,4 | 500 |
| 5 | ТП-662 | ЮКЭС | Пудожский муниципальный район | Харлово | 61,81815; 36,45934 | 10/0,4 | 160 |
| 6 | ТП-661 | ЮКЭС | Пудожский муниципальный район | Харлово | 61,814487; 36,469953 | 10/0,4 | 160 |
| 7 | ТП-647 | ЮКЭС | Пудожский муниципальный район | Филимониха | 61,791172; 36,476443 | 10/0,4 | 160 |
| 8 | ТП-646 | ЮКЭС | Пудожский муниципальный район | Филимониха | 61,792092; 36,481232 | 10/0,4 | 63 |
| 9 | ТП-767 | ЮКЭС | Пудожский муниципальный район | Уржаково | 61,786943; 36,498897 | 10/0,4 | 25 |
| 10 | ТП-649 | ЮКЭС | Пудожский муниципальный район | Уржаково | 61,782095; 36,513585 | 10/0,4 | 100 |
| 11 | ТП-834 | ЮКЭС | Пудожский муниципальный район | Пудож | 61,797106; 36,492577 | 10/0,4 | 160 |
| 12 | ТП-835 | ЮКЭС | Пудожский муниципальный район | Пудож | 61,796708; 36,493633 | 10/0,4 | 400 |
| 13 | ТП-774 | ЮКЭС | Пудожский муниципальный район | Пудож | 61,799577; 36,49544 | 10/0,4 | 160 |
| 14 | ТП-632 | ЮКЭС | Пудожский муниципальный район | Пудож | 61,798198; 36,501123 | 10/0,4 | 160 |
| 15 | ТП-836 | ЮКЭС | Пудожский муниципальный район | Пудож | 61,79738; 36,50419 | 10/0,4 | 160 |
| 16 | ТП-821 | ЮКЭС | Пудожский муниципальный район | Пудож | 61,799705; 36,506074 | 10/0,4 | 160 |
| 17 | ТП-843 | ЮКЭС | Пудожский муниципальный район | Пудож | 61,797351; 36,508443 | 10/0,4 | 800 |
| 18 | ТП-830 | ЮКЭС | Пудожский муниципальный район | Пудож | 61,797222; 36,513053 | 10/0,4 | 400 |
| 19 | ТП-811 | ЮКЭС | Пудожский муниципальный район | Пудож | 61,80019; 36,511675 | 10/0,4 | 400 |
| 20 | ТП-808 | ЮКЭС | Пудожский муниципальный район | Пудож | 61,805247; 36,509423 | 10/0,4 | 800 |
| 21 | ТП-845 | ЮКЭС | Пудожский муниципальный район | Пудож | 61,802813; 36,512407 | 10/0,4 | 400 |
| 22 | ТП-838 | ЮКЭС | Пудожский муниципальный район | Пудож | 61,801497; 36,514333 | 10/0,4 | 650 |
| 23 | ТП-831 | ЮКЭС | Пудожский муниципальный район | Пудож | 61,797449; 36,519504 | 10/0,4 | 160 |
| 24 | ТП-842 | ЮКЭС | Пудожский муниципальный район | Пудож | 61,802581; 36,517095 | 10/0,4 | 1030 |
| 25 | ТП-844 | ЮКЭС | Пудожский муниципальный район | Пудож | 61,804736; 36,51797 | 10/0,4 | 800 |
| 26 | ТП-847 | ЮКЭС | Пудожский муниципальный район | Пудож | 61,804209; 36,520794 | 10/0,4 | 500 |
| 27 | ТП-812 | ЮКЭС | Пудожский муниципальный район | Пудож | 61,801908; 36,521108 | 10/0,4 | 400 |
| 28 | ТП-810 | ЮКЭС | Пудожский муниципальный район | Пудож | 61,801762; 36,52033 | 10/0,4 | 800 |
| 29 | ТП-846 | ЮКЭС | Пудожский муниципальный район | Пудож | 61,806293; 36,520883 | 10/0,4 | 650 |
| 30 | ТП-801 | ЮКЭС | Пудожский муниципальный район | Пудож | 61,807515; 36,523729 | 10/0,4 | 630 |
| 31 | ТП-827 | ЮКЭС | Пудожский муниципальный район | Пудож | 61,805147; 36,525671 | 10/0,4 | 800 |
| 32 | ТП-813 | ЮКЭС | Пудожский муниципальный район | Пудож | 61,802617; 36,526753 | 10/0,4 | 715 |
| 33 | ТП-818 | ЮКЭС | Пудожский муниципальный район | Пудож | 61,812875; 36,524086 | 10/0,4 | 500 |
| 34 | ТП-802 | ЮКЭС | Пудожский муниципальный район | Пудож | 61,810308; 36,529474 | 10/0,4 | 400 |
| 35 | ТП-823 | ЮКЭС | Пудожский муниципальный район | Пудож | 61,8061; 36,53084 | 10/0,4 | 250 |
| 36 | ТП-840 | ЮКЭС | Пудожский муниципальный район | Пудож | 61,803099; 36,531389 | 10/0,4 | 1260 |
| 37 | ТП-814 | ЮКЭС | Пудожский муниципальный район | Пудож | 61,803352; 36,534908 | 10/0,4 | 400 |
| 38 | ТП-839 | ЮКЭС | Пудожский муниципальный район | Пудож | 61,809079; 36,535477 | 10/0,4 | 800 |
| 39 | ТП-807 | ЮКЭС | Пудожский муниципальный район | Пудож | 61,815869; 36,529823 | 10/0,4 | 400 |
| 40 | ТП-809 | ЮКЭС | Пудожский муниципальный район | Пудож | 61,819717; 36,524783 | 10/0,4 | 160 |
| 41 | ТП-766 | ЮКЭС | Пудожский муниципальный район | Пудож | 61,817807; 36,521963 | 10/0,4 | 250 |
| 42 | ТП-803 | ЮКЭС | Пудожский муниципальный район | Пудож | 61,813056; 36,53785 | 10/0,4 | 800 |
| 43 | ТП-804 | ЮКЭС | Пудожский муниципальный район | Пудож | 61,812015; 36,539559 | 10/0,4 | 320 |
| 44 | ТП-829 | ЮКЭС | Пудожский муниципальный район | Пудож | 61,813592; 36,544513 | 10/0,4 | 250 |
| 45 | ТП-826 | ЮКЭС | Пудожский муниципальный район | Пудож | 61,81379; 36,547623 | 10/0,4 | 250 |
| 46 | ТП-805 | ЮКЭС | Пудожский муниципальный район | Пудож | 61,812709; 36,549054 | 10/0,4 | 250 |
| 47 | ТП-839 | ЮКЭС | Пудожский муниципальный район | Пудож | 61,809079; 36,535477 | 10/0,4 | 800 |
| 48 | ТП-817 | ЮКЭС | Пудожский муниципальный район | Пудож | 61,8077; 36,545779 | 10/0,4 | 400 |
| 49 | ТП-814 | ЮКЭС | Пудожский муниципальный район | Пудож | 61,803352; 36,534908 | 10/0,4 | 400 |
| 50 | ТП-816 | ЮКЭС | Пудожский муниципальный район | Пудож | 61,804284; 36,543987 | 10/0,4 | 315 |
| 51 | ТП-815 | ЮКЭС | Пудожский муниципальный район | Пудож | 61,803174; 36,543775 | 10/0,4 | 315 |
| 52 | ТП-806 | ЮКЭС | Пудожский муниципальный район | Пудож | 61,81133; 36,556039 | 10/0,4 | 250 |
| 53 | ТП-820 | ЮКЭС | Пудожский муниципальный район | Пудож | 61,813552; 36,562099 | 10/0,4 | 250 |
| 54 | ТП-822 | ЮКЭС | Пудожский муниципальный район | Пудож | 61,820463; 36,582909 | 10/0,4 | 250 |
| 55 | ТП-828 | ЮКЭС | Пудожский муниципальный район | Пудож | 61,815468; 36,573497 | 10/0,4 | 160 |
| 56 | ТП-841 | ЮКЭС | Пудожский муниципальный район | Пудож | 61,812304; 36,576282 | 10/0,4 | 160 |
| 57 | ТП-824 | ЮКЭС | Пудожский муниципальный район | д.Ножово | 61,809762; 36,617909 | 10/0,4 | 100 |
| 58 | ТП-825 | ЮКЭС | Пудожский муниципальный район | д.Колово | 61,81404; 36,664472 | 10/0,4 | 63 |
| 59 | ТП-691 | ЮКЭС | Пудожский муниципальный район | Сигово | 61,820425; 36,742167 | 10/0,4 | 160 |
| 60 | ТП-690 | ЮКЭС | Пудожский муниципальный район | Киково | 61,81686; 36,79368 | 10/0,4 | 63 |
| 61 | ТП-689 | ЮКЭС | Пудожский муниципальный район | Кошуково | 61,81228; 36,7789 | 10/0,4 | 25 |
| 62 | ТП-696 Кулгала | ЮКЭС | Пудожский муниципальный район | Кулгала | 61,806965; 36,783214 | 10/0,4 | 100 |
| 63 | ТП-874 | ЮКЭС | Пудожский муниципальный район | п.Колово | 61,800375; 36,793926 | 10/0,4 | 250 |
| 64 | ТП-692 д. Гладкина | ЮКЭС | Пудожский муниципальный район | д. Гладкина | 61,805786; 36,814959 | 10/0,4 | 25 |
| 65 | ТП-687 д.Кошуково дачи | ЮКЭС | Пудожский муниципальный район | д.Кошуково | 61,80934; 36,81668 | 10/0,4 | 160 |
| 66 | ТП-688 | ЮКЭС | Пудожский муниципальный район | Остров | 61,81912; 36,85318 | 10/0,4 | 50 |

## 2.5. Месторождения полезных ископаемых

Перечень месторождений полезных ископаемых на территории поселения и их использование (согласно информации Управления по недропользованию по Республике Карелия) приведены в Таблице 2.5.1.

Таблица 2.5.1.

| № п/п | Наименование | Номер лицензии | Основное полезное ископаемое |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кошуковский | ПТЗ80211ТП | песчано-гравийные отложения |
| 2 | Водлинский | ПТЗ80286ТП | песчано-гравийные отложения |

## 2.6. Источники питьевого водоснабжения

Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения устанавливаются в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения». Перечень объектов, для которых установлены зоны санитарной охраны приведен в таблице 2.6.1.

Таблица 2.6.1.

| № п/п | Наименование объектов | Расположение | Размеры зон санитарной охраны |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1й пояс охраны | 2й пояс охраны | 3й пояс охраны |
| 1 | Водозабор в г. Пудож | в южной части г.Пудож | не менее 100м во всех направлениях по акватории водозабора и по прилегающему к водозабору берегу от линии уреза воды при летно-осенней межени | - по акватории во все стороны от водозабора на расстояние 3 км; - в обе стороны по берегу на 3 км; - от уреза воды при нормальном подпорном уровне на 500м. | - совпадает с границами ворого пояса охраны |

## 2.7. Гидрометеорологические объекты

| № п/п | Наименование объекта | Размер зоны, м |
| --- | --- | --- |
| 1 | Охранная зона метеорологической станции Пудож | 200 |
| 2 | Охранная зона гидрометеорологического поста р.Водла – г. Пудож | 200 |
| 3 | Охранная зона гидрометеорологического поста р.Водла – п. Подпорожье | 200 |

## 2.8. Зоны с особыми условиями использования территорий

В Пудожском городском поселении присутствуют территории с особыми условиями использования, к которым относятся:

- зоны охраны объектов культурного наследия, защитные зоны объектов культурного наследия;

- зоны охраны водных объектов общего пользования;

- санитарно-защитные зоны;

- охранные зоны инженерных сетей;

- придорожные полосы;

- зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения;

- охранные зоны гидрометеорологических объектов;

- зоны затопления, подтопления.

2.8.1. Зоны охраны объектов культурного наследия, защитные зоны объектов культурного наследия

Параметры использования территории земельных участков объектов культурного наследия устанавливаются в соответствии с разработанными и утвержденными в установленном порядке проектами зон охраны объектов культурного наследия.

Необходимо определение границ территорий объектов культурного наследия, разработка проектов зон охраны объектов культурного наследия и определения на их основе границ зон охраны объектов культурного наследия, режимов использования и градостроительных регламентов в границах данных зон. Требование по сохранению объектов культурного наследия и выявленных объектов культурного наследия и земельных участков, на которых они расположены, определены Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятник истории и культуры) народов Российской Федерации.

При планировании развития территории необходимо учитывать требования ст. 34.1. Федерального закона №73-ФЗ от 25.06.2002 «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» о том, что до утверждения зон охраны объектов культурного наследия в целях сохранения объектов устанавливаются защитные зоны объектов культурного наследия. В границах защитных зон в целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия и композиционно-видовых связей (панорам) запрещаются строительство объектов капитального строительства и их реконструкция, связанная с изменением их параметров (высоты, количества этажей, площади), за исключением строительства и реконструкции линейных объектов».

2.8.2. Зоны охраны водных объектов общего пользования

Зоны охраны водных объектов общего пользования состоят из водоохранных зон, прибрежно-защитных и береговых полос. Размеры зоны охраны водных объектов общего пользования и режимы их использования регламентируются статьями 6 и 65 Федерального закона №74-ФЗ от 03.06.2006 г. “Водный кодекс Российской Федерации”.

Полоса земли вдоль береговой линии водного объекта общего пользования (береговая полоса) предназначается для общего пользования. Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет двадцать метров, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров. Ширина береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров, составляет пять метров.

Ширина прибрежно-защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет 30 метров для обратного или нулевого уклона, 40 метров для уклона до 3°, 50 метров для уклона 3° и более.

Ширина прибрежной защитной полосы реки, озера, водохранилища, имеющих особо ценное рыбохозяйственное значение (места нереста, нагула, зимовки рыб и других водных биологических ресурсов), устанавливается в размере двухсот метров независимо от уклона прилегающих земель.

Ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

1) до десяти километров - в размере пятидесяти метров;

2) от десяти до пятидесяти километров - в размере ста метров;

3) от пятидесяти километров и более - в размере двухсот метров.

Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере пятидесяти метров.

Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 квадратного километра, устанавливается в размере пятидесяти метров. Ширина водоохранной зоны водохранилища, расположенного на водотоке, устанавливается равной ширине водоохранной зоны этого водотока.

В водоохранной зоне запрещается:

- использование сточных вод для удобрения почв;

- размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

- движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам  и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

В границах водоохранных зон допускается проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

В пределах прибрежных защитных полос дополнительно к ограничениям для  водоохранных зон запрещается:

- распашка земель;

- размещение отвалов размываемых грунтов;

- выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

В пределах береговых полос дополнительно к ограничениям для водоохранных зон и прибрежно-защитных полос запрещается:

-  размещение зданий и сооружений;

- ограждение территорий береговых полос, препятствующих свободному доступу граждан.

2.8.3. Санитарно-защитные зоны

Размер санитарно-защитных зон определяется в соответствии с проектами санитарно-защитных зон, либо, при их отсутствии, в соответствии с СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200-03.

На территории санитарных, защитных и санитарно-защитных зон (далее СЗЗ) в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе с Федеральным законом от 30 марта 1999 года N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", устанавливается специальный режим использования земельных участков и объектов капитального строительства.

Содержание   указанного   режима   определено   санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов” в составе требований к использованию, организации и благоустройству санитарно-защитных зон.

В соответствии с указанным режимом использования земельных участков и объектов капитального строительства:

1) на территории СЗЗ не допускается размещение следующих объектов:
      - объектов для проживания людей;

-  коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков;

-  спортивных сооружений, парков;

-  образовательных и детских учреждений;

- лечебно-профилактических и оздоровительных учреждений общего

пользования;

2) в границах санитарно-защитных зон и на территории предприятий других отраслей промышленности, а также в зоне влияния их выбросов при концентрациях выше 0,1 ПДК для атмосферного воздуха не допускается размещение предприятий по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм складов сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий;

3) в границах санитарно-защитных зон и на территории предприятий других отраслей промышленности не допускается размещение предприятий пищевых отраслей промышленности, оптовых складов продовольственного сырья и пищевых продуктов, комплексов водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды;

4)  в границах санитарно-защитной зоны допускается размещать:

- сельхозугодья для выращивания технических культур, не используемых для производства продуктов питания;

-   предприятия, их отдельные здания и сооружения с производствами меньшего класса вредности, чем основное производство. При наличии у размещаемого в СЗЗ объекта выбросов, аналогичных по составу с основным производством (предприятия-источника СЗЗ), обязательно требование не превышения гигиенических нормативов на границе СЗЗ и за ее пределами при суммарном учете;

-  пожарные депо, бани, прачечные, объекты торговли и общественного питания, мотели, гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта, автозаправочные станции, а также связанные с обслуживанием предприятия-источника СЗЗ здания управления, конструкторские бюро, учебные заведения, поликлиники, научно-исследовательские лаборатории, спортивно-оздоровительные сооружения для работников предприятия, общественные здания административного назначения;

-  нежилые помещения для дежурного аварийного персонала и охраны предприятий, помещения для пребывания работающих по вахтовому методу, местные и транзитные коммуникации, ЛЭП, электроподстанции, нефте- и газопроводы, артезианские скважины для технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды, канализационные насосные станции, сооружения оборотного водоснабжения, питомники растений для озеленения промплощадки, предприятий и санитарно-защитной зоны;

-  новые пищевые объекты - в СЗЗ предприятий пищевых отраслей промышленности, оптовых складов продовольственного сырья и пищевой продукции допускается размещение - при исключении взаимного негативного воздействия;

5) санитарно-защитная зона для предприятий IV, V классов должна быть максимально озеленена - не менее 60% площади; для предприятий II и II класса - не менее 50%; для предприятий, имеющих санитарно-защитную зону 1000 м и более - не менее 40% ее территории с обязательной организацией полосы древесно-кустарниковых насаждений со стороны жилой застройки.

2.8.4. Охранные зоны инженерных сетей

| № п/п | Наименование | Размер зоны, м |
| --- | --- | --- |
| 1 | Охранная зона объектов электросетевого хозяйства – ВЛ-110 кВ | 20 |
| 2 | Охранная зона объектов электросетевого хозяйства – ВЛ-35 кВ | 15 |
| 3 | Охранная зона объектов электросетевого хозяйства – ВЛ-1-20кВ | 10 |
| 4 | Охранная зона объектов электросетевого хозяйства – ВЛ-до 1кВ | 2 |

Охранные зоны объектов электросетевого хозяйства

Охранные зоны объектов электросетевого хозяйства устанавливаются в соответствии с Постановление Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон».

В границах охранных зон объектов электросетевого хозяйства на территории участка не допускается:

- размещать любые объекты и предметы (материалы) созданных в соответствии с требованиями нормативно-технических документов проходов и подъездов для доступа к объектам электросетевого хозяйства, а также проводить любые работы и возводить сооружения, которые могут препятствовать доступу к объектам электросетевого хозяйства, без создания необходимых для такого доступа проходов и подъездов;

- размещать свалки;

-производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой свыше 5 тонн, производить сброс и слив едких и коррозионных веществ и горюче-смазочных материалов (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи);

-складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче- смазочных, материалов;

- размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов, за исключением гаражей-стоянок автомобилей, принадлежащих физическим лицам, проводить любые мероприятия, связанные с большим скоплением людей, не занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ;

-использовать (запускать) любые летательные аппараты.

Допускается (при письменном решении о согласовании сетевых организаций):

- строительство, капитальный ремонт, реконструкция или снос зданий и сооружений;

- горные, взрывные, мелиоративные работы, в том числе связанные с временным затоплением земель;

- посадка и вырубка деревьев и кустарников;

- землечерпальные и погрузочно-разгрузочные работы,

- проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от поверхности дороги более 4,5 метра (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

- земляные работы на глубине более 0,3 метра (на вспахиваемых землях на глубине более 0,45 метра), а также планировка грунта (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи);

- при совпадении (пересечении) охранной зоны с полосой отвода и (или) охранной зоной железных дорог, полосой отвода и (или) придорожной полосой автомобильных дорог, охранными зонами трубопроводов, линий связи и других объектов проведение работ, связанных с эксплуатацией этих объектов, на совпадающих участках территорий осуществляется заинтересованными лицами по согласованию в соответствии с законодательством Российской Федерации, регламентирующим порядок установления и использования охранных зон, придорожных зон, полос отвода соответствующих объектов с обязательным заключением соглашения о взаимодействии в случае возникновения аварии;

- доступ к объектам электросетевого хозяйства для их эксплуатации и плановых (регламентных) работ (с предварительным уведомлением собственников земельных участков);

- проведение работ по предотвращению или ликвидации аварий, а также их последствий на объектах электросетевого хозяйства;

- обязательная вырубка и опиловка деревьев и кустарников в пределах минимально допустимых расстояний до их крон, а также вырубка деревьев, угрожающих падением (осуществляется сетевой организацией).

2.8.5. Придорожные полосы

В пределах придорожных полос запрещается строительство капитальных сооружений (сооружения со сроком службы 10 и более лет), за исключением объектов дорожной службы, объектов Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации и объектов дорожного сервиса.

(Постановление Правительства РФ от 1 декабря 1998 № 1420 «Об утверждения Правил установления и использования придорожных полос федеральных автомобильных дорог общего пользования»).

Особый режим использования земель в пределах придорожных полос предусматривает осуществление хозяйственной деятельности в пределах этих полос для создания нормальных условий эксплуатации автомобильных дорог и их сохранности, обеспечения требований безопасности дорожного движения и безопасности населения.

Размещение в пределах придорожных полос объектов разрешается при соблюдении следующих условий:

а) объекты не должны ухудшать видимость на федеральной автомобильной дороге и другие условия безопасности дорожного движения и эксплуатации этой автомобильной дороги и расположенных на ней сооружений, а также создавать угрозу безопасности населения;

б) выбор места размещения объектов должен осуществляться с учетом возможной реконструкции федеральной автомобильной дороги;

в) размещение, проектирование и строительство объектов должно производиться с учетом требований стандартов и технических норм безопасности дорожного движения, экологической безопасности, строительства и эксплуатации автомобильных дорог.

2.8.6. Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения

Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения устанавливаются в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения». Перечень объектов, для которых установлены зоны санитарной охраны приведен в таблице 2.2.4.1.

Таблица 2.8.6.1

| № п/п | Наименование объектов | Расположение | Размеры зон санитарной охраны |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1й пояс охраны | 2й пояс охраны | 3й пояс охраны |
| 1 | Водозабор в г. Пудож | в южной части г.Пудож | не менее 100м во всех направлениях по акватории водозабора и по прилегающему к водозабору берегу от линии уреза воды при летно-осенней межени | - по акватории во все стороны от водозабора на расстояние 3 км; - в обе стороны по берегу на 3 км; - от уреза воды при нормальном подпорном уровне на 500м. | - совпадает с границами второго пояса охраны |

Ограничения использования и защитные мероприятия на территории первого пояса санитарной охраны поверхностных источников водоснабжения:

1) На территории первого пояса ЗСО поверхностного источника водоснабжения должны предусматриваться мероприятия, установленные для подземных источников водоснабжения

2) Не допускается спуск любых сточных вод, в том числе сточных вод водного транспорта, а также купание, стирка белья, водопой скота и другие виды водопользования, оказывающие влияние на качество воды.

Акватория первого пояса ограждается буями и другими предупредительными знаками. На судоходных водоемах над водоприемником должны устанавливаться бакены с освещением.

Ограничения использования и защитные мероприятия на территории второго пояса санитарной охраны поверхностных источников водоснабжения:

Кроме мероприятий, указанных в предыдущем разделе, в пределах второго пояса ЗСО поверхностных источников водоснабжения подлежат выполнению следующие мероприятия:

1) Запрещение размещения складов горюче - смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных  удобрений,   накопителей   промстоков,   шламохранилищ  и  других  объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод.

Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно - эпидемиологического заключения центра государственного санитарно - эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля.

2) Не допускается размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации,   навозохранилищ,   силосных   траншей,   животноводческих   и   птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;

3) Выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией,  устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.).

4) Не производятся рубки леса главного пользования и реконструкции, а также закрепление за лесозаготовительными предприятиями древесины на корню и лесосечного фонда долгосрочного пользования. Допускаются только рубки ухода и санитарные рубки леса.

5) Запрещение расположения стойбищ и выпаса скота,  а также всякое другое использование водоема и земельных участков, лесных угодий в пределах прибрежной полосы шириной не менее 500 м, которое может привести к ухудшению качества или уменьшению количества воды источника водоснабжения.

6) Использование источников водоснабжения в пределах второго пояса ЗСО для купания, туризма, водного спорта и рыбной ловли допускается в установленных местах при условии соблюдения гигиенических требований к охране поверхностных вод, а также гигиенических требований к зонам рекреации водных объектов.

7) В границах второго пояса зоны санитарной охраны запрещается сброс промышленных, сельскохозяйственных, городских и ливневых сточных вод, содержание в которых химических веществ и микроорганизмов превышает установленные санитарными правилами  гигиенические нормативы качества воды.

Ограничения использования и защитные мероприятия на территории третьего пояса санитарной охраны поверхностных источников водоснабжения:

1) Выявление  объектов,  загрязняющих  источники  водоснабжения,  с  разработкой конкретных    водоохранных    мероприятий,    обеспеченных    источниками    финансирования, подрядными  организациями  и  согласованных  с  центром  государственного  санитарно-эпидемиологического надзора.

2) Регулирование отведения территории для нового строительства жилых, промышленных и сельскохозяйственных объектов, а также согласование изменений технологий действующих предприятий, связанных с повышением степени опасности загрязнения сточными водами источника водоснабжения.

3) Недопущение отведения сточных вод в зоне водосбора источника водоснабжения, включая его притоки, не отвечающих гигиеническим требованиям к охране поверхностных вод.

4) Все работы, в том числе добыча песка, гравия, донноуглубительные, в пределах акватории ЗСО допускаются  по согласованию с центром государственного санитарно - эпидемиологического надзора лишь при обосновании гидрологическими расчетами отсутствия ухудшения качества воды в створе водозабора.

5) Использование химических методов борьбы с эвтрофикацией водоемов допускается при условии применения препаратов, имеющих положительное санитарно - эпидемиологическое заключение государственной санитарно - эпидемиологической службы Российской Федерации.

6) При наличии судоходства необходимо оборудование судов, дебаркадеров и брандвахт устройствами для сбора фановых и подсланевых вод и твердых отходов; оборудование на пристанях сливных станций и приемников для сбора твердых отходов.

2.8.7. Охранные зоны гидрометеорологических объектов

| № п/п | Наименование объекта | Размер зоны, м |
| --- | --- | --- |
| 1 | Охранная зона метеорологической станции Пудож | 200 |
| 2 | Охранная зона гидрометеорологического поста р.Водла – г. Пудож | 200 |
| 3 | Охранная зона гидрометеорологического поста р.Водла – п. Подпорожье | 200 |

В охранных зонах гидрометеорологических станций, в частности, запрещается:

- возводить любые здания и сооружения;

- сооружать оросительные и осушительные системы;

- производить горные, строительные, монтажные, взрывные работы и планировку грунта;

- высаживать деревья, складировать удобрения, устраивать свалки, выливать растворы кислот, солей, щелочей;

- устраивать стоянки автомобильного и водного транспорта, тракторов и других машин и механизмов;

- перемещать и производить засыпку и поломку опознавательных и сигнальных знаков, контрольно-измерительных пунктов;

- производить дноуглубительные и землечерпательные работы;

- производить добычу рыбы, а также водных животных и растений.

Ограничения использования земельных участков и иных объектов недвижимости, расположенных охранных зонах гидрометеорологических станций, установлены следующими нормативными правовыми актами:

- Федеральный закон от 01.01.2001 «О гидрометеорологической службе».

2.8.8. Зоны затопления, подтопления

По наблюдениям гидрометеорологической  станции г. Пудож, критический уровень подъема воды реки Водла до 5м.	Ежегодно со второй декады апреля, продолжительность на небольших реках 13-18 дней, на более крупных реках и с большим процентом озерности – 20-25 дней, наивысший уровень половодья наблюдается обычно  первой декаде мая продолжительностью 1-3 дня.

Предполагаемые зоны затопления:

- п. Колово (ул. Пионерская д. № 10,12,16, ул. Школьная № 12,13,14, ул. Ручьевая № 1,3,5,9);

- пос. Подпорожье (ул. Набережная).

III. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПУДОЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ И ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОГО ВЛИЯНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПУДОЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИИ

Создание и размещение объектов местного значения Пудожского городского поселения относится к полномочиям органов муниципальной власти Пудожского городского поселения, которые определены в  соответствии со статьей 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и статьей 6 Устава муниципального образования Пудожского городского поселения, утвержденного решением Совета муниципального образования Пудожского  городского поселения III сессии I созыва от 05.12.2005 года № 5.

## 3.1. Объекты местного значения в области транспортной инфраструктуры

Планируемые объекты местного значения в области транспортной инфраструктуры отображены в соответствии с программой социально-экономического развития муниципального образования «Пудожское городское поселение» на 2019-2023 годы.

Перечень планируемых объектов местного значения в области транспортной инфраструктуры и  информация о них приведена в таблице 3.1.1.

Планируемые объекты местного значения в области транспортной инфраструктуры

Таблица 3.1.1

| № п/п | Наименование, назначение объекта, мероприятий | Местоположение объекта (населенный пункт) | Характеристика объекта, (характеристика зон с особыми условиями использования территорий, в случае если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов) | Обоснование размещения планируемых объектов местного значения Пудожского муниципального района | Сведения о документах территориального планирования, программах социально-экономического развития, в которых задействован объект местного значения Пудожского муниципального района |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I очередь |  |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | г. Пудож | Характеристики объекта и характеристика зон с особыми условиями территории определяются посредством разработки проектной документации | Размещение обусловлено существующим местоположением реконструируемого объекта | Программа социально-экономического развития муниципального образования «Пудожское городское поселение» на 2019-2023 годы. |

# IV. СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ПУДОЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПУДОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Планируемые объекты местного значения Пудожского муниципального района на территории Пудожского городского поселения и их размещение определены на основании Схемы территориального планирования Пудожского муниципального района.

### 4.1. Объекты местного значения Пудожского муниципального района на территории Пудожского городского поселения в области здравоохранения

Планируемые объекты местного значения Пудожского муниципального района на территории Пудожского городского поселения  в области здравоохранения и их размещение определены на основании Схемы территориального планирования Пудожского муниципального района.

Перечень планируемых объектов местного значения муниципального района на территории Пудожского городского поселения в области здравоохранения и  информация о них приведена в таблице 4.1.1.

Объекты местного значения  Пудожского муниципального района на территории

Пудожского городского поселения в области здравоохранения

Таблица 4.1.1.

| № п/п | Наименование, назначение объекта, мероприятий | Местоположение объекта (населенный пункт) | Характеристика объекта, (характеристика зон с особыми условиями использования территорий, в случае если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов) | Обоснование размещения планируемых объектов местного значения Пудожского муниципального района | Сведения о документах территориального планирования, программах социально-экономического развития, в которых задействован объект местного значения Пудожского муниципального района |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I очередь |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство дополнительного здания на 20 больничных коек в г.Пудож | г. Пудож | Характеристики объекта и характеристики зон с особыми условиями территории определяются посредством разработки проектной документации | Размещение обосновано расположением существующего здания больницы | Схема территориального планирования Пудожского муниципального района |
| II очередь |  |  |  |  |  |
| 2 | Строительство нового здания поликлиники в г. Пудож, в связи со 100% износом зданий | г. Пудож | Характеристики объекта и характеристики зон с особыми условиями территории определяются посредством разработки проектной документации | Размещение обусловлено проектом и результатами инженерно-геодезических изысканий | Схема территориального планирования Пудожского муниципального района |

### 4.2. Объекты местного значения Пудожского муниципального района на территории Пудожского городского поселения в области физической культуры и спорта

Планируемые объекты местного значения Пудожского муниципального района на территории Пудожского городского поселения  в области физической культуры и спорта и их размещение определены на основании Схемы территориального планирования Пудожского муниципального района.

Перечень планируемых объектов местного значения муниципального района на территории Пудожского городского поселения в области физической культуры и спорта и  информация о них приведена в таблице 4.2.1.

Объекты местного значения  Пудожского муниципального района на территории

Пудожского городского поселения в области физической культуры и спорта

Таблица 4.2.1.

| № п/п | Наименование, назначение объекта, мероприятий | Местоположение объекта (населенный пункт) | Характеристика объекта, (характеристика зон с особыми условиями использования территорий, в случае если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов) | Обоснование размещения планируемых объектов местного значения Пудожского муниципального района | Сведения о документах территориального планирования, программах социально-экономического развития, в которых задействован объект местного значения Пудожского муниципального района |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I очередь |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса (включая плавательный бассейн) | г. Пудож | Характеристики объекта и характеристики зон с особыми условиями территории определяются посредством разработки проектной документации | Размещение обусловлено проектом и результатами инженерно-геодезических изысканий | Схема территориального планирования Пудожского муниципального района |

### 4.3. Объекты местного значения Пудожского муниципального района на территории Пудожского городского поселения в области образования

Планируемые объекты местного значения Пудожского муниципального района на территории Пудожского городского поселения  в области образования и их размещение определены на основании Схемы территориального планирования Пудожского муниципального района.

Перечень планируемых объектов местного значения муниципального района на территории Пудожского городского поселения в области образования и  информация о них приведена в таблице 4.3.1.

Объекты местного значения  Пудожского муниципального района на территории

Пудожского городского поселения в области образования

Таблица 4.3.1.

| № п/п | Наименование, назначение объекта, мероприятий | Местоположение объекта (населенный пункт) | Характеристика объекта, (характеристика зон с особыми условиями использования территорий, в случае если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов) | Обоснование размещения планируемых объектов местного значения Пудожского муниципального района | Сведения о документах территориального планирования, программах социально-экономического развития, в которых задействован объект местного значения Пудожского муниципального района |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I очередь |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство детского сада | г. Пудож | Характеристики объекта и характеристики зон с особыми условиями территории определяются посредством разработки проектной документации | Размещение обусловлено проектом и результатами инженерно-геодезических изысканий | Схема территориального планирования Пудожского муниципального района |

### 4.4. Объекты местного значения Пудожского муниципального района на территории Пудожского городского поселения в области инженерной инфраструктуры

Планируемые объекты местного значения Пудожского муниципального района на территории Пудожского городского поселения  в области инженерной инфраструктуры и их размещение определены на основании Схемы территориального планирования Пудожского муниципального района.

Перечень планируемых объектов местного значения муниципального района на территории Пудожского городского поселения в области инженерной инфраструктуры и  информация о них приведена в таблице 4.4.1.

Объекты местного значения  Пудожского муниципального района на территории

Пудожского городского поселения в области инженерной инфраструктуры

Таблица 4.4.1.

| № п/п | Наименование, назначение объекта, мероприятий | Местоположение объекта (населенный пункт) | Характеристика объекта, (характеристика зон с особыми условиями использования территорий, в случае если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов) | Обоснование размещения планируемых объектов местного значения Пудожского муниципального района | Сведения о документах территориального планирования, программах социально-экономического развития, в которых задействован объект местного значения Пудожского муниципального района |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| II очередь |  |  |  |  |  |
| 1 | Перевод существующих (с реконструкцией котельных на природный газ, либо местные виды топлива (на топливный торф и древесные отходы) | г. Пудож | Характеристики объекта и характеристики зон с особыми условиями территории определяются посредством разработки проектной документации | Размещение объектов обосновано существующим местоположением реконструируемого объекта | Схема территориального планирования Пудожского муниципального района |
| 2 | Перевод существующих (с реконструкцией котельных на природный газ, либо местные виды топлива (на топливный торф и древесные отходы) | п. Колово | Характеристики объекта и характеристики зон с особыми условиями территории определяются посредством разработки проектной документации | Размещение объектов обосновано существующим местоположением реконструируемого объекта | Схема территориального планирования Пудожского муниципального района |
| 3 | Перевод существующих (с реконструкцией котельных на природный газ, либо местные виды топлива (на топливный торф и древесные отходы) | п. Подпорожье | Характеристики объекта и характеристики зон с особыми условиями территории определяются посредством разработки проектной документации | Размещение объектов обосновано существующим местоположением реконструируемого объекта | Схема территориального планирования Пудожского муниципального района |
| 4 | Строительство водопроводных сетей и строительство новых водозаборов | п. Колово | Характеристики объекта и характеристики зон с особыми условиями территории определяются посредством разработки проектной документации | Размещение обусловлено проектом и результатами инженерно-геодезических изысканий | Схема территориального планирования Пудожского муниципального района |
| 5 | Строительство водопроводных сетей и строительство новых водозаборов | п. Подпорожье | Характеристики объекта и характеристики зон с особыми условиями территории определяются посредством разработки проектной документации | Размещение обусловлено проектом и результатами инженерно-геодезических изысканий | Схема территориального планирования Пудожского муниципального района |
| 6 | Строительство новых сетей и строительство канализационных очистных сооружений | п. Колово | Характеристики объекта и характеристики зон с особыми условиями территории определяются посредством разработки проектной документации | Размещение обусловлено проектом и результатами инженерно-геодезических изысканий | Схема территориального планирования Пудожского муниципального района |
| 7 | Строительство новых сетей и строительство канализационных очистных сооружений | п. Подпорожье | Характеристики объекта и характеристики зон с особыми условиями территории определяются посредством разработки проектной документации | Размещение обусловлено проектом и результатами инженерно-геодезических изысканий | Схема территориального планирования Пудожского муниципального района |

# V. СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ПУДОЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОБЪЕКТОВ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

Объекты регионального значения Республики Карелия на территории Пудожского городского поселения приведены в соответствии со Схемой территориального планирования Республики Карелия, утвержденной Постановлением Правительства Республики Карелия  «О внесении изменений в постановление Правительства Республики Карелия от 6 июля 2007 года № 102-П ", а также как предложения настоящего генерального плана для включения их в стратегии и программы социально-экономического развития Республики Карелия, а также отраслевые целевые программы Республики Карелия.

### 5.1. Объекты капитального строительства регионального значения Республики Карелия в области автомобильного транспорта на территории Пудожского городского поселения

В Схеме территориального планирования Республики Карелия для территории Пудожского городского поселения предлагаются объекты в области автомобильного траснпорта, приведенные в таблице 5.1.1.

Объекты капитального строительства регионального значения Республики Карелия в области автомобильного транспорта на

территории Пудожского городского поселения

Таблица 5.1.1.

| № п/п | Наименование, назначение объекта, мероприятий | Местоположение объекта (муниципальный район, поселение) | Характеристика объекта, (характеристика зон с особыми условиями использования территорий, в случае если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов) | Обоснование размещения планируемых объектов регионального значения Республики Карелии | Программы социально-экономического развития РК, предложения органов исполнительной власти РК, программы субъектов естественных монополий, являющиеся основанием для включения объектов капитального строительства, иных объектов и территорий в перечень планируемых объектов регионального значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Строительство и реконструкция автомобильных дорог |  |  |  |  |  |
| I очередь |  |  |  |  |  |
| 1 | Участок автомобильной дороги Долматово-Няндома-Каргополь-Пудож, км 355 - км 360 | Пудожский район – Пудожское г.п., Кривецкое с.п. | Техническая категория – IV, протяженность участка определится посредством разработки проектной документации | Размещение обусловлено результатами инженерно-геодезических изысканий | Предложение Министерства дорожного хозяйства, транспорта и связи Республики Карелия |
| Строительство мостов и путепроводов |  |  |  |  |  |
| II очередь |  |  |  |  |  |
| 2 | Мостовой переход через р.Ялгонда на км 17 автодороги Уржаково-Колово | Пудожский район – Пудожское г.п. | Протяженность мостового перехода, длина и габарит (ширина) моста определятся посредством разработки проектной документации, техническая категория на подходах к мосту - IV | Размещение обусловлено проектом и результатами инженерно-геодезических изысканий | Предложение Министерства дорожного хозяйства, транспорта и связи Республики Карелия |
| Строительство и реконструкция объектов транспортного обслуживания населения |  |  |  |  |  |
| I очередь |  |  |  |  |  |
| 3 | Реконструкция автовокзала г.Петрозаводска и опорной сети автостанций Республики Карелия | г. Пудож | Характеристики объекта и характеристики зон с особыми условиями территории определяются посредством разработки проектной документации | Размещение объектов обосновано существующим местоположением реконструируемого объекта | Федеральная целевая программа «Развитие Республики Карелия на период до 2020 года» |

### 5.2. Объекты капитального строительства регионального значения Республики Карелия в области авиационного транспорта на территории Пудожского городского поселения

Перечень планируемых объектов капитального строительства регионального значения в области авиационного транспорта, на территории Пудожского городского поселения, и информация о них приведены в таблице 5.2.1.

Объекты капитального строительства регионального значения Республики Карелия в области авиационного транспорта на территории Пудожского городского поселения

Таблица 5.2.1.

| № п/п | Наименование, назначение объекта, мероприятий | Местоположение объекта (населенный пункт) | Характеристика объекта, (характеристика зон с особыми условиями использования территорий, в случае если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов) | Обоснование размещения планируемых объектов регионального значения Республики Карелии | Программы социально-экономического развития РК, предложения органов исполнительной власти РК, программы субъектов естественных монополий, являющиеся основанием для включения объектов капитального строительства, иных объектов и территорий в перечень планируемых объектов регионального значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| II очередь |  |  |  |  |  |
| 1 | Реконструкция сети посадочных площадок, обеспечивающих функционирование воздушного транспорта на территории Республики Карелия | г.Пудож | Характеристики объекта и характеристики зон с особыми условиями территории определяются посредством разработки проектной документации | Размещение обусловлено существующим местоположением реконструируемого объекта | Предложения Министерства по дорожному хозяйству, транспорту и связи Республики Карелия |

### 5.3. Объекты капитального строительства регионального значения Республики Карелия в области связи

Перечень планируемых объектов регионального значения в области связи, на территории Пудожского городского поселения, и информация о них приведена в таблице 5.3.1.

Объекты капитального строительства регионального значения Республики Карелия в области связи на территории

Пудожского городского поселения

Таблица 5.3.1.

| № п/п | Наименование, назначение объекта, мероприятий | Местоположение объекта (населенный пункт) | Характеристика объекта, (характеристика зон с особыми условиями использования территорий, в случае если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов) | Обоснование размещения планируемых объектов регионального значения Республики Карелия | Программы социально-экономического развития РК, предложения органов исполнительной власти РК, программы субъектов естественных монополий, являющиеся основанием для включения объектов капитального строительства, иных объектов и территорий в перечень планируемых объектов регионального значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 |
| 1 очередь |  |  |  |  |  |
| 1 | Прокладка оптико-волоконных линий связи Медвежьегорск – Пяльма – Пудож | Пудожское г.п. | Охранная зона линий связи – 1 метр по обе стороны от крайних кабелей | Проектируемые оптико-волоконные линии прокладываются подземным способом вдоль автодорог, для удобства монтажа и обслуживания | Инвестиционная программа Карельского филиала ОАО «Северо-Западный Телеком» |

### 5.4. Объекты капитального строительства регионального значения Республики Карелия в области обращения с отходами

Перечень планируемых объектов регионального значения в области обращения с отходами, на территории Пудожского городского поселения, и информация о них приведена в таблице 5.4.1.

Объекты капитального строительства регионального значения Республики Карелия в области обращения с отходами на территории

Пудожского городского поселения

Таблица 5.4.1.

| № п/п | Наименование, назначение объекта, мероприятий | Местоположение объекта (населенный пункт) | Характеристика объекта, (характеристика зон с особыми условиями использования территорий, в случае если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов) | Обоснование размещения планируемых объектов регионального значения Республики Карелия | Программы социально-экономического развития РК, предложения органов исполнительной власти РК, программы субъектов естественных монополий, являющиеся основанием для включения объектов капитального строительства, иных объектов и территорий в перечень планируемых объектов регионального значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 |
| II очередь |  |  |  |  |  |
| 1 | Мусороперегрузочная площадка с предварительной сортировкой на участке – Республика Карелия, Пудожский муниципальный район | Пудожское г.п. | Пропускная способность объекта 10 000 ТКО тонн в год, характеристика зон с особыми условиями территории определится посредством разработки документации по планировке территории, проектной документации | Территориальная схема обращения с отходами, утвержденная постановлением Правительства Республики Карелия от 23 декабря 2019 года № 494-П | Стратегия социально-экономического развития Республики Карелия на период до 2030 года. Национальный проект «Экология». Федеральный проект «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами». Территориальная схема обращения с отходами. |

# VI. СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ПУДОЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОБЪЕКТОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

### 6.1. Объекты капитального строительства федерального значения Российской Федерации на территории Пудожского городского поселения в области федерального транспорта (в части трубопроводного транспорта)

Планируемые объекты капитального строительства федерального значения Российской Федерации на территории Пудожского городского поселения в области федерального транспорта (в части трубопроводного транспорта)отображены в соответствии со Схемой территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (в части трубопроводного транспорта) (с изменениями на 19 марта 2020 года).

Объекты капитального строительства федерального значения Российской Федерации на территории Пудожского городского поселения в области федерального транспорта (в части трубопроводного транспорта)

Таблица 6.1.

| № п/п | Наименование, назначение объекта, мероприятий | Местоположение объекта (населенный пункт) | Характеристика объекта, (характеристика зон с особыми условиями использования территорий, в случае если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов) | Обоснование размещения планируемых объектов федерального значения Российской Федерации | Программы социально-экономического развития РФ, предложения органов исполнительной власти РФ, программы субъектов естественных монополий, являющиеся основанием для включения объектов капитального строительства, иных объектов и территорий в перечень планируемых объектов федерального значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 |
| I очередь |  |  |  |  |  |
| 1 | Газопровод-отвод и ГРС к городам Кириллов – Белозерск - Липин Бор – Вытегра Вологодской области | Пудожское г.п. | проектный объем транспортировки газа - 743 млн. куб. метров в год | Размещение обусловлено проектом и результатами инженерно-геодезических изысканий | Схема территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (в части трубопроводного транспорта) (с изменениями на 19 марта 2020 года) |

# VII. ПЕРЕЧЕНЬ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА НА ТЕРРИТОРИИ ПУДОЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Данный раздел выполнен в соответствии с главой 11 “Методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов” утвержденных Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 26.05.2011 №244.

## 7.1. Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций природного характера

Номенклатура возможных источников чрезвычайных ситуаций природного характера приведена  согласно ГОСТ Р 22.0.06-95 “Источники природных ЧС. Поражающие факторы. Номенклатура параметров поражающих воздействий” и ГОСТ Р 22.0.11-99 “Предупреждение природных ЧС. Термины и определения”, главой 11 “Методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов” утвержденных Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 26.05.2011 №244.  В качестве источников исходных данных для разработки данного подраздела использовались:

1. План действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера Пудожского муниципального района Республики Карелия.

2. Данные ГУ “Карельский республиканский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды”.

Чрезвычайные ситуации природного характера

В соответствии с ГОСТ Р 22.0.03-95 "Природные чрезвычайные ситуации" в качестве источника природной чрезвычайной ситуации выступает опасное природное явление или процесс - событие природного происхождения, которое по своей интенсивности, масштабу распространения и продолжительности может вызвать поражающее воздействие на людей, объекты экономики и окружающую природную среду.

Все природные явления можно разделить на две группы: продолжительно действующие слабоинтенсивные и происходящие в случайные моменты, отсюда разная приспособленность к ним у населения. Стихийные природные бедствия, как правило, имеют неожиданный для человека характер, что не позволяет значительно уменьшать вызываемый ими материальный ущерб путем проведением превентивных мероприятий.

Стихийное бедствие - результат взаимодействия опасного природного явления с антропосферой, трудно или вовсе непредсказуемый, сопровождающийся многочисленными жертвами, значительным материальным ущербом и другими тяжелыми последствиями.

Природное явление - это результат протекания природных процессов.

Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного характера на территории Пудожского городского поселения приведены в таблице 7.1.1.

Таблица 7.1.1.

| № п/п | Виды (источники) опасных природных явлений | Характеристика |  |  | Последствия | Мероприятия по минимизации ущерба |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Интенсивность | Средний период повторяемости* | Район вероятных очагов возникновения ЧС |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| А. Опасные геологические явления - отсутствуют |  |  |  |  |  |  |
| Б. Опасные гидрологические явления и процессы |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Затопление паводковыми водами | По наблюдениям гидрометеорологической станции г.Пудож, критический уровень подъема воды реки Водла до 5м. | Ежегодно со второй декады апреля, продолжительность на небольших реках 13-18 дней, на более крупных реках и с большим процентом озерности – 20-25 дней, наивысший уровень половодья наблюдается обычно первой декаде мая продолжительностью 1-3 дня | Предполагаемые зоны затопления: - п.Колово (ул. Пионерская д. № 10,12,16, ул. Школьная № 12,13,14, ул.Ручьевая № 1,3,5,9); - пос.Подпорожье (ул.Набережная) | затопление территорий, подтопление построек, повреждение подземных коммуникаций, замыкание электрических сетей и возгорание объектов | А) Организационные - проведение взрывных работ; - вынос жилых домов и хоз. построек из зоны затопления. Б) Инженерные: - проведение дноуглубительных и выправительных работ для предотвращения стеснения русла; - организация дамб обвалования; - организация и очистка поверхностного стока; - организация дренажной системы; - проведение работ по подсыпке территорий нового строительства и локальной подсыпке территорий существующей застройки |
| В. Опасные метеорологические явления и процессы |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Сильный ветер | Скорость при порывах 25 м/сек | 1 раз в 10-15 лет | на всей территории городского поселения | разрушение построек, повреждение воздушных линий связи, электропередач, повал деревьев, нагон воды, повреждение сельскохозяйственных культур. Затруднения в работе транспорта, строительства, перенос почвы, снега | – организация круглосуточного дежурства на районных узлах связи, приведение в готовность средств оповещения населения, информирование населения о действиях во время ЧС; – контроль над состоянием и своевременное восстановление деятельности жизнеобеспечивающих объектов энерго-, тепло- и водоснабжения, ремонт инженерных коммуникаций, линий электропередач и связи замена воздушных линий электропередач и связи на кабельные линии; – обеспечение нормального функционирования транспортных путей: организация метелезащиты и ветрозащиты путей сообщения и наземных инженерно-коммуникационных систем от ветров южной четверти, подсыпка песка на проезжие части для предотвращения дорожно-транспортных происшествий происходящих вследствие гололеда, своевременная организация контроля над транспортными потоками. |
| 2 | Сильный снег или снег с дождем | 50 мм и более за 12 часов и менее | 1 раз в 3-5 лет | на всей территории городского поселения | обрыв воздушных линий электропередач и связи, затруднение в работе транспорта |  |
| 3 | Сильный снегопад | 20 мм и более за 12 часов и менее | 1 раз в 9-10 лет | на всей территории городского поселения |  |  |
| 4 | Сложное отложение (гололед и изморось, изморось и мокрый снег, гололед и мокрый снег) | диаметр отложения 35 мм и более с любой продолжительностью | 1 раз в 9-10 лет | на всей территории городского поселения | обрыв воздушных линий электропередач, повышается риск возникновения дорожно-транспортных происшествий |  |
| 5 | Заморозок, понижение температуры в воздухе на поверхности почвы в период вегетации сельскохозяйственных культур | Температура 0 оС и ниже | ежегодно | на всей территории городского поселения | значительное повреждение сельскохозяйственных культур |  |
| 6 | Понижение температуры воздуха | температура воздуха - 40°С и ниже | 1 раз в 2-3 года | на всей территории городского поселения | Опасность обморожения, сбои в теплоснабжении, электроснабжении, сбои в работе транспорта |  |
| 7 | Продолжительный дождь (ливень) | 120 мм и более за 12 часов и менее | 2-6 дней в году | на всей территории городского поселения | размыв почв, дорог, возникновение текучего состояния почвы. Повреждение сельскохозяйственных культур, затруднения в работе транспорта и проведении наружных работ, возможны аварии на инженерных коммуникациях |  |
| 8 | Гроза | _ | 10-20 дней в году | на всей территории городского поселения | поражение посевов и садов, лесные пожары, нарушения на линиях электропередач и связи |  |
| 9 | Град | град размером 20 мм и более | менее 1 дня в году | на всей территории городского поселения | разрушение остекления, повреждение строений, сельскохозяйственных культур, гибель животных |  |
| 10 | Туман | _ | 30-40 дней в году | на всей территории городского поселения | увеличивается вероятность возникновения дорожно-транспортных происшествий, возможно столкновение судов |  |

| Г. Природные пожары |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Виды (источники) опасных природных явлений | Характеристика |  |  | Причины | Последствия | Мероприятия по минимизации ущерба |
|  |  | Интенсивность | Средний период повторяемости* | Район вероятных очагов возникновения ЧС |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Лесные пожары | площадью более 20 га | 1 раз в 5-10 лет | лесные массивы на всей территории городского поселения | - 94% человеческий фактор; - 0,3% - от сельхозпалов; - 0,9% - по вине заготовителей; - 2,9% - по вине организаций (МПС, лесозаготовительные предприятия); - 1,9% - от грозовых разрядов. | Уничтожение значительных лесных территорий, опасность распространения на территории населенных пунктов | – создание на предприятиях, в лесах и лесничествах пунктов сосредоточения противопожарного оборудования и инвентаря; – содержание в безопасном состоянии полос отводов автомобильных дорог, вдоль которых расположены лесные массивы; – проведение противопожарного обустройства лесов, устройств подъездов к естественным водоемам для забора воды в местах массового отдыха населения; - устройство противопожарных разрывов от населенных пунктов до лесных массивов (от города – не менее 50 метров, от сельских населенных пунктов с 1-2 этажной индивидуальной застройкой – не менее 15 м.); – осуществление контроля за посещением лесов и пребыванием в них граждан с целью отдыха, охоты, рыбной ловли; – организация проведения лесопожарной пропаганды среди населения через СМИ; – постоянный контроль и прогнозирование состояния приземного слоя атмосферы и направления распространения фронта пожара и зоны загазованности, ведение пожарной разведки; – создание единого пункта (центра поступающей информации) для совместных действий и принятия решений по борьбе с лесными пожарами); – организация проверок готовности техники и оборудования предприятий, привлекаемых на тушение лесных пожаров; – создание резерва ГСМ, сил и средств в пожароопасный период. |
|  |  | площадью менее 20 га | ежегодно |  |  |  |  |

* Показатели среднего периода повторяемости опасных гидрологических и метеорологических явлений приведены согласно данным ГУ “Карельский республиканский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды” и “Плана действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Пудожского муниципального района Республики Карелия.”

## 7.2. Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций техногенного характера

7.2.1. Аварии на транспорте

Перевозка опасных грузов автомобильным транспортом

1.Транспортные аварии (катастрофы) - крупные автомобильные катастрофы (дорожно-транспортные происшествия, в которых пострадало более 4 человек).

Основными причинами возникновения дорожно-транспортных происшествий в городском поселении являются:

- нарушение правил дорожного движения;

- неровное покрытие с дефектами, отсутствие горизонтальной разметки и ограждений на опасных участках;

- недостаточное освещение дорог;

- качество покрытий – низкое сцепление, особенно зимой и др. факторы.

В данной ситуации повышается вероятность аварий при транспортировке опасных грузов. Аварийность автотранспорта с цистернами при перевозках опасных грузов принимается равной  аварий на 1 км пути. Подобные аварии приводят, в случаях разрушения или разгерметизации цистерны, к чрезвычайным ситуациям загрязняющими окружающую среду вредными веществами, ставя под угрозу не только водителей транспортного средства перевозящего опасный груз, но и жизни других находящихся в непосредственной близости людей.

Так как потенциально опасные объекты на территории Пудожского городского поселения отсутствуют, то источниками чрезвычайных ситуаций техногенного характера на территории Пудожского городского поселения могут являться аварии на транспорте при перевозке опасных грузов (на автомобильном транспорте при перевозке баллонов с СУГ). СУГ перевозится в металлических баллонах по 50 литров, максимальное количество баллонов с СУГ на одном автомобиле – 40шт.

По территории городского поселения автомобильным транспортом перевозятся следующие токсичные и взрывоопасные вещества:

Токсичные вещества

| Вещество | Масса, кг | Радиусы зон поражения, км |  | Площадь зон поражения, км2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Зона фактического заражения | Зона возможного заражения | Зона фактического заражения | Зона возможного заражения |
| Хлор | 50 | 0,12 | 0,75 | 0,05 | 1,79 |

Взрывопожароопасные вещества

| Вещество | Масса вещества участвующего в пожаре разлития, кг | Пожар разлития |  |  | Масса вещества участвующего в пожаре по типу «огненный шар», кг | Огненный шар |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Расстояние от центра пожара (радиус пролива), м | Площадь разлива, м2 | Безопасное расстояние, м |  | Радиус огненного шара, м | Безопасное расстояние, м |
| СУГ в баллонах по 50кг. под давлением 1,6 МПа (максимум 40 баллонов) | 2000 | 11,1 | 388,1 | 135,8 | 9000 | 52,3 | 275 |

Мероприятия по снижению риска

- улучшение качества зимнего содержания дорог, особенно на дорогах с уклонами, перед мостами, на участках с пересечением оврагов и на участках пересечения с магистральными трубопроводами, в период гололеда;

- устройство ограждений, разметка, установка дорожных знаков, улучшение освещения на автодорогах;

- работа служб ГИБДД на дорогах за соблюдением скорости движения, особенно участках, пересекающих овраги;

- комплекс мероприятий по предупреждению и ликвидации возможных экологических загрязнений при эксплуатации мостов и дорог (водоотвод с проезжей части, борьба с зимней скользкостью на мостах без применения хлоридов и песка, укрепление обочин на подходах к мостам, закрепление откосов насыпи, озеленение дорог).

- укрепление обочин, откосов насыпей, устройство водоотводов и других инженерных мероприятий для предотвращения размывов на предмостных участках;

- регулярная проверка состояния постоянных автомобильных мостов через реки и овраги;

- очистка дорог в зимнее время от снежных валов, сужающих проезжую часть и ограничивающих видимость;

-  для пропуска по дорогам негабаритных и опасных грузов оформляются специальные разрешения и органами ГИБДД определяются маршруты и время перевозок.

7.2.2. Аварии на потенциально-опасных объектах

В качестве источников исходных данных для разработки данного подраздела использовались:

1. План действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера Пудожского муниципального района Республики Карелия.

2. Паспорт безопасности территории  Пудожского городского поселения Пудожского района Республики Карелия.

3. Реестр (перечень) потенциально - опасных объектов, находящихся на территории Пудожского муниципального района.

4. План по предупреждению и ликвидации разливов нефтепродуктов на территории Пудожского муниципального района.

5. Паспорт безопасности территории  объекта экономики промежуточный склад хранения газовых баллонов Пудожского газового участка филиала треста «Сегежамежрайгаз» ОАО «Карелгаз» в г. Пудож.

6. Паспорт безопасности территории  объекта экономики склад хлора водозаборных очистных сооружений ООО «Водоканал» г. Пудож.

На территории Пудожского городского поселения в настоящее время функционирует один химически опасный объект (склад хлора), один взрывоопасный объект (склад газовых баллонов), и три пожаровзрывоопасных – существующие АЗС.

Перечень потенциально-опасных объектов на территории Пудожского городского поселения и данные по ним приведены в таблице 7.2.2.1.

Потенциально-опасные объекты на территории Пудожского городского поселения

Таблица 7.2.2.1.

| № п/п | Наименование объекта (источника) его ведомственная принадлежность и местонахождение | Наименование и объем опасного вещества, используемого на объекте | Причины аварии | Границы возможных зон воздействия поражающих факторов |  | Удаление объекта от жилых / производственных зданий | Количество населения в возможной зоне поражения | Класс опасности/ размер СЗЗ |  | Последствия для населения и территорий |  | Меры по снижению риска |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 |  | 9 |  | 10 |
| А. Химически опасные объекты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Склад хлора ООО «Водоканал» г. Пудож, ул. Карла Маркса, д.2. | Жидкий хлор, 14т. В баллонах по 50 кг. | Техногенный пожар, нарушение технологического процесса: - нарушен мер ТБ; - ремонтные работы; - использование источников открытого огня; - теракт | - зона полных разрушений с очагами пожаров с возможным разрушением промышленных зданий и сооружений – 44м; - зона средних разрушений с частичными очагами пожаров и разрушений зданий и сооружений – 75м; - зона слабых разрушений с незначительным поражением – 100м; - Зона расстекления по направлению ударной волны – от 100м. - зона возможной интоксикации не выходит за границы территории объекта. |  | 50м/30м | 15 чел (персонал ООО «Водоканал» -наибольшая рабочая смена) | IV класс/ площадь 40000м2 |  | Частичное и полное разрушение нежилых зданий и сооружений с очагами пожаров, интоксикация персонала объекта |  | 1. Разработан паспорт безопасности объекта. 2. Образована Сводная команда аварийно восстановительных работ в составе 10 чел. и 2 ед. техники. 3. Локальная система оповещения населения на объекте находится в стадии проектирования. 4. Организована охрана объекта. |
| Б. Взрывоопасные объекты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Промежуточный склад газовых баллонов Пудожский газовый участок филиала треста «Сегежамежрайгаз» ОАО «Карелгаз» г. Пудож, ул.Комсомольская,72 | Природный газ, 600 баллонов по 50 кг., 12,6 т. | Техногенный пожар, нарушение технологического процесса: - нарушение правил ПББ при работе с электрооборудованием; - ремонтные работы; - теракт. | - зона полных разрушений с очагами пожаров с возможным разрушением промышленных зданий и сооружений – 28м; - зона средних разрушений с частичными очагами пожаров и разрушений зданий и сооружений – 48м; - зона слабых разрушений с незначительным поражением – 100м; - Зона расстекления по направлению ударной волны – от 100м. |  | 350м/250м | 2 чел (персонал Пудожского газового участка филиала треста «Сегежамежрайгаз» ОАО «Карелгаз») | V класс/ площадь 90000м2 | воздействие ударных волн, пламени и теплового излучения на людей, близлежащие объекты – развитие цепной аварии по принципу «Домино» |  | 1. Разработан паспорт безопасности объекта. 2. Организована охрана объекта ЧОП. 3. Организована бригада дневного дежурства в составе 3 чел. |  |
| В. Пожаровзрывоопасные объекты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | АЗС – 18 ЗАО «Карелиянефтепродукт» г. Пудож, ул. Комсомольская, 80 | Бензин: АИ-95 – 20 т. АИ-92 – 20 т. АИ-80 – 10 т. Д/т – 10 т. | Техногенный пожар, нарушение технологического процесса: - перелив нефтепродукта в бензобак автомобиля из-за отказа автоматики; - разъединением соединительных трубопроводов «автоцистерна-резервуар»; - разгерметизация цистерны в результате транспортной аварии; - разгерметизация цистерны в результате коррозии металла, усталости металла, механических повреждений; - разгерметизацией сливной муфты при приеме нефтепродуктов из автоцистерны; - нарушение правил эксплуатации оборудования хранения и транспортировки нефтепродуктов; – вакуумное сжатие корпуса резервуара при откачке нефтепродуктов; - образование протечек в запорной арматуре. | Пожар разлития: радиус пролива – 20,5м; площадь разлива максимум – 4000м2; безопасное расстояние – 29,0м. Огненный шар; радиус огненного шара – 52,3м; безопасное расстояние - 275м. Взрыв Зоны разрушения зданий: зона полных разрушений с очагами пожаров с возможным разрушением зданий и сооружений – 43м; - зона сильных разрушений – 53м; - зона средних разрушений с частичными очагами пожаров и разрушений зданий и сооружений – 75,7м; - зона слабых разрушений с незначительным поражением – 147,5м. | 90м/95м |  | 2 чел (персонал) | V класс/ 10900 м2 | Разлив нефтепродуктов, взрыв, пожар площадью до 500 кв. м., загрязнение почвы |  | 1.Разработан план по предупреждению и ликвидации разливов нефтепродуктов на территории Пудожского муниципального района. 2. Ведется постоянная плановая работа по исполнению ПЛАРН и повышению квалификации обслуживающего персонала. 3. Организован производственный контроль за соблюдением требований промышленной безопасности. 4. Выполняются мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объектов. 5. поддерживается в исправном состоянии технологическое оборудование, применяемое и используемое на объектах хранения нефтепродуктов,осуществляется своевременное их обслуживание, обследование и проведение очередных ремонтов |  |
| 2. | АЗС ООО «Трал» г. Пудож, ул.Транспортная, 4 | Бензин: АИ-80 – 20 т. АИ-92 – 10 т. Д/т – 10 т. |  |  | 30м/110м |  | 2 чел (персонал) | V класс/ 13500 м2 | Разлив нефтепродуктов, взрыв, пожар площадью до 500 кв. м., загрязнение почвы |  |  |  |
| 3. | АЗС ООО «ПТК» г. Пудож, ул. Пионерская, 85а | Бензин: АИ-80 – 20 т. АИ-92 – 10 т. Д/т – 10 т. |  |  | 30м/700м |  | 2 чел (персонал) | V класс/ 38800 м2 | Разлив нефтепродуктов, взрыв, пожар площадью до 500 кв. м., загрязнение почвы |  |  |  |

## 7.3  Силы и средства предупреждения и ликвидации ЧС

Силы и средства муниципального звена территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Пудожского городского поселения (МЗ ТП РСЧС) утверждаются постановлением главы поселения.

МЗ ТП РСЧС поселения осуществляет свою деятельность в целях выполнения задач, предусмотренных Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

К полномочиям МЗ ТП РСЧС относится:

- проведение эвакуационных мероприятий;

- остановка деятельности организаций, находящихся в зоне чрезвычайной ситуации;

- проведение аварийно-спасательных работ на объектах и территориях организаций, находящихся в зоне чрезвычайной ситуации;

- ограничение доступа людей в зону чрезвычайной ситуации;

- разбронирование в установленном порядке резервов материальных ресурсов материальных ценностей государственного материального резерва организаций, находящихся в зоне чрезвычайной ситуации;

- использование в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, средств связи и оповещения, транспортных средств и иного имущества организаций, находящиеся в зоне чрезвычайной ситуации;

- привлечение к проведению работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций нештатных и общественных аварийно - спасательных формирований, а также спасателей , не входящих в состав указанных формирований, при наличии у них документов, подтверждающих их аттестацию на проведение аварийно-спасательных работ ;

- привлечение на добровольной основе населения к проведению неотложных работ, а также отдельных граждан, не являющихся спасателями, к проведению аварийно - спасательных работ;

- принятие других необходимых мер, обусловленных развитием чрезвычайных ситуаций и ходом работ по их ликвидации.

К силам и средствам МЗ ТП РСЧС поселения относятся силы и средства органов местного самоуправления, организаций и общественных объединений, предназначенные и выделяемые (привлекаемые) для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Для предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в городском поселении используются аварийно-спасательные формирования, находящиеся в г. Пудож.

Перечень сил и средств территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Пудожского городского поселения

| № п/п | Наименование ведомства, от которого привлекаются силы и средства | Наименование формирований (подразделений) | Силы и средства |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Личный состав, человек | Техника: тип, количество. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | МУЗ «Пудожская центральная районная больница» | Бригады скорой медицинской помощи (БСМП) | 8 | Автомобиль УАЗ 4 352 (скорая помощь)- 2 ед. |
| 2 | ГКУ РК «ОПС по Пудожскому району» | Пожарная часть ПЧ-50 | 42 | АЦ-40 – 3 ед., АЛ-30 – 1 ед. |
| 3 | РУП РК «МОСТ» Пудожское ДРСУ | НАСФ | 2 | Техника – 7 ед. в том числе: - автокран КС-3575 – 1ед; - экскаватор ЭОВ-305 – 1 ед. |

Согласно ст. 76 Регламента о ПБ дислокация подразделений пожарной охраны на территории поселения определяется, исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в городских населенных пунктах не должно превышать 10 мин.

Расчет достаточности сил и средств показал, что существующих АСФ достаточно для  ликвидации чрезвычайных ситуаций возникающих на наиболее опасных объектах на территории Пудожского городского поселения с учетом времени прибытия пожарных подразделений к месту вызова – 10 мин.

# VIII. ПЕРЕЧЕНЬ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, КОТОРЫЕ ВКЛЮЧАЮТСЯ В ГРАНИЦЫ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ,   ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ПУДОЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Данным проектом изменений включение земельных участков в границы населенных пунктов не предусматривается.

Приложение 1

Карта планируемого размещения объектов

Приложение 2

Карта функциональных зон

Приложение 3

Карта функциональных зон. п.Подпорожье, д.Афанасьевская

Приложение 4

Карта функциональных зон. г.Пудож, д.Филимоновская

Приложение 5

Карта функциональных зон. д.Ножево

Приложение 6

Карта функциональных зон. д.Колово

Приложение 7

Карта функциональных зон. д.Кошуково, п.Колово

Приложение 8

Карта функциональных зон. д.Гладкина

Приложение 8

Карта функциональных зон. д.Харловская

Приложение 9

Карта границ населенных пунктов, входящих в состав поселения

Приложение 10

Карта территорий, подверженных риск возникновения чрезвычайных

ситуаций природного и техногенного характера

Приложение 11

Карта границ поселения, границ существующих населенных пунктов, входящих в состав поселения, границ лесничеств, существующих и строящихся объектов местного значения поселения

Приложение 12

Карта зон с особыми условиями использования территории и объектов культурного наследия

Приложение №2

Приложение №3

Карта границ населенных пунктов, входящих в состав поселения

Приложение №4

Карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных

ситуаций природного и техногенного характера