ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН КУГАНАВОЛОКСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПУДОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

Материалы по обоснованию

Состав проектных материалов:

I. Текстовая часть

Положение о территориальном планировании

Материалы по обоснованию

II. Графическая часть

| № п/п | Наименование карты | Формат карты | Масштаб | Гриф Секретности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Положение о территориальном планировании, материалы по обоснованию |  |  |  |
| 1 | Карта функционального зонирования, планируемого размещения объектов местного и регионального значения и границ населенных пунктов Куганаволокского сельского поселения | печатная версия | 1:100000 | н/с |
|  |  | электронная версия в формате Map-Info |  |  |
| 2 | Карта функционального зонирования и границы д. Вамская Плотина | печатная версия | 1:2000 | н/с |
|  |  | электронная версия в формате Map-Info |  |  |
| 3 | Карта функционального зонирования и границы д. Канзанаволок | печатная версия | 1:2000 | н/с |
|  |  | электронная версия в формате Map-Info |  |  |
| 4 | Карта функционального зонирования и границы д. Колгостров | печатная версия | 1:2000 | н/с |
|  |  | электронная версия в формате Map-Info |  |  |
| 5 | Карта функционального зонирования и границы д. Коскосалма | печатная версия | 1:2000 | н/с |
|  |  | электронная версия в формате Map-Info |  |  |
| 6 | Карта функционального зонирования, планируемого размещения объектов местного значения и границы д. Куганаволок, д. Кевасалма, д. Бостилово | печатная версия | 1:5000 | н/с |
|  |  | электронная версия в формате Map-Info |  |  |
| 7 | Карта функционального зонирования и границы д. Пелгостров | печатная версия | 1:2000 | н/с |
|  |  | электронная версия в формате Map-Info |  |  |
| 8 | Карта функционального зонирования и границы д. Чуяла | печатная версия | 1:2000 | н/с |
|  |  | электронная версия в формате Map-Info |  |  |
| Материалы по обоснованию |  |  |  |  |
| 9 | Карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций традиционного и техногенного характера в Куганаволокском сельском поселении | печатная версия | 1:100000 | н/с |
|  |  | электронная версия в формате Map-Info |  |  |
| 10 | Карта зон с особыми условиями территории Куганаволокского сельского поселения | печатная версия | 1:100000 | н/с |
|  |  | электронная версия в формате Map-Info |  |  |
| 11 | Карта зон с особыми условиями территории д. Вамская Плотина | печатная версия | 1:2000 | н/с |
|  |  | электронная версия в формате Map-Info |  |  |
| 12 | Карта зон с особыми условиями территории д.Канзанаволок | печатная версия | 1:2000 | н/с |
|  |  | электронная версия в формате Map-Info |  |  |
| 13 | Карта зон с особыми условиями территории д. Колгостров | печатная версия | 1:2000 | н/с |
|  |  | электронная версия в формате Map-Info |  |  |
| 14 | Карта зон с особыми условиями территории д. Коскосалма | печатная версия | 1:2000 | н/с |
|  |  | электронная версия в формате Map-Info |  |  |
| 15 | Карта зон с особыми условиями территории д. Куганаволок, д. Кевасалма, д. Бостилово | печатная версия | 1:5000 | н/с |
|  |  | электронная версия в формате Map-Info |  |  |
| 16 | Карта зон с особыми условиями территории д. Пелгостров | печатная версия | 1:2000 | н/с |
|  |  | электронная версия в формате Map-Info |  |  |
| 17 | Карта зон с особыми условиями территории д. Чуяла | печатная версия | 1:2000 | н/с |
|  |  | электронная версия в формате Map-Info |  |  |

Оглавление

Введение	4

I. Программы социально-экономического развития Куганаволокского сельского поселения	8

II. Анализ использования территории Куганаволокского сельского поселения и возможные направления его развития	9

2.1. Анализ использования территории Куганаволокского сельского поселения	9

2.2. Территории с особыми условиями использования	12

2.3. Возможные направления развития территории Куганаволокского сельского поселения	29

III. Обоснование размещения и оценка возможного влияния планируемых объектов местного значения Куганаволокского сельского поселения	48

3.1. Объекты местного значения в области водоснабжения и водоотведения	48

IV. Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территории Куганаволокского сельского поселения объектов местного значения Пудожского муниципального района	50

4.1. Объекты местного значения Пудожского муниципального района на территории Куганаволокского сельского поселения в области газоснабжения	50

4.2. Объекты местного значения Пудожского муниципального района на территории Куганаволокского сельского поселения по предотвращению чрезвычайных ситуаций	52

V. Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территории Куганаволокского сельского поселения объектов регионального значения Республики Карелия	54

5.1. Объекты капитального строительства регионального значения Республики Карелия в области автомобильного транспорта на территории Куганаволокского сельского поселения	54

5.2. Объекты капитального строительства регионального значения Республики Карелия в области энергетики на территории Куганаволокского сельского поселения	56

5.3. Объекты капитального строительства регионального значения  Республики Карелия на территории Кугановолокского сельского поселения в области проведения мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций	58

VI. Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Куганаволокского сельского поселения	60

6.1. Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций природного характера	60

6.2. Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций техногенного характера	66

6.3. Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности	69

VII. Перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов, входящих в состав Куганаволокского сельского поселения	72

# Введение

- Общие сведения о Куганаволокском сельском поселении Пудожского муниципального района Республики Карелия

| Расположение |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование | Куганаволокское сельское поселение |
| 2 | Расположение | Пудожский муниципальный район Республики Карелия |
| 3 | Населенные пункты | д. Канзанаволок, д. Колгостров, д. Коскосалма, д. Пелгостров, д. Чуяла, д. Бостилово (относятся к выявленным историческим поселениям согласно Приказу Минкультуры Республики Карелия от 29 декабря 1997 года № 325), д.Вамская Плотина, д. Кевасалма, д. Куганаволок |
| 4 | Административный центр | д. Куганаволок |
| 5 | Расстояние до административного центра района г. Пудож | 56 км |
| 6 | Расстояние до административного центра Республики Карелия г.Петрозаводска | 392 км |
| Население |  |  |
| 1 | Численность населения сельского поселения на 2012 год | 442 чел |
| 2 | д. Куганаволок | 421 чел |
| 3 | д. Вамская Плотина | 1 чел |
| 4 | д. Канзанаволок | 0 чел |
| 5 | д. Колгостров | 0 чел |
| 6 | д. Коскосалма | 1 чел |
| 7 | д. Пелгостров | 0 чел |
| 8 | д. Чуяла | 0 чел |
| 9 | д. Бостилово | 12 чел |
| 10 | д. Кевасалма | 7 чел |
| Территория |  |  |
| 1 | Площадь в существующих границах | 238120 га |
| Климат |  |  |
| 1 | Климатический район | II В |
| 2 | Абсолютная минимальная температура | -44 °С |
| 3 | Абсолютная максимальная температура | +34 °С |
| 4 | Продолжительность безморозного периода | 105 дней |
| 5 | Продолжительность отопительного периода | 235-245 дней |
| 6 | Средняя скорость ветра | 3,4 м/сек |
| 7 | Уровень грунтовых вод | 0, 3 – 2,0 метра |
| Рельеф |  |  |
| 1 | Характеристика рельефа | Холмистые, холмисто-грядовые равнины |
| 2 | Абсолютные отметки поверхности | 150-250 метров |

- Генеральный план Куганаволокского сельского поселения

Генеральный план Куганаволокского сельского поселения (далее – генеральный план) является документом территориального планирования Куганаволокского сельского поселения.

Генеральный план разработан с выделением первой очереди до 2020 года и второй очереди (расчетного срока) до 2033 года.

Генеральный план содержит:

- положения о территориальном планировании;

- карты планируемого размещения объектов местного значения, функционального зонирования, объектов, оказывающих влияние на размещение объектов местного значения Куганаволокского сельского поселения;

- материалы по обоснованию.

В положении о территориальном планировании указываются сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения Куганаволокского сельского поселения, их основные характеристики, их месторасположение, а также характеристики зон с особыми условиями использования территории, в случае если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов.

На картах отображаются планируемые для размещения объекты местного значения Куганаволокского сельского поселения, а также границы и описание функциональных зон с указанием планируемых для размещения в них объектов регионального, местного значения. К генеральному плану прилагаются материалы по обоснованию.

Материалы по обоснованию генерального плана в текстовой форме содержат:

1) сведения о программах социально-экономического развития Куганаволокского сельского поселения, для реализации которых осуществляется создание объектов местного значения Куганаволокского сельского поселения;

2) обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения Куганаволокского сельского поселения на основе анализа использования соответствующей территории, возможных направлений ее развития и прогнозируемых ограничений ее использования;

3) оценку возможного влияния планируемых для размещения объектов регионального значения на комплексное развитие соответствующей территории.

Материалы по обоснованию генерального плана в графической форме содержат карту объектов, оказывающих влияние на планируемое размещение объектов местного значения Куганаволокского сельского поселения, на ней отображаются:

1) границы Куганаволокского сельского поселения;

2) границы существующих населенных пунктов, входящих в состав поселения;

3) местоположение планируемых объектов местного значения Куганаволокского сельского поселения;

4) зоны с особыми условиями использования территории;

5) территории, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

Решения настоящего генерального плана по размещению объектов местного значения Куганаволокского сельского поселения учитываются при разработке проектов планировки и межевания на территории Куганаволокского сельского поселения.

# I. Программы социально-экономического развития Куганаволокского сельского поселения

На территорию Куганаволокского сельского поселения программ социально-экономического развития разработано не было.

На территории Куганаволокского сельского поселения находятся планируемые объекты регионального значения Республики Карелия, а также планируемые объекты местного значения Куганаволокского сельского поселения и Пудожского муниципального района, которые определены в соответствии с:

- Схемой территориального планирования Республики Карелия, утвержденной Постановлением Правительства Республики Карелия от 6 июля 2007 года РК N102-П "Об утверждении Схемы территориального планирования Республики Карелия";

- Схемой территориального планирования Пудожского муниципального района Республики Карелия;

- Стратегией социально-экономического развития Республики Карелия до 2020 года, утвержденной постановлением Законодательного Собрания Республики Карелия от 24 июня 2010 года № 1755-IVЗС;

- Программой перспективного развития электроэнергетики Республики Карелия на период до 2016 года, одобренной распоряжением Правительства Республики Карелия от 5 июля 2011 года № 329р-П;

- Предложениями Администрации Пудожского муниципального  района;

- Предложениями Администрации Куганаволокского сельского поселения;

- Предложениями ФГБУ “Национальный парк “Водлозерский”.

# II. Анализ использования территории Куганаволокского сельского поселения и возможные направления его развития

## 2.1. Анализ использования территории Куганаволокского сельского поселения

В настоящее время Куганаволокское сельское поселение занимает территорию площадью 238120 га. Большую часть территории Куганаволокского сельского поселения занимает национальный парк “Водлозерский” и планируемый ландшафтный заказник регионального значения “Чукозеро”. Территории всехнаселенных пунктов Куганаволокского сельского поселения находятся в  селитебной подзоне зоны традиционного  природопользования и рекреации  национального парка “Водлозерский. Анализ использования территории проведен посредством разделения территории поселения на функциональные зоны по видам использования. Площади территорий функциональных зон для населенных пунктов получены посредством измерения их границ на топографической основе М 1:2000.Н

Результаты анализа использования территории в границах населенных пунктов приведены в таблице 2.1.1.

Таблица 2.1.1.

| Обозначение |  | #### Наименование функциональной зоны | Существующая площадь, га |
| --- | --- | --- | --- |
| д. Куганаволок |  |  |  |
| #### Жилые зоны |  |  |  |
| Ж-1 |  | Зона индивидуальной жилой застройки | 38,66 |
| #### Общественно-деловые зоны |  |  |  |
| ОД-1 |  | Зона общественно-деловой застройки | 1,856 |
| Производственные зоны |  |  |  |
| П-1 |  | Коммунально-складская зона | 7,8 |
| #### Зоны рекреационного назначения |  |  |  |
| Р-1 |  | Зеленая зона | 170,87 |
| Зоны специального назначения |  |  |  |
| СН-1 |  | Зона кладбища | 0,37 |
| СН-2 |  | Зона озеленения специального назначения | 0 |
| СН-3 |  | Зона полигонов ТБО | 0,62 |
|  |  | Итого: | 0,99 |
| Зоны сельхозназначения |  |  |  |
| СХ-1 |  | Зона сельскохозяйственного использования | 10,48 |
| Прочие территории |  |  |  |
|  |  | Улицы, дороги, проезды в красных линиях, прочие территории | 35,098 |
| Площадь д. Куганаволок |  |  | 265,76 |
| д. Бостилово |  |  |  |
| Жилые зоны |  |  |  |
| Ж-1К |  | Зона индивидуальной жилой застройки в выявленных исторических поселениях (населенных пунктах) | 3,83 |
| Зоны рекреационного назначения |  |  |  |
| Р-1К |  | Зеленая зона в выявленных исторических поселениях (населенных пунктах) | 41,2 |
| Зоны сельхозназначения |  |  |  |
| СХ-1К |  | Зона сельскохозяйственного использования в выявленных исторических поселениях (населенных пунктах) | 12,85 |
| Прочие территории |  |  |  |
|  |  | Улицы, дороги, проезды в красных линиях | 8,86 |
| Площадь д. Бостилово |  |  | 66,74 |
| д. Кевасалма |  |  |  |
| #### Жилые зоны |  |  |  |
| Ж-1 |  | Зона индивидуальной жилой застройки | 1,55 |
| Зоны рекреационного назначения |  |  |  |
| Р-1 |  | Зеленая зона | 2,09 |
| Прочие территории |  |  |  |
|  |  | Улицы, дороги, проезды в красных линиях, прочие территории | 2,62 |
| Площадь д. Кевасалма |  |  | 6,26 |
| д. Колгостров |  |  |  |
| Жилые зоны |  |  |  |
| Ж-1К | Зона индивидуальной жилой застройки в выявленных исторических поселениях (населенных пунктах) |  | 0,7 |
| Общественно-деловые зоны |  |  |  |
| ОД-1К | Зона общественно-деловой застройки в выявленных исторических поселениях (населенных пунктах) |  | 0,26 |
| Зоны рекреационного назначения |  |  |  |
| Р-1К | Зеленая зона в выявленных исторических поселениях (населенных пунктах) |  | 6,38 |
| Р-5К | Зона рекреационно-туристических объектов на территории выявленных исторических поселений (населенных пунктов) |  | 0 |
|  | Итого: |  | 6,38 |
| Зоны объектов культурного наследия |  |  |  |
| КН | Территория объекта культурного наследия |  | 0,314 |
| Зоны сельхозназначения |  |  |  |
| СХ-1К | Зона сельскохозяйственного использования в выявленных исторических поселениях (населенных пунктах) |  | 0,37 |
| Прочие территории |  |  |  |
|  | Улицы, дороги, проезды в красных линиях |  | 1,976 |
| Площадь д. Колгостров |  |  | 10 |
| д. Коскосалма |  |  |  |
| Жилые зоны |  |  |  |
| Ж-1К | Зона индивидуальной жилой застройки в выявленных исторических поселениях (населенных пунктах) |  | 2,17 |
| Зоны рекреационного назначения |  |  |  |
| Р-1К | Зеленая зона в выявленных исторических поселениях (населенных пунктах) |  | 6,55 |
| Р-5К | Зона рекреационно-туристических объектов на территории выявленных исторических поселений (населенных пунктов) |  | 1,43 |
|  | Итого: |  | 7,98 |
| Зоны объектов культурного наследия |  |  |  |
| КН | Территория объекта культурного наследия |  | 0,22 |
| Зоны сельхозназначения |  |  |  |
| СХ-1КР | Зона сельскохозяйственного использования в выявленных исторических поселениях (населенных пунктах) |  | 4,94 |
| Прочие территории |  |  |  |
|  | Улицы, дороги, проезды в красных линиях |  | 3,85 |
| Площадь д. Коскосалма |  |  | 19,32 |
| д. Чуяла |  |  |  |
| Жилые зоны |  |  |  |
| Ж-1К | Зона индивидуальной жилой застройки в выявленных исторических поселениях (населенных пунктах) |  | 0,64 |
| Зоны рекреационного назначения |  |  |  |
| Р-1К | Зеленая зона в выявленных исторических поселениях (населенных пунктах) |  | 12,03 |
| Прочие территории |  |  |  |
|  | Улицы, дороги, проезды в красных линиях |  | 2,08 |
| Площадь д. Чуяла |  |  | 14,75 |
| д. Вамская Плотина |  |  |  |
| Жилые зоны |  |  |  |
| Ж-1 | Зона индивидуальной жилой застройки |  | 0,57 |
| Зоны рекреационного назначения |  |  |  |
| Р-1 | Зеленая зона |  | 2,05 |
| Производственные зоны |  |  |  |
| П-5 | Коммунально-складская зона |  | 0,011 |
| Прочие территории |  |  |  |
|  | Улицы, дороги, проезды в красных линиях |  | 1,44 |
| Площадь д. Вамская Плотина |  |  | 4,07 |
| д. Пелгостров |  |  |  |
| Жилые зоны |  |  |  |
| Ж-1К | Зона индивидуальной жилой застройки в выявленных исторических поселениях (населенных пунктах) |  | 1,565 |
| Общественно-деловые зоны |  |  |  |
| ОД-1К | Зона общественно-деловой застройки в выявленных исторических поселениях (населенных пунктах) |  | 0,1 |
| Зоны рекреационного назначения |  |  |  |
| Р-1К | Зеленая зона в выявленных исторических поселениях (населенных пунктах) |  | 3,142 |
| Зоны специального назначения |  |  |  |
| СН-1 | Зона кладбища |  | 0,031 |
| Зоны сельхозназначения |  |  |  |
| СХ-1К | Зона сельскохозяйственного использования в выявленных исторических поселениях (населенных пунктах) |  | 0,24 |
| Прочие территории |  |  |  |
|  | Улицы, дороги, проезды в красных линиях |  | 4,61 |
| Площадь д. Пелгостров |  |  | 9,69 |
| д. Канзанаволок |  |  |  |
| #### Жилые зоны |  |  |  |
| Ж-1К | Зона индивидуальной жилой застройки в выявленных исторических поселениях (населенных пунктах) |  | 1,462 |
| Зоны рекреационного назначения |  |  |  |
| Р-1К | Зеленая зона в выявленных исторических поселениях (населенных пунктах) |  | 2,34 |
| Зоны объектов культурного наследия |  |  |  |
| КН | Территория объекта культурного наследия |  | 0,473 |
| Прочие территории |  |  |  |
|  | Улицы, дороги, проезды в красных линиях |  | 5,57 |
| Площадь д. Канзанаволок |  |  | 1,295 |
| Всего по населенным пунктам Куганаволокского с.п. |  |  |  |
| Жилые зоны |  |  |  |
| Ж-1 |  | Зона индивидуальной жилой застройки | 40,78 |
| Ж-1К |  | Зона индивидуальной жилой застройки в выявленных исторических поселениях (населенных пунктах) | 10,36 |
|  |  | Итого: | 51,14 |
| Общественно-деловые зоны |  |  |  |
| ОД-1 |  | Зона общественно-деловой застройки | 1,856 |
| ОД-1К |  | Зона общественно-деловой застройки в выявленных исторических поселениях (населенных пунктах) | 0,48 |
|  |  | Итого: | 2,33 |
| Зоны объектов культурного наследия |  |  |  |
| КН |  | Зона объектов культурного наследия | 1,007 |
| Производственные зоны |  |  |  |
| П-1,П-5 |  | Коммунально-складская зона | 7,811 |
| П-5К |  | Коммунально-складская зона в выявленных исторических поселениях (населенных пунктах) | 0,038 |
|  |  | Итого: | 7,848 |
| Зоны рекреационного назначения |  |  |  |
| Р-1 |  | Зеленая зона | 175,01 |
| Р-1К |  | Зеленая зона в выявленных исторических поселениях (населенных пунктах) | 71,64 |
| Р-5К |  | Зона рекреационно-туристических объектов на территории выявленных исторических поселений (населенных пунктов) | 1,43 |
|  |  | Итого: | 248,08 |
| Зоны специального назначения |  |  |  |
| СН-1 |  | Зона кладбищ | 0,401 |
| СН-3 |  | Зона полигонов ТБО | 0,62 |
|  |  | Итого: | 1,021 |
| Зоны сельхозназначения |  |  |  |
| СХ-1 |  | Зона сельскохозяйственного использования | 10,48 |
| СХ-1К |  | Зона сельскохозяйственного использования в выявленных исторических поселениях (населенных пунктах) | 13,46 |
| СХ-1КР |  | Зона регулируемой сельскохозяйственной деятельности в в выявленных исторических поселениях (населенных пунктах) | 4,94 |
|  |  | Итого: | 28,88 |
| Прочие территории |  |  |  |
|  |  | Улицы, дороги, проезды в красных линиях, прочие территории | 66,1 |
| Итого по населенным пунктам Куганаволокского с.п.: |  |  | 397,85 |

## 2.2. Территории с особыми условиями использования

В Куганаволокском сельском поселении присутствуют территории с особыми условиями использования, к которым относятся:

- территории объектов культурного наследия;

- зоны охраны водных объектов общего пользования;

- особо охраняемые природные территории;

- санитарно-защитные зоны;

- зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения;

- объекты специального назначения.

2.2.1. Территории объектов культурного наследия

К объектам культурного наследия, расположенным на территории Куганаволокского сельского поселения  относятся  памятники археологии,  выявленные объекты истории, памятники истории. Перечень объектов культурного наследия на территории Куганаволокского сельского поселения приведен  в таблице 2.2.1.1.

Таблица 2.2.1.1.

| № п/п | Наименование | Расположение | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Исторические поселения |  |  |
| 1.1. | Деревня Бостилово (XIX в.(до 1869 г.)) | на территории Водлозерского национального парка |  |
| 1.2. | Деревня Канзанаволок (XVIII в.) | на территории Водлозерского национального парка, в 12 км от д.Куганаволок |  |
| 1.3. | Деревня Колгостров (XVIII в.) | на территории Водлозерского национального парка, в 15 км от д.Куганаволок |  |
| 1.4. | Деревня Колгостров (XVIII в.) | на территории Водлозерского национального парка, в 15 км от д.Куганаволок |  |
| 1.5. | Деревня Коскосалма (XVIII в.) | на территории Водлозерского национального парка, в 17 км от д.Куганаволок |  |
| 1.6. | Деревня Пелгостров (к.XIX в.) | в 6 км от д.Куганаволок |  |
| 1.7. | Деревня Чуяла (XVIII в.) | на территории Водлозерского национального парка, в 8 км от д.Куганаволок |  |
| 2 | Памятники архитектуры |  |  |
| 2.1. | Погост Ильинский (1798,1902гг.): - церковь - ограда с торговыми лавками | остров на оз.Водлозеро |  |
| 2.2. | Часовня (к. ХIХ - н. ХХ вв.) | д.Бостилово |  |
| 2.3. | Часовня Тихвинской Богоматери | д.Варишпельда | бывший населенный пункт |
| 2.4. | Часовня (к. XIX в.) | д.Выгостров | бывший населенный пункт |
| 2.5. | Часовня (2-я пол. XVШ - сер. XIX вв.) | д.Гумарнаволок | бывший населенный пункт |
| 2.6. | Часовня (к. XVШ - н. XX вв.) | д.Канзанаволок |  |
| 2.7. | Дом жилой Гоголева (н. ХХ в.) | д.Канзанаволок |  |
| 2.8. | Часовня Успения Богородицы (сер. XIX в.) | д.Кевасалма |  |
| 2.9. | Промысловая избушка (н. ХХ в.) | д.Келкозеро | бывший населенный пункт |
| 2.10. | Часовня Дмитрия Солунского (к. XVШ - 1-я пол. XIX вв.) | д.Коскосалма |  |
| 2.11. | Амбар (к. ХIХ - н. ХХ вв.) | д.Коскосалма |  |
| 2.12. | Дом жилой Могучей (н. ХХ в.) | д.Коскосалма |  |
| 2.13. | Дом жилой Осипова (н. XX в.) | д.Колгостров |  |
| 2.14. | Дом жилой (н. XX в.) | д.Колгостров |  |
| 2.15. | Часовня (XIX в.) | д.Колгостров |  |
| 2.16. | Часовня Варваринская (ХIХ в.) | д.Маткалахта | бывший населенный пункт |
| 2.17. | Дом жилой Шабановой (н. ХХ в.) | д.Пильмасозеро | бывший населенный пункт |
| 2.18. | Часовня (2-я пол. XYШ - сер. ХIХ вв.) | д.Рагуново | бывший населенный пункт |
| 2.19. | Часовня (к. ХYШ - н. XIX в.) | д.Чуяла |  |
| 3 | Выявленные объекты архитектуры |  |  |
| 3.1. | Дом жилой Осипова (н. ХХ в.) | д.Канзанаволок |  |
| 3.2. | Часовня (ХIХ в.) | д.Келкозеро | бывший населенный пункт |
| 3.3. | Баня (н. ХХ в.) | д.Коскосалма |  |
| 3.4. | Дом жилой Ганевой (к. ХIХ - н. ХХ вв.) | д.Куганаволок |  |
| 4 | Памятники археологии |  |  |
| 4.1. | Стоянки "Бостилово I» (III – II тыс. до н.э.) | ю-з д. Куганаволок,на ю-з берегу оз.Водлозера |  |
| 4.2. | Селище "Вама I» (XVI - XVIII вв.) | в 10 км вост. д.Куганаволок на левом берегу р.Водлы |  |
| 4.3 | Стоянка "Варишручей" (III – II тыс. до н.э.) | в 22 км с-в д.Куганаволок на мысу в устье |  |
| 4.4. | Стоянка "Гаужа" (III тыс.до н.э.) | в 30 км сев. д.Куганаволок, в 750м от устья р.Гаужи |  |
| 4.5. | Стоянка "Гольяницы" (IV – III тыс. до н.э.) | в 23 км сев. д.Куганаволок на о-ве Гольяницы у с.-з. берега оз.Водлозера |  |
| 4.6. | Стоянка "Иламостров" (I тыс до.н.э. – I тыс. н.э.) | в 15 км с-в д.Куганаволок на сев.окон.Иламострова у вост.бер.оз.Водлозеро |  |
| 4.7. | Стоянка "Кевасалма" (III – I тыс. до н.э.) | в 5 км южнее д.Куганаволок |  |
| 4.8. | Стоянка "Келка I-IV" (III – I тыс. до н.э. - I тыс. н.э.) | в 24 км с-з д. Куганаволок в устье р.Келка на пр берегу в с-з части оз.Водлозеро |  |
| 4.9. | Стоянка "Келкозеро I" (Ш – I тыс. до н.э.) | в 30 км с-з д.Куганаволок в 0.6км южнее устья р.Укши |  |
| 4.10. | Стоянка "Колонжозеро I" (III – I тыс. до н.э.) | в 34км сев. д.Куганаволок в 4км от устья р.Илексы |  |
| 4.11. | Стоянка "Куганаволок I" (III тыс. до н.э.) | в 3 км ю-в д.Куганаволок |  |
| 4.12. | Стоянка "Охтомостров I-II" (III - Iтыс. до н.э.) | в 9км с-з д.Куганаволок на юж.окон.о-ва Охтамострова |  |
| 4.13. | Стоянка "Пигалахта I-IV" (V – I тыс. до н.э., Iтыс н.э.) | в 15км с-в д.Куганаволок на сев.бер.залива Пигалахта |  |
| 4.14. | Стоянка "Путилово" (III – I тыс. до н.э.) | в 9км с-в д.Куганаволок |  |
| 4.15. | Стоянка "Сиверко" (III тыс.до н.э.) | в 8 км южнее д. Куганаволок |  |
| 4.16. | Стоянка "Укшозеро" (III тыс.до н.э.) | в 37 км с-з д.Куганаволок на вост. берегу оз.Укшозера в устье р.Укши |  |
| 4.17. | Стоянка "Шагнозеро" (I тыс. до н.э.) | в 22 км с-в д.Куганаволок в 8км от истока р.Сухая Водла |  |
| 4.18. | Стоянки "Илекса I-V,VII" (VI тыс. до н.э.-I тыс. н.э.) | в 3-х,4-х км выше устья р.Илексы |  |
| 4.19. | Стоянки"Сухая Водла I,Iа,II-VIII" (III тыс. до н.э.-I тыс. н.э.) | в истоке р.Сухая Водла |  |
| 4.20. | Стоянка"Сухая Водла" (каменные кучи) (Х-ХI вв.) | ниже истока р.Сухая Водла из оз.Водлозера |  |
| 4.21. | Стоянки "Водла I-VII,ХХVII,ХХХ,ХХХI" (III тыс. до н.э. – I тыс. н.э.) | в истоке р.Сухая Водла из оз. Водлозера |  |
| 4.22. | Стоянка "Большая Шендема"(каменные кучи) (Х - ХI вв.) | д.Куганаволок,2км севернее |  |
| 4.23. | Стоянки "Шеттима I-III" (IV тыс.до н.э.-Iтыс.н.э.) | в устье р.Шеттимы |  |
| 4.24. | Могильник"Нижняя Колонжа" (I тыс. до н.э.) | в устье р.Нижняя Колонжа по лев. берегу |  |
| 4.25. | Стоянки"Нижняя Колонжа I-III" (V тыс. до н.э.-I тыс .н.э.) | в устье р.Нижняя Колонжа по лев. берегу |  |
| 4.26. | Селище "Hижняя Колонжа" (I тыс. н.э.) | на правом берегу в низовье р.Hижняя Колонжа |  |
| 4.27. | Стоянки "Тонда I-IV" (III-I тыс. до н.э.) | в устье реки Тонда |  |
| 4.28. | Стоянка "Рымбаса"(III тыс.до н.э.) | в 1,4км ю-з д. Малая Пога на южн.берегуоз.Водлозеро |  |
| 4.29. | Стоянки "Сомбома I-III" (IV-I тыс. до н.э.) | на южн.берегу оз.Водлозера, в устье р.Сомбомы |  |
| 4.30. | Стоянки "Пога I-VI" (IV-II тыс. до н.э.) | близ д.Большая Пога на южн.берегу оз. Водлозера |  |
| 4.31. | Стоянки "Малая Пога I-IV" (V-I тыс. до н.э.,I тыс .н.э.) | на зап.берегу о-ва М.Погинский в южной части оз. Водлозера |  |
| 4.32. | Стоянка "Ибиш" (III тыс.до н.э.) | в сев.части о-ва Ибиш в южной части оз. Водлозера |  |
| 4.33. | Стоянки "Охтома I-V" (IV тыс. до н.э.- I тыс .н.э.) | выше устья р.Нижняя Охтома, на берегу оз.Водлозеро |  |
| 4.34. | Стоянка "Усть-Охтома" (IV-III тыс.до н.э.) | в 400м. сев.устья р. Охтомы на зап.берегу оз. Водлозера |  |

Параметры использования территории земельных участков объектов культурного наследия устанавливаются в соответствии с разработанными и утвержденными в установленном порядке проектами зон охраны объектов культурного наследия. До момента утверждения в установленном порядке проектов зон охраны объектов культурного наследия использование территории объектов культурного наследия осуществляется по согласованию с Министерством Культуры Республики Карелия.

На территориях выявленных  историческим поселений государственной охране подлежат, согласно ст. 59-60 Федерального закона № 73-ФЗ, все исторически ценные градоформирующие объекты: планировка, застройка, композиция, природный ландшафт, археологический слой, соотношение между различными городскими пространствами (свободными, застроенными, озелененными), объемно-пространственная структура, фрагментарное и руинированное градостроительное наследие, форма и облик зданий и сооружений, объединенных масштабом, объемом, структурой, стилем, материалами, цветом и декоративными элементами, соотношение с природным и созданным человеком окружением, различные функции исторического поселения, приобретенные им в процессе развития, а также другие ценные объекты. Градостроительная, хозяйственная и иная деятельность в историческом поселении должна осуществляться при условии обеспечения сохранности объектов культурного наследия и всех исторически ценных градоформирующих объектов данного поселения.

Особое регулирование градостроительной деятельности в историческом поселении осуществляется посредством проведения под контролем соответствующих органов охраны объектов культурного наследия и органов исполнительной власти в области регулирования градостроительной деятельности комплекса мероприятий по охране объектов культурного наследия и включает в себя:

- составление на основе историко-архитектурных, историко-градостроительных, архивных и археологических исследований историко-культурного опорного плана, проекта охранных зон в границах исторического поселения с обозначением всех градостроительных элементов и сооружений на земельных участках, представляющих собой историко-культурную ценность, как сохранившихся, так и утраченных, характеризующих этапы развития данного поселения;

- разработку градостроительных регламентов, касающихся размеров и пропорций зданий и сооружений, использования отдельных строительных материалов, цветового решения, запрета или ограничения размещения автостоянок, рекламы и вывесок, других ограничений, необходимых для обеспечения сохранности объектов культурного наследия и всех исторически ценных градоформирующих объектов данного населенного пункта.

На территории Куганаволокского сельского поселения расположены следующие выявленные исторические поселения (населенные пункты): д. Канзанаволок, д.Колгостров, д.Коскосалма, д.Пелгостров, д.Чуяла, д.Бостилово (относятся к выявленным  историческим поселениям согласно Приказу Минкультуры Республики Карелия от 29 декабря 1997 года № 325).

В д.Канзанаволок, в соответствии историко-архитектурным опорным планом и Зонами охраны объектов культурного наследия, выделены зона охраняемого ландшафта,  зона объектов культурного наследия, зона регулируемой хозяйственной деятельности.

В д.Колгостров, в соответствии с проектом “Обоснования осуществления религиозной деятельности на территории исторического населенного пункта Колгостров”, выделена зона регулируемой сельскохозяйственной деятельности.

В д.Коскосалма, в соответствии со “Схемой генерального плана исторического населенного пункта Коскосалма”, выделена зона охраны объектов культурного наследия, зона регулируемой сельскохозяйственной деятельности, зона охраняемого ландшафта.

Для памятника архитектуры Ильинский Погост, около д. Колгостров, разработана “Схема зон охраны памятника архитектуры - Ильинского погоста на озере Водлозеро в Пудожском районе Республики Карелия”, утвержденная Распоряжением Председателя Правительства Республики Карелия от 22.11.1999 г. №55р-П. Согласно схемы зон охраны выделена охранная зона памятника, зона охраняемого ландшафта, зона композиционного регулирования застройки. Ильинский погост находится за границами существующих населенных пунктов, под действие зоны композиционного регулирования застройки попадает территория д.Колгостров.

2.2.2. Зоны охраны водных объектов общего пользования

Зоны охраны водных объектов общего пользования состоят из водоохранных зон, прибрежно-защитных и береговых полос. Размеры зоны охраны водных объектов общего пользования и режимы их использования регламентируются статьями 6 и 65 Федерального закона №74-ФЗ от 03.06.2006 г. “Водный кодекс Российской Федерации”. Перечень водных объектов общего пользования на территории Куганаволокского сельского поселения и установленных для них зон охраны приведен в таблице 2.2.2.1.

Таблица 2.2.2.1.

| № п/п | Наименование водного объекта | Размер водоохранной зоны | Размер прибрежно-защитной полосы | Размер береговой полосы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | р. Укша | 50 | * | 5 |
| 2 | р. Пильмаса | 50 | * | 5 |
| 3 | р. Падрица | 50 | * | 5 |
| 4 | р. Саручей | 50 | * | 5 |
| 5 | р. Келка | 50 | * | 5 |
| 6 | р. Ериручей | 50 | * | 5 |
| 7 | р. Гавручей | 50 | * | 5 |
| 8 | р. Нижняя Охтома | 50 | * | 5 |
| 9 | р. Ель | 50 | * | 5 |
| 10 | р. Рандручей | 50 | * | 5 |
| 11 | р. Сомбома | 50 | * | 5 |
| 12 | р. Ильвама | 50 | * | 5 |
| 13 | р. Пурмручей | 50 | * | 5 |
| 14 | р.Сухая Водла | 50 | * | 5 |
| 15 | р.Верхняя Пеза | 50 | * | 5 |
| 16 | р.Чиргама | 50 | * | 5 |
| 17 | р.Ламбуда | 50 | * | 5 |
| 18 | р.Илекса | 100 | * | 20 |
| 19 | р.Нижняя Кологжа | 50 | * | 5 |
| 20 | р.Верхняя Колонжа | 50 | * | 5 |
| 21 | р.Пурручей | 50 | * | 5 |
| 22 | р.Жилой | 50 | * | 5 |
| 23 | р.Лузский | 50 | * | 5 |
| 24 | р.Шошта | 50 | * | 5 |
| 25 | р.Тонда | 50 | * | 5 |
| 26 | р.Новгуда | 50 | * | 5 |
| 27 | р.Вехкажа | 50 | * | 5 |
| 28 | р.Кеража | 50 | * | 5 |
| 29 | р.Чумбуда | 50 | * | 5 |
| 30 | р.Сенной | 50 | * | 5 |
| 31 | р.Двухверстный | 50 | * | 5 |
| 32 | р.Мегеда | 50 | * | 5 |
| 33 | р.Шойна | 50 | * | 5 |
| 34 | р.Летний | 50 | * | 5 |
| 35 | р.Шойкаполда | 50 | * | 5 |
| 36 | р.Нетома | 200 | * | 20 |
| 37 | р.Верхняя Пеза | 50 | * | 5 |
| 38 | р. Вама | 50 | * | 5 |
| 39 | оз. Черное | 50 | 50 | 20 |
| 40 | оз. Светлое | 50 | 50 | 20 |
| 41 | оз. Келкозеро | 50 | 50 | 20 |
| 42 | оз. Пильмасозеро | 50 | 50 | 20 |
| 43 | озера Гагарьи | 50 | 50 | 20 |
| 44 | оз. Тавасозеро | 50 | 50 | 20 |
| 45 | озера Оленьих Ворот | 50 | 50 | 20 |
| 46 | оз. Нижнее Охтомозеро | 50 | 50 | 20 |
| 47 | оз. Малое Голюшозеро | 50 | 50 | 20 |
| 48 | оз. Среднее Голюшозеро | 50 | 50 | 20 |
| 49 | оз. Большое Голюшозеро | 50 | 50 | 20 |
| 50 | оз. Лиственное | 50 | 50 | 20 |
| 51 | оз. Круглое | 50 | 50 | 20 |
| 52 | оз. Черж | 50 | 50 | 20 |
| 53 | оз. Долгое | 50 | 50 | 20 |
| 54 | оз. Вехкозеро | 50 | 50 | 20 |
| 55 | оз. Сарозеро | 50 | 50 | 20 |
| 56 | оз. Малое Сергозеро | 50 | 50 | 20 |
| 57 | оз.Большое Сергозеро | 100 | 50 | 20 |
| 58 | оз.Лешозеро | 50 | 50 | 20 |
| 59 | оз.Черное | 50 | 50 | 20 |
| 60 | оз.Навдозеро | 50 | 50 | 20 |
| 61 | оз.Локозеро | 50 | 50 | 20 |
| 62 | оз.Чиргозеро | 50 | 50 | 20 |
| 63 | оз.Салмозеро | 100 | 50 | 20 |
| 64 | оз.Водлозеро | 200 | 200 | 20 |
| 65 | оз.Долгое | 50 | 50 | 20 |
| 66 | оз.Круглое | 50 | 50 | 20 |
| 67 | оз.Ратнее | 50 | 50 | 20 |
| 68 | оз. Бревенное | 50 | 50 | 20 |
| 69 | оз.Габозеро | 50 | 50 | 20 |
| 70 | оз.Беседное | 50 | 50 | 20 |
| 71 | оз.Чепшозеро | 50 | 50 | 20 |
| 72 | озера Буканские | 50 | 50 | 20 |
| 73 | оз.Лучебник | 50 | 50 | 20 |
| 74 | оз.Лайозеро | 50 | 50 | 20 |
| 75 | оз.Нутреное | 50 | 50 | 20 |
| 76 | оз.Гуажозеро | 50 | 50 | 20 |
| 77 | оз.Кимозеро | 50 | 50 | 20 |
| 78 | оз.Лешозеро | 50 | 50 | 20 |
| 79 | оз.Малое Лешозеро | 50 | 50 | 20 |
| 80 | оз.Лишкозеро | 50 | 50 | 20 |
| 81 | оз.Светлое | 50 | 50 | 20 |
| 82 | оз.Родничное | 50 | 50 | 20 |
| 83 | оз.Новгудозеро | 50 | 50 | 20 |
| 84 | оз.Чумбудозеро | 50 | 50 | 20 |
| 85 | оз.Чукозеро | 50 | 50 | 20 |
| 86 | оз.Юргозеро | 50 | 50 | 20 |
| 87 | оз.Шойнозеро | 50 | 50 | 20 |
| 88 | оз.Шойка | 50 | 50 | 20 |
| 89 | оз.Нижнее Керажозеро | 50 | 50 | 20 |
| 90 | оз.Верхнее Керажозеро | 50 | 50 | 20 |
| 91 | оз.Чепшозеро | 50 | 50 | 20 |

*ширина прибрежно-защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет 30 метров для обратного или нулевого уклона, 40 метров для уклона до 3°, 50 метров для уклона 3° и более.

В водоохранной зоне запрещается:

- использование сточных вод для удобрения почв;

- размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

- движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам  и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

В границах водоохранных зон допускается проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

В пределах прибрежных защитных полос дополнительно к ограничениям для  водоохранных зон запрещается:

- распашка земель;

- размещение отвалов размываемых грунтов;

- выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

В пределах береговых полос дополнительно к ограничениям для водоохранных зон и прибрежно-защитных полос запрещается:

-  размещение зданий и сооружений;

- ограждение территорий береговых полос, препятствующих свободному доступу граждан.

2.2.3. Особо охраняемые природные территории (ООПТ)

ООПТ Федерального значения

В настоящее время в границах Куганаволокского сельского поселения находятся ООПТфедерального значения национальный парк «Водлозерский»

Общая площадь лесничества «Национальный парк «Водлозерский» по данным лесоустройства составляет 468193 га. Водлозерское участковое лесничество расположено в восточной части Республики Карелия на территории Пудожского административного района. Территория Водлозерского лесничества представляет собой сплошной массив общей протяженностью с севера на юг - 63 км, с востока на запад - 35 км. Водлозерское участковое лесничество на севере граничит с Илекским участковым лесничеством национального парка (Архангельская область), на востоке и юге - с Канзанаволокским и Водлозерским участковыми лесничествами Пудожского центрального лесничества (бывший Кубовский КЛПХ), на юге и юго-западе с Рагнукским участковым лесничеством Пудожского центрального лесничества (бывшее Пудожское КЛСП), на западе - с Римским и Янгозерским участковыми лесничествами Пудожского центрального лесничества (бывший Пяльмский КЛПХ).

В соответствии с "Положением о федеральном государственном учреждении "Национальный парк "Водлозерский" утвержденном МПР РФ 12.03.2001 (ред. от 03.03.2011)  На территории Парка устанавливается дифференцированный режим его охраны, защиты и использования. С учетом местных природных, историко-культурных и социальных особенностей в Парке выделены следующие функциональные зоны:

а) Заповедная зона - предназначена для сохранения в естественном состоянии эталонных лесоболотных комплексов на водораздельных территориях бассейна реки Илекса.

Заповедная зона включает следующие участки территории Парка: на западном водоразделе бассейна р. Илекса (Пудожское и Илекское лесничества), на северо-восточном водоразделе, в междуречье рек Пеможа и Сиверка (Илекское лесничество) и в предустьевой части бассейна р. Илекса (Водлозерское лесничество).

На территории заповедной зоны запрещается:

все виды хозяйственной и рекреационной деятельности;

На территории заповедной зоны разрешается:

ограниченная научно-исследовательская деятельность по изучению естественно эволюционирующих природных систем, а также проведение фонового мониторинга.

б) Особо охраняемая зона - предназначена для сохранения наиболее ценных природных комплексов и ландшафтов Парка в естественном состоянии и организации регулируемого посещения. Включает территории севернее оз. Водлозеро и рек Келка и С. Водла (Водлозерское лесничество), территории в среднем течении реки Илекса (Илекское и Пудожское лесничества), верховья реки Илекса и отроги кряжа Ветреный Пояс (Илекское лесничество).

На территории особо охраняемой зоны разрешается:

научно-исследовательская деятельность, эпизодическое посещение экспозиционных природных объектов по обозначенным коротким маршрутам на периферийных участках зоны, перемещение малочисленных групп посетителей по специально проложенным экологическим тропам с зафиксированными местами остановок в сопровождении представителя Национального парка, жестко регламентируемые сельскохозяйственные и биотехнические мероприятия, направленные на охрану и защиту лесов, регулирование численности животных, любительские и спортивные охота и рыболовство, регулирование численности животных;

На территории особо охраняемой зоны запрещается:

все виды хозяйственной деятельности (за исключением деятельности по обустройству водных маршрутов и пешеходных троп, а также деятельности, организуемой для обеспечения базовых кордонов службы охраны национального парка), разведение костров и стоянка туристов вне специально предусмотренных для этого мест, перемещение посетителей и туристов на территории зоны без представителя национального парка или специально выданного администрацией Парка разрешения.

В целях обеспечения условий для развития туризма в Парке на территории особо охраняемой зоны выделены рекреационные коридоры:

- вдоль реки Илекса, включая акватории озер Монастырское, Тун, Лузское, Нельмозеро, ее притоков Чусреки и Верхней Охтомы, по которым проложены основные водные маршруты Парка. Установленная ширина рекреационного коридора - 100 м от каждого берега реки (озера) и в радиусе 500 м от специально оборудованных стоянок;

- вдоль старинной тропы "монастырки" по направлению Варишпельда - Калакунда - Луза - Коркала - Калгачиха (120 км) в соответствии со Схемой организации и развития Парка. Рекреационное обустройство тропы и ширина рекреационного коридора определяются специальным проектом, утверждаемым в установленном порядке.

При движении туристов по проложенным водным маршрутам и специально обустроенным пешеходным тропам:

разрешается:

- использование безмоторных плавсредств, рыбная ловля на крючковые снасти, сбор грибов и ягод вдоль маршрута;

- использование моторных лодок мощностью двигателя до 12 л.с., снегомобилей туристского класса, гужевого транспорта (конные, оленьи и собачьи упряжки) только при движении организованными группами в сопровождении аттестованного гида или представителя администрации Парка;

- разведение костров и стоянка туристов за пределами предусмотренных для этого мест, отклонение туристов от маршрута, охота без специального на то разрешения администрации Парка, заготовка ягод, грибов, лекарственных растений.

Для обустройства водных маршрутов и пешеходных троп разрешается проведение необходимых лесохозяйственных мероприятий (очистка леса от захламленности, уборка сухостойных деревьев и др. рубки ухода с использованием получаемой древесины для строительства туристских стоянок, заготовки дров и др.).

В целях обеспечения жизнедеятельности базовых кордонов службы охраны Парка и обслуживания туристов в особо охраняемой зоне Парка предусмотрено выделение подзоны рекреационного и хозяйственного назначения в урочищах Калакунда, Луза, Юрьевы Горы, Коркала, Мельничное, Лапиннаволок и др. Эти участки выделяются по мере строительства предусмотренных Схемой организации и развития Парка кордонов и туристских приютов.

В рекреационных и хозяйственных подзонах разрешается ограниченная хозяйственная деятельность, направленная на обеспечение жизнедеятельности постоянно проживающего на кордонах населения и обслуживание туристов.

в) Рекреационная зона - предназначена для организации познавательного туризма и активного отдыха в естественных природных условиях. Включает район озер Калгачихинское, Кераж, Нюхчозеро, Урас, Пустое.

На территории рекреационной зоны разрешается:

свободное перемещение туристов по проложенным маршрутам, сбор грибов, ягод и лекарственных растений, спортивная охота и рыболовство по специальным разрешениям администрации Парка; лесохозяйственные и биотехнические мероприятия, направленные на улучшение санитарного состояния лесов и рекреационных свойств местности, благоустройство территории, повышение продуктивности угодий и регулирование численности животных; строительство подъездных и лесохозяйственных дорог и деурбанизированных объектов туристской инфраструктуры.

г) Лесохозяйственная зона - предназначена для лесовосстановления, а также проведения лесохозяйственных и биотехнических мероприятий, направленных на повышение продуктивности лесов (ягодников) и охотничьих угодий, улучшение санитарного состояния лесов и повышение их эстетических и рекреационных свойств. Зона расположена в западной части Парка (Пудожское лесничество).

На территории лесохозяйственной зоны разрешается:

проведение работ по лесовосстановлению, закладка лесных культур и питомников, проведение лесохозяйственных и биотехнических мероприятий; туризм, любительская охота и рыболовство по специальным разрешениям Администрации Парка; строительство лесохозяйственных дорог и объектов лесохозяйственного назначения, строительство туристских приютов и других объектов туристской инфраструктуры.

д) Зона традиционного природопользования и рекреации - предназначена для сохранения системы традиционного природопользования местных жителей, сохранения и возрождения этнических традиций и реализации стратегии социально-экономического возрождения Водлозерья. Вместе с тем, данная зона предназначена для формирования развитого рекреационно-туристского комплекса.

В эту зону входит район Водлозерья - древний культурный район Русского Севера, где сохранились редкие природно-исторические ландшафты, памятники археологии и деревянной архитектуры, сеть старинных поселений с элементами исторической застройки и выраженными этническими традициями.

На территории зоны традиционного природопользования и рекреации разрешается:

- проведение лесохозяйственных и лесоводственных мероприятий, направленных на сохранение качества лесов и улучшение их санитарного состояния, а также удовлетворение нужд местного населения;

- проведение биотехнических мероприятий, направленных на сохранение ресурсов диких животных и улучшение среды их обитания, регулируемая охота и охотничий промысел как вид традиционного природопользования местного населения (за исключением воспроизводственных участков);

- рыбоводственные мероприятия, направленные на воспроизводство рыбных ресурсов озера Водлозеро (как рыбохозяйственной подзоны Парка), а также традиционный промысел рыбы на акватории Водлозера населением и рыболовецкими бригадами согласно установленным лимитам, рыбная ловля на крючковые снасти на Водлозере и других водоемах;

- традиционное хозяйственное использование сельхозугодий на основе арендных отношений, образующих в совокупности агропарковую подзону, развитие экстенсивного сельскохозяйственного производства, возрождение традиционных крестьянских хозяйств в границах исторически сформировавшихся угодий агропарковой подзоны, проведение агротехнических мероприятий, направленных на восстановление заросших и зарастающих мелколесьем сенокосных угодий, пашен и пастбищ агропарковой подзоны;

- восстановление ныне заброшенных старинных деревень на основе возрождения традиционного уклада жизни и природопользования, а также развития сферы обслуживания посетителей Парка и туристов;

- регулируемая рекреационная деятельность с ориентацией туристических потоков на хорошо оборудованные маршруты с зафиксированными местами стоянок и ночлега;

- размещение рекреационных центров с деурбанизированным характером планировочной структуры, административных и хозяйственных объектов Парка, а также связанных с ними систем инженерных коммуникаций и дорожно-транспортных связей, реконструкция существующих и создание новых экологически безопасных производств по переработке местных ресурсов. Рекреационное, административно-хозяйственное, производственное и коммунально-жилищное строительство осуществляется в пределах специально выделенных подзон, согласно Схеме организации и развития Парка, на основании прошедших соответствующую экспертизу проектов.

В составе зоны традиционного природопользования и рекреации выделяются следующие подзоны:

Подзону активной рекреации и обслуживания посетителей - выделена в северо-западной части Водлозерья в районе бывших деревень Загорье, Пильмасозеро и Келкозеро, где разместится базовый туристический комплекс, а также Водлозерский научно-административный центр Национального парка.

Основная функция данной подзоны заключается в сохранении природных комплексов в условиях активного рекреационного использования территории.

Историко-культурная подзона - выделена в северо-восточной части Водлозерья, с включением островов  Колгостров, Канзанаволок. Здесь на основе уникальных архитектурно-ландшафтных комплексов исторических деревень Водлозерья: Канзанаволок, Коскосалма, Колгостров и культовых сооружений Ильинского погоста должен формироваться музейный комплекс Парка, предполагающий сохранение, реставрацию и реконструкцию (утраченных) памятников архитектуры и других объектов культурного наследия в их естественной ландшафтной среде, с возвращением последним их традиционных хозяйственных и культурных функций.

Селитебная подзона - к ней относятся земли населенных пунктов Куганаволокской сельской администрации с основным селитебным, а также производственным и коммунально-хозяйственным ядром в деревне Куганаволок.

Функция селитебной подзоны заключается в гармоничном развитии населенных пунктов, производственных и инфраструктурных узлов в охраняемой природной среде Парка.

Все собственники и пользователи земель в границах национального парка обязаны соблюдать требования режима, установленного для соответствующего участка территории.

На территории Парка (во всех зонах) запрещается любая деятельность, которая может нанести ущерб природным комплексам и объектам растительного и животного мира, культурно-историческим объектам и которая противоречит целям и задачам Парка, в том числе:

а) разведка и разработка полезных ископаемых;

б) деятельность, влекущая за собой нарушения почвенного покрова и геологических обнажений;

в) деятельность, влекущая за собой изменения гидрологического режима;

г) предоставление на территории Парка садоводческих и дачных участков;

д) строительство магистральных дорог, трубопроводов, линий электропередачи и других коммуникаций, а также строительство и эксплуатация хозяйственных и жилых объектов, не связанных с функционированием Парка;

е) рубки главного пользования, проходные рубки, заготовка живицы, промысловая охота и рыболовство (за исключением акватории оз. Водлозеро, включенной в границы Парка без изъятия из промысловой эксплуатации), промышленная заготовка дикорастущих растений, деятельность, влекущая за собой нарушение условий обитания объектов растительного и животного мира, сбор биологических коллекций, интродукция живых организмов в целях их акклиматизации;

ж) движение и стоянка механизированных транспортных средств, не связанные с функционированием Парка, прогон домашних животных вне дорог и водных путей общего пользования и вне специально предусмотренных для этого мест, сплав леса по водотокам и водоемам;

з) организация массовых спортивных и зрелищных мероприятий, организация туристских стоянок и разведение костров за пределами специально предусмотренных для этого мест;

и) вывоз предметов, имеющих историко-культурную ценность.

На землях (акваториях), включенных в границы Парка без изъятия из хозяйственной эксплуатации, запрещается расширение и строительство новых хозяйственных объектов. Режим использования этих земель определяется специальным Положением, утверждаемым Минприроды России по согласованию с органами исполнительной власти Архангельской области и Республики Карелия.

Посещение и рекреационное использование ресурсов Парка является платным. Нахождение на территории Парка граждан, постоянно не проживающих на этой территории, а также рыбная ловля, охота, сбор грибов, ягод и лекарственных растений без специального письменного разрешения администрации Парка установленного образца запрещено.

В целях обеспечения строительства, ремонта и эксплуатации объектов, связанных с обеспечением основной деятельности Парка (кордоны, туристские приюты, места отдыха и т.д.), предусмотренных Схемой организации и развития Парка, допускается заготовка деловой и дровяной древесины в порядке рубок ухода, санитарных и прочих рубок во всех функциональных зонах Парка (за исключением заповедной зоны). Рубки ухода назначаются администрацией Парка по состоянию насаждений в установленном порядке при условии сохранения ценных объектов флоры и фауны и их среды обитания.

Жилищное, коммунально-хозяйственное и промышленное строительство в границах населенных пунктов, входящих в границы Парка, в обязательном порядке согласуется с администрацией Парка и регулируется специальным Положением об архитектурно-строительном надзоре на территории Парка, утверждаемом в установленном порядке.

Вокруг Парка создается охранная зона в экологически обоснованных границах с ограниченным режимом природопользования.

Границы и режим природопользования в охранной зоне Парка устанавливаются органами исполнительной власти Архангельской области и Республики Карелия по представлению администрации Парка.

С Парком согласовываются вопросы социально-экономической деятельности хозяйствующих субъектов, а также проекты развития населенных пунктов, находящихся на территории Парка и его охранной зоны.

Территория Парка учитывается при разработке планов и перспектив экономического и социального развития, территориальных комплексных схем, схем землеустройства и районной планировки. Указанные проектные документы подлежат обязательному согласованию с Минприроды России.

Границы национального парка, его функциональных зон и охранной зоны обозначаются на местности предупредительными и информационными знаками.

ООПТ Регионального значения

Согласно Схеме территориального планирования Республики Карелия на территории Куганаволокского сельского поселения Пудожского муниципального района Республики Карелия планируется создание комплексного (ландшафтного) заказника «Чукозеро», площадью 58300 га. (кварталы 7-16, 22-31, 34-42, 49-58, 68-76, 86-93, 106-113,120-127 Канзанаволокского лесничества (по лесоустройству) Пудожского центрального лесничества).

- На территории ландшафтного заказника запрещается деятельность, если она противоречит целям создания ландшафтного заказника или причиняет вред природным комплексам и компонентам, а именно:

  - проведение всех видов рубок лесных насаждений;

  - геологическое изучение, разведка и разработка полезных ископаемых;

  - проведение взрывных работ;

  - проведение гидромелиоративных и ирригационных работ;

  - заготовка живицы;

  - выпас сельскохозяйственных животных;

  - предоставление земельных участков для индивидуального жилищного строительства, а также для ведения садоводства, огородничества и дачного строительства;

  - строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов капитального строительства, в том числе линейных объектов, не связанных с целями создания ландшафтного заказника и с обеспечением функционирования населенных пунктов, расположенных в границах заказника, а также с реконструкцией и капитальным ремонтом иных линейных объектов, существующих в границах ландшафтного заказника;

  - применение химических удобрений и ядохимикатов;

  - распашка земель;

  - размещение отходов производства и потребления, загрязнение и захламление отходами производства и потребления;

  - промысловая охота;

  - проезд и стоянка автомототранспортных средств вне дорог и отведенных для этого мест (за исключением проезда и стоянки мототранспортных средств в снежный период и случаев, связанных с проведением мероприятий по охране и защите лесов, а также мероприятий, проводимых в соответствии с пунктами 9 и 10 настоящего положения);

  - уничтожение или повреждение аншлагов, стендов и других информационных знаков и указателей, а также оборудованных экологических троп и мест отдыха;

  - пускание палов, выжигание растительности;

  - разведение костров за пределами специально предусмотренных для этого мест;

  - заготовка и сбор грибов и дикорастущих растений, виды которых занесены в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Республики Карелия.

2.2.4. Санитарно-защитные зоны, охранные зоны

Размер санитарно-защитных зон определяется в соответствии с проектами санитарно-защитных зон, либо, при их отсутствии, в соответствии с СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200-03. Перечень объектов, от которых установлены санитарно-защитные зоны (СЗЗ), их размер, приведены в таблице 2.2.4.1.

Таблица 2.2.4.1.

| № п/п | Наименование объектов | Расположение | Размер СЗЗ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Свалка ТБО | д. Куганаволок | 500 м |  |
| 2 | Кладбище | д.Пелгостров | 50 м |  |
| 3 | Кладбище | д. Куганаволок | 50 м |  |
| 4 | Кладбище | около д. Колгостров | 50 м |  |
| 5 | Кладбище | около д. Казнанаволок | 50 м |  |
| 6 | Кладбище | около оз. Водлозеро | 50 м |  |

На территории санитарных, защитных и санитарно-защитных зон (далее СЗЗ) в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе с Федеральным законом от 30 марта 1999 года N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", устанавливается специальный режим использования земельных участков и объектов капитального строительства.

Содержание   указанного   режима   определено   санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов” в составе требований к использованию, организации и благоустройству санитарно-защитных зон.

В соответствии с указанным режимом использования земельных участков и объектов капитального строительства:

1) на территории СЗЗ не допускается размещение следующих объектов:
      - объектов для проживания людей;

-  коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков;

-  спортивных сооружений, парков;

-  образовательных и детских учреждений;

- лечебно-профилактических и оздоровительных учреждений общего

пользования;

2) в границах санитарно-защитных зон и на территории предприятий других отраслей промышленности, а также в зоне влияния их выбросов при концентрациях выше 0,1 ПДК для атмосферного воздуха не допускается размещение предприятий по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм складов сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий;

3) в границах санитарно-защитных зон и на территории предприятий других отраслей промышленности не допускается размещение предприятий пищевых отраслей промышленности, оптовых складов продовольственного сырья и пищевых продуктов, комплексов водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды;

4)  в границах санитарно-защитной зоны допускается размещать:

- сельхозугодья для выращивания технических культур, не используемых для производства продуктов питания;

-   предприятия, их отдельные здания и сооружения с производствами меньшего класса вредности, чем основное производство. При наличии у размещаемого в СЗЗ объекта выбросов, аналогичных по составу с основным производством (предприятия-источника СЗЗ), обязательно требование не превышения гигиенических нормативов на границе СЗЗ и за ее пределами при суммарном учете;

-  пожарные депо, бани, прачечные, объекты торговли и общественного питания, мотели, гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта, автозаправочные станции, а также связанные с обслуживанием предприятия-источника СЗЗ здания управления, конструкторские бюро, учебные заведения, поликлиники, научно-исследовательские лаборатории, спортивно-оздоровительные сооружения для работников предприятия, общественные здания административного назначения;

-  нежилые помещения для дежурного аварийного персонала и охраны предприятий, помещения для пребывания работающих по вахтовому методу, местные и транзитные коммуникации, ЛЭП, электроподстанции, нефте- и газопроводы, артезианские скважины для технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды, канализационные насосные станции, сооружения оборотного водоснабжения, питомники растений для озеленения промплощадки, предприятий и санитарно-защитной зоны;

-  новые пищевые объекты - в СЗЗ предприятий пищевых отраслей промышленности, оптовых складов продовольственного сырья и пищевой продукции допускается размещение - при исключении взаимного негативного воздействия;

5) санитарно-защитная зона для предприятий IV, V классов должна быть максимально озеленена - не менее 60% площади; для предприятий II и II класса - не менее 50%; для предприятий, имеющих санитарно-защитную зону 1000 м и более - не менее 40% ее территории с обязательной организацией полосы древесно-кустарниковых насаждений со стороны жилой застройки.

2.2.5. Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения

Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения устанавливаются в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения». Перечень объектов, для которых установлены зоны санитарной охраны приведен в таблице 2.2.5.1.

Таблица 2.2.5.1.

| № п/п | Наименование объектов | Расположение | Размеры зон санитарной охраны |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1й пояс охраны | 2й пояс охраны | 3й пояс охраны |
| 1 | Водозабор существующий | в д. Куганаволок на озере Водлозеро | не менее 100м во всех направлениях по акватории водозабора и по прилегающему к водозабору берегу от линии уреза воды при летно-осенней межени | - по акватории во все стороны от водозабора на расстояние 3 км; - в обе стороны по берегу на 3 км; - от уреза воды при нормальном подпорном уровне на 500м. | - совпадает с границами второго пояса охраны |

Ограничения использования и защитные мероприятия на территории первого пояса санитарной охраны поверхностных источников водоснабжения:

1) На территории первого пояса ЗСО поверхностного источника водоснабжения должны предусматриваться мероприятия, установленные для подземных источников водоснабжения

2) Не допускается спуск любых сточных вод, в том числе сточных вод водного транспорта, а также купание, стирка белья, водопой скота и другие виды водопользования, оказывающие влияние на качество воды.

Акватория первого пояса ограждается буями и другими предупредительными знаками. На судоходных водоемах над водоприемником должны устанавливаться бакены с освещением.

Ограничения использования и защитные мероприятия на территории второго пояса санитарной охраны поверхностных источников водоснабжения:

Кроме мероприятий, указанных в предыдущем разделе, в пределах второго пояса ЗСО поверхностных источников водоснабжения подлежат выполнению следующие мероприятия:

1) Запрещение размещения складов горюче - смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных  удобрений,   накопителей   промстоков,   шламохранилищ  и  других  объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод.

Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно - эпидемиологического заключения центра государственного санитарно - эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля.

2) Не допускается размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации,   навозохранилищ,   силосных   траншей,   животноводческих   и   птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;

3) Выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией,  устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.).

4) Не производятся рубки леса главного пользования и реконструкции, а также закрепление за лесозаготовительными предприятиями древесины на корню и лесосечного фонда долгосрочного пользования. Допускаются только рубки ухода и санитарные рубки леса.

5) Запрещение расположения стойбищ и выпаса скота,  а также всякое другое использование водоема и земельных участков, лесных угодий в пределах прибрежной полосы шириной не менее 500 м, которое может привести к ухудшению качества или уменьшению количества воды источника водоснабжения.

6) Использование источников водоснабжения в пределах второго пояса ЗСО для купания, туризма, водного спорта и рыбной ловли допускается в установленных местах при условии соблюдения гигиенических требований к охране поверхностных вод, а также гигиенических требований к зонам рекреации водных объектов.

7) В границах второго пояса зоны санитарной охраны запрещается сброс промышленных, сельскохозяйственных, городских и ливневых сточных вод, содержание в которых химических веществ и микроорганизмов превышает установленные санитарными правилами  гигиенические нормативы качества воды.

Ограничения использования и защитные мероприятия на территории третьего пояса санитарной охраны поверхностных источников водоснабжения:

1) Выявление  объектов,  загрязняющих  источники  водоснабжения,  с  разработкой конкретных    водоохранных    мероприятий,    обеспеченных    источниками    финансирования, подрядными  организациями  и  согласованных  с  центром  государственного  санитарно-эпидемиологического надзора.

2) Регулирование отведения территории для нового строительства жилых, промышленных и сельскохозяйственных объектов, а также согласование изменений технологий действующих предприятий, связанных с повышением степени опасности загрязнения сточными водами источника водоснабжения.

3) Недопущение отведения сточных вод в зоне водосбора источника водоснабжения, включая его притоки, не отвечающих гигиеническим требованиям к охране поверхностных вод.

4) Все работы, в том числе добыча песка, гравия, донноуглубительные, в пределах акватории ЗСО допускаются  по согласованию с центром государственного санитарно - эпидемиологического надзора лишь при обосновании гидрологическими расчетами отсутствия ухудшения качества воды в створе водозабора.

5) Использование химических методов борьбы с эвтрофикацией водоемов допускается при условии применения препаратов, имеющих положительное санитарно - эпидемиологическое заключение государственной санитарно - эпидемиологической службы Российской Федерации.

6) При наличии судоходства необходимо оборудование судов, дебаркадеров и брандвахт устройствами для сбора фановых и подсланевых вод и твердых отходов; оборудование на пристанях сливных станций и приемников для сбора твердых отходов.

2.2.6. Объекты специального назначения

К объектам специального назначения, расположенным на территории Куганаволокского сельского поселения относятся кладбища, полигоны (свалки) твердых бытовых отходов, информация по ним приведена в таблице 2.2.6.1.

Таблица 2.2.6.1.

| № п/п | Наименование объектов | Расположение | Площадь, га | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Свалка ТБО | д. Куганаволок | 0,62 га |  |
| 2 | Кладбище | д.Пелгостров | 0.03 га |  |
| 3 | Кладбище | д. Куганаволок | 0,59 га |  |
| 4 | Кладбище | около д. Колгостров | н/д |  |
| 5 | Кладбище | около д. Казнанаволок | н/д |  |
| 6 | Кладбище | около оз. Водлозеро | н/д |  |

## 2.3. Возможные направления развития территории Куганаволокского сельского поселения

Границы Куганаволокского сельского поселения настоящим проектом не изменяются, однако существует необходимость в корректировке черты д.Канзанаволок.

Площади территорий сложившихся и проектируемых функциональных зон населенных пунктов Куганаволокского сельского поселения отображены в таблице 2.3.1.

Таблица 2.3.1.

| Обозначение | Наименование функциональной зоны | Существующая площадь, га | Проектная |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | площадь, га |
| Всего по населенным пунктам Куганаволокского с.п. |  |  |  |
| Жилые зоны |  |  |  |
| Ж-1 | Зона индивидуальной жилой застройки | 40,78 | 46,95 |
| Ж-1К | Зона индивидуальной жилой застройки в выявленных исторических поселениях (населенных пунктах) | 10,36 | 14,865 |
|  | Итого: | 51,14 | 61,805 |
| Общественно-деловые зоны |  |  |  |
| ОД-1 | Зона общественно-деловой застройки | 1,856 | 2,016 |
| ОД-1К | Зона общественно-деловой застройки на территории выявленных исторических поселений (населенных пунктов) | 0,48 | 0,48 |
|  | Итого: | 2,33 | 2,496 |
| Зоны объектов культурного наследия |  |  |  |
| КН | Зона объектов культурного наследия | 1,007 | 1,05 |
| Производственные зоны |  |  |  |
| П-1,П-5 | Коммунально-складская зона | 7,811 | 7,811 |
| П-5К | Коммунально-складская зона на территории выявленных исторических поселений (населенных пунктов) | 0,038 | 0,038 |
|  | Итого: | 7,848 | 7,849 |
| Зоны рекреационного назначения |  |  |  |
| Р-1 | Зеленая зона | 175,01 | 136,95 |
| Р-1К | Зеленая зона на территории выявленных исторических поселений (населенных пунктов) | 71,64 | 66,232 |
| Р-5К | Зона рекреационно-туристических объектов на территории выявленных исторических поселений (населенных пунктов) | 1,43 | 3,17 |
|  | Итого: | 248,08 | 206,352 |
| Зоны специального назначения |  |  |  |
| СН-1 | Зона кладбищ | 0,401 | 0,621 |
| СН-2 | Зона озеленения специального назначения | 0 | 36,692 |
| СН-3 | Зона полигонов ТБО | 0,62 | 0,62 |
|  | Итого: | 1,021 | 37,933 |
| Зоны сельхозназначения |  |  |  |
| СХ-1 | Зона сельскохозяйственного использования | 10,48 | 17,71 |
| СХ-1К | Зона сельскохозяйственного использования в выявленных исторических поселениях (населенных пунктах) | 13,46 | 13,46 |
| СХ-1КР | Зона регулируемой сельскохозяйственной деятельности в в выявленных исторических поселениях (населенных пунктах) | 4,94 | 4,94 |
|  | Итого: | 28,88 | 36,11 |
| Прочие территории |  |  |  |
|  | Улицы, дороги, проезды в красных линиях | 66,1 | 67,764 |
| Итого по населенным пунктам Куганаволокского с.п.: |  | 397,855 | 410,085 |

Деревня Куганаволок

В деревне Куганаволок настоящим проектом выделяются жилая, общественно-деловая, коммунально-складская, сельскохозяйственная, зеленая зоны и зоны спецназначения. Данные зоны определены в соответствии с фактическим использованием территории населенного пункта и сохраняются на расчетный срок. Граница населенного пункта не изменяется.

Жилая зона

Вся существующая жилая застройка сохраняется, новое строительство возможно только на незанятых участках в существующей жилой зоне с соблюдением проектируемых красных линий. Вся проектируемая жилая застройка 1-2 этажная, 1-2х квартирная.

Общественно-деловая зона

Общественная застройка расположена в северной части населенного пункта и представлена средней общеобразовательной школой, детским садом, администрацией, почтой, церковью, ФАПом, магазином, административным зданием национального парка «Водлозерский».  В северной части населенного пункта планируется два участка для объектов торговли и обслуживания.

Производственная зона

В южной части деревни расположена коммунально-складская зона  представлена базой национального парка «Водлозерский», в северо-западной части  данным генеральным планом планируется коммунально-складская зона 4 класса опасности с санитарно-защитной зоной 100 м для проектируемой КОС.

Рекреационная зона

Для целей рекреации могут быть использованы  зеленые территории в границе деревни, а также прилегающие к ней лесные массивы и берега озер, находящихся в селитебной подзоне, подзоне активной рекреации и обслуживания посетителей и историко-культурная подзоне зоны традиционного природопользования и рекреации,  и рекреационной зоне  при условии соблюдения ограничений, накладываемых на использование данных зон.

Площади сложившихся и проектируемых функциональных зон деревни Куганаволок таблице 2.3.2.

Таблица 2.3.2.

| Обозначение | #### Наименование функциональной зоны | Существующая площадь, га | Проектная площадь, га |
| --- | --- | --- | --- |
| д. Куганаволок |  |  |  |
| #### Жилые зоны |  |  |  |
| Ж-1 | Зона индивидуальной жилой застройки | 38,66 | 39,07 |
| #### Общественно-деловые зоны |  |  |  |
| ОД-1 | Зона общественно-деловой застройки | 1,856 | 2,016 |
| Производственные зоны |  |  |  |
| П-3,П-5 | Коммунально-складская зона | 7,8 | 7,8 |
| #### Зоны рекреационного назначения |  |  |  |
| Р-1 | Зеленая зона | 170,87 | 133,56 |
| Зоны специального назначения |  |  |  |
| СН-1 | Зона кладбища | 0,37 | 0,59 |
| СН-2 | Зона озеленения специального назначения | 0 | 36,53 |
| СН-3 | Зона полигонов ТБО | 0,62 | 0,62 |
|  | Итого: | 0,99 | 37,74 |
| Зоны сельхозназначения |  |  |  |
| СХ-1 | Зона сельскохозяйственного использования | 10,48 | 10,48 |
| Прочие территории |  |  |  |
|  | Улицы, дороги, проезды в красных линиях | 35,098 | 35,098 |
| Площадь д. Куганаволок |  | 265,76 | 265,76 |

Деревня Кевасалма

В деревне Кевасалма настоящим проектом выделяются жилая и зеленая зоны в соответствии с фактическим использованием территории населенного пункта и сохраняются на расчетный срок. Граница населенного пункта увеличивается за счет существующих жилой застройки и земель сельскохозяйственного использования.

Жилая зона

Жилая застройка сохраняется на сложившихся участках, новое строительство возможно на незанятых участках в существующей жилой застройке с соблюдением проектируемых красных линий. Вся проектируемая жилая застройка 1-2 этажная, 1-2х квартирная.

Общественно-деловая зона

Общественно-деловая зона в  деревне отсутствует.

Производственная зона

Производственная зона в  деревне отсутствует.

Рекреационная зона

Для целей рекреации могут быть использованы зеленые территории в границе деревни, а также берег озера Водлозеро при условии соблюдения ограничений, накладываемых на использование данных территорий.

Площади сложившихся и проектируемых функциональных зон деревни Кевасалма показаны в таблице 2.3.3.

Таблица 2.3.3.

| Обозначение | #### Наименование функциональной зоны | Существующая площадь, га | Проектная площадь, га |
| --- | --- | --- | --- |
| д. Кевасалма |  |  |  |
| #### Жилые зоны |  |  |  |
| Ж-1 | Зона индивидуальной жилой застройки | 1,55 | 3,29 |
| #### Зоны рекреационного назначения |  |  |  |
| Р-1 | Зеленая зона | 2,09 | 1,75 |
| Зоны сельхозназначения |  |  |  |
| СХ-1 | Зона сельскохозяйственного использования | 0 | 6,8 |
| Прочие территории |  |  |  |
|  | Улицы, дороги, проезды в красных линиях | 2,62 | 6,02 |
| Площадь д. Кевасалма |  | 6,26 | 17,86 |

Деревня Бостилово

Территория деревни Бостилово относятся к выявленным  историческим поселениям согласно Приказу Минкультуры Республики Карелия от 29 декабря 1997 года № 325. Согласно ст. 59-60 Федерального закона № 73-ФЗ, в ней государственной охране подлежат все исторически ценные градоформирующие объекты: планировка, застройка, композиция, природный ландшафт, археологический слой, соотношение между различными городскими пространствами (свободными, застроенными, озелененными), объемно-пространственная структура, фрагментарное и руинированное градостроительное наследие, форма и облик зданий и сооружений, объединенных масштабом, объемом, структурой, стилем, материалами, цветом и декоративными элементами, соотношение с природным и созданным человеком окружением, различные функции исторического поселения, приобретенные им в процессе развития, а также другие ценные объекты. Градостроительная, хозяйственная и иная деятельность в историческом поселении должна осуществляться при условии обеспечения сохранности объектов культурного наследия и всех исторически ценных градоформирующих объектов данного поселения.

В соответствии со статьями 59-60 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» историческим поселением являются включенные в перечень исторических поселений федерального значения или в перечень исторических поселений федерального значения или в перечень исторических поселений регионального значения населенный пункт или его часть, в границах которых расположены объекты культурного наследия, включенные в реестр, выявленные объекты культурного наследия и объекты, составляющие предмет охраны исторического поселения. Предмет охраны исторического поселения включает в себя исторически  ценные градоформирующие объекты - здания и сооружения, формирующие историческую застройку и объединенные в том числе масштабом, объемом, структурой, стилем, конструктивными материалами, цветовым решением и декоративными элементами; планировочную структуру; композицию и силуэт застройки – соотношение вертикальных и горизонтальных доминант и акцентов; соотношение между различными городскими пространствами (свободными, застроенными, озелененными); композиционно-видовые связи (панорамы),соотношение природного и созданного человеком окружения.  Градостроительная, хозяйственная и иная деятельность в историческом поселении должна осуществляться при условии обеспечения сохранности объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия, предмета охраны исторического поселения. В целях обеспечения сохранноти объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия, предмета охраны исторического поселения, градостроительная деятельность в таком помелении подлежит особому регулированию в соответствии с настоящим Федеральным законом, Градостроительным кодексом Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации.

Особое регулирование градостроительной деятельности в историческом поселении осуществляется органами местного самоуправления и включает в себя проведение анализа состояния территории исторического поселения, проблем и направлений ее устойчивого развития с учетом обеспечения сохранности объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия, предмета охраны исторического поселения; определение перечня мероприятий по устойчивому развитию территории исторического поселения; разработку градостроительных регламентов, предусматривающих предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, с  учетом требований к сохранению планировочной структуры исторического поселения, размерам и сохранению планировочной структуры исторического поселения, размерам и пропорциям зданий и сооружений, использованию отдельных строительных материалов, цветовому решению, запрет или ограничение размещения автостоянок, рекламы и вывесок, другие ограничения, необходимые для обеспечения сохранности объектов культурного наследия, предмета охраны исторического поселения; обеспечение согласования в соответствии с настоящим Федеральным законом проектов генеральных планов, проектов правил землепользования и застройки, подготовленных применительно к территориям поселений федерального значения и территориям исторических поселений регионального значения.

Внутри деревни Бостилово настоящим проектом выделяются жилая, зеленая и сельскохозяйственная зоны в соответствии с фактическим использованием территории населенного пункта и сохраняются на расчетный срок. Граница населенного пункта не изменяется.

Жилая зона

Для  развития жилой зоны могут быть использованы пустующие участки внутри сложившейся жилой застройки с учетом проектируемых красных линий. Вся проектируемая жилая застройка 1-2 этажная, 1-2х квартирная.

Общественно-деловая зона

Общественная застройка в деревне отсутствует.

Производственная зона

Производственная зона в деревне отсутствует.

Рекреационная зона

Для целей рекреации могут быть использованы зеленые территории в границе деревни, а также прилегающие к ней зеленые территории и берег озера Водлозеро при условии соблюдения ограничений, накладываемых на использование данных территорий.

Параметры реконструкции существующей застройки и нового строительсва в деревне определяются по согласованию с министерством культуры Республики Карелия и дирекцией ФГБУ “Национальный парк “Водлозерский”.

Площади сложившихся и проектируемых функциональных зон деревни Бостилово показаны в таблице 2.3.4.

Таблица 2.3.4.

| Обозначение | #### Наименование функциональной зоны | Существующая площадь, га | Проектная площадь, га |
| --- | --- | --- | --- |
| д. Бостилово |  |  |  |
| #### Жилые зоны |  |  |  |
| Ж-1К | Зона индивидуальной жилой застройки в выявленных исторических поселениях (населенных пунктах) | 3,83 | 3,83 |
| #### Зоны рекреационного назначения |  |  |  |
| Р-1К | Зеленая зона в выявленных исторических поселениях (населенных пунктах) | 41,2 | 41,2 |
| Зоны сельхозназначения |  |  |  |
| СХ-1К | Зона сельскохозяйственного использования в выявленных исторических поселениях (населенных пунктах) | 12,85 | 12,85 |
| Прочие территории |  |  |  |
|  | Улицы, дороги, проезды в красных линиях | 8,86 | 8,86 |
| Площадь д. Бостилово |  | 66,74 | 66,74 |

Деревня Вамская Плотина

Внутри деревни Вамская Плотина настоящим проектом выделяются жилая, коммунально-складская  и зеленая зоны в соответствии с фактическим использованием территории населенного пункта и сохраняются на расчетный срок. Граница населенного пункта не изменяется.

Жилая зона

Для  развития жилой зоны могут быть использованы пустующие участки внутри сложившейся жилой застройки с учетом проектируемых красных линий. Вся проектируемая жилая застройка 1-2 этажная, 1-2х квартирная.

Общественно-деловая зона

Общественная застройка в деревне отсутствует.

Производственная зона

Производственная зона в деревне отсутствует.

Рекреационная зона

Для целей рекреации могут быть использованы зеленые территории в границе деревни, а также прилегающие к ней зеленые территории и берег залива Чуяльская Лахта при условии соблюдения ограничений, накладываемых на использование данных территорий.

Площади сложившихся и проектируемых функциональных зон деревни Вамская Плотина показаны в таблице 2.3.5.

Таблица 2.3.5.

| Обозначение | #### Наименование функциональной зоны | Существующая площадь, га | Проектная площадь, га |
| --- | --- | --- | --- |
| д. Вамская Плотина |  |  |  |
| #### Жилые зоны |  |  |  |
| Ж-1 | Зона индивидуальной жилой застройки | 0,57 | 0,98 |
| #### Зоны рекреационного назначения |  |  |  |
| Р-1 | Зеленая зона | 2,05 | 1,64 |
| Производственные зоны |  |  |  |
| П-5 | Коммунально-складская зона | 0,011 | 0,011 |
| Прочие территории |  |  |  |
|  | Улицы, дороги, проезды в красных линиях | 1,44 | 1,44 |
| Площадь д. Вамская Плотина |  | 4,07 | 4,07 |

Деревня Канзанаволок

Территория деревни Канзанаволок относятся к выявленным  историческим поселениям согласно Приказу Минкультуры Республики Карелия от 29 декабря 1997 года № 325, поэтому согласно ст. 59-60 Федерального закона № 73-ФЗ, в ней государственной охране подлежат все исторически ценные градоформирующие объекты: планировка, застройка, композиция, природный ландшафт, археологический слой, соотношение между различными городскими пространствами (свободными, застроенными, озелененными), объемно-пространственная структура, фрагментарное и руинированное градостроительное наследие, форма и облик зданий и сооружений, объединенных масштабом, объемом, структурой, стилем, материалами, цветом и декоративными элементами, соотношение с природным и созданным человеком окружением, различные функции исторического поселения, приобретенные им в процессе развития, а также другие ценные объекты. Градостроительная, хозяйственная и иная деятельность в историческом поселении должна осуществляться при условии обеспечения сохранности объектов культурного наследия и всех исторически ценных градоформирующих объектов данного поселения.

В соответствии со статьями 59-60 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» историческим поселением являются включенные в перечень исторических поселений федерального значения или в перечень исторических поселений федерального значения или в перечень исторических поселений регионального значения населенный пункт или его часть, в границах которых расположены объекты культурного наследия, включенные в реестр, выявленные объекты культурного наследия и объекты, составляющие предмет охраны исторического поселения. Предмет охраны исторического поселения включает в себя исторически  ценные градоформирующие объекты - здания и сооружения, формирующие историческую застройку и объединенные в том числе масштабом, объемом, структурой, стилем, конструктивными материалами, цветовым решением и декоративными элементами; планировочную структуру; композицию и силуэт застройки – соотношение вертикальных и горизонтальных доминант и акцентов; соотношение между различными городскими пространствами (свободными, застроенными, озелененными); композиционно-видовые связи (панорамы),соотношение природного и созданного человеком окружения.  Градостроительная, хозяйственная и иная деятельность в историческом поселении должна осуществляться при условии обеспечения сохранности объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия, предмета охраны исторического поселения. В целях обеспечения сохранноти объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия, предмета охраны исторического поселения, градостроительная деятельность в таком помелении подлежит особому регулированию в соответствии с настоящим Федеральным законом, Градостроительным кодексом Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации.

Особое регулирование градостроительной деятельности в историческом поселении осуществляется органами местного самоуправления и включает в себя проведение анализа состояния территории исторического поселения, проблем и направлений ее устойчивого развития с учетом обеспечения сохранности объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия, предмета охраны исторического поселения; определение перечня мероприятий по устойчивому развитию территории исторического поселения; разработку градостроительных регламентов, предусматривающих предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, с  учетом требований к сохранению планировочной структуры исторического поселения, размерам и сохранению планировочной структуры исторического поселения, размерам и пропорциям зданий и сооружений, использованию отдельных строительных материалов, цветовому решению, запрет или ограничение размещения автостоянок, рекламы и вывесок, другие ограничения, необходимые для обеспечения сохранности объектов культурного наследия, предмета охраны исторического поселения; обеспечение согласования в соответствии с настоящим Федеральным законом проектов генеральных планов, проектов правил землепользования и застройки, подготовленных применительно к территориям поселений федерального значения и территориям исторических поселений регионального значения.

На территорию деревни Канзанаволок  ранее была  разработана схема генерального плана, историко-архитектурный опорный план и схема зон охраны объектов культурного наследия, согласованные с министерством культуры Республики Карелия. В соответствии с данными проектами были увеличена черта населенного пункта, определены функциональные зоны и зоны с особыми условиями использования на территории деревни.

Параметры реконструкции существующей застройки и нового строительства в деревне определяются в соответствии со схемой генерального плана исторической деревни Канзанаволок и по согласованию с министерством культуры Республики Карелия и дирекцией ФГБУ “Национальный парк “Водлозерский”.

Жилая зона

Существующая жилая застройка сохраняется, новая жилая застройка размещается согласно проекта генерального плана д.Канзанаволок на берегу озера Водлозеро с учетом ограничений, накладываемых охранными зонами.

Общественно-деловая зона

Общественно-деловая зона в  деревне отсутствует.

Производственная зона

Производственная зона в  деревне отсутствует.

Рекреационная зона

Для целей рекреации могут быть использованы зеленые территории в границе деревни, прилегающие зеленые территории, а также берег озера Водлозеро при условии соблюдения ограничений, накладываемых на использование данных территорий.

Площади сложившихся и проектируемых функциональных зон деревни Канзанаволок показаны в таблице 2.3.6.

Таблица 2.3.6.

| Обозначение | #### Наименование функциональной зоны | Существующая площадь, га | Проектная площадь, га |
| --- | --- | --- | --- |
| д. Канзанаволок |  |  |  |
| #### Жилые зоны |  |  |  |
| Ж-1К | Зона индивидуальной жилой застройки в выявленных исторических поселениях (населенных пунктах) | 1,462 | 2,59 |
| #### Зоны рекреационного назначения |  |  |  |
| Р-1К | Зеленая зона в выявленных исторических поселениях (населенных пунктах) | 2,34 | 2,2 |
| Зоны объектов культурного наследия |  |  |  |
| КН | Территория объекта культурного наследия | 0,473 | 0,516 |
| Прочие территории |  |  |  |
|  | Улицы, дороги, проезды в красных линиях | 5,57 | 7,23 |
| Площадь д. Канзанаволок |  | 1,295 | 1,924 |

Деревня Колгостров

Территория деревни Колгостров относятся к выявленным  историческим поселениям согласно Приказу Минкультуры Республики Карелия от 29 декабря 1997 года № 325, поэтому согласно ст. 59-60 Федерального закона № 73-ФЗ, в ней государственной охране подлежат все исторически ценные градоформирующие объекты: планировка, застройка, композиция, природный ландшафт, археологический слой, соотношение между различными городскими пространствами (свободными, застроенными, озелененными), объемно-пространственная структура, фрагментарное и руинированное градостроительное наследие, форма и облик зданий и сооружений, объединенных масштабом, объемом, структурой, стилем, материалами, цветом и декоративными элементами, соотношение с природным и созданным человеком окружением, различные функции исторического поселения, приобретенные им в процессе развития, а также другие ценные объекты. Градостроительная, хозяйственная и иная деятельность в историческом поселении должна осуществляться при условии обеспечения сохранности объектов культурного наследия и всех исторически ценных градоформирующих объектов данного поселения.

В соответствии со статьями 59-60 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» историческим поселением являются включенные в перечень исторических поселений федерального значения или в перечень исторических поселений федерального значения или в перечень исторических поселений регионального значения населенный пункт или его часть, в границах которых расположены объекты культурного наследия, включенные в реестр, выявленные объекты культурного наследия и объекты, составляющие предмет охраны исторического поселения. Предмет охраны исторического поселения включает в себя исторически  ценные градоформирующие объекты - здания и сооружения, формирующие историческую застройку и объединенные в том числе масштабом, объемом, структурой, стилем, конструктивными материалами, цветовым решением и декоративными элементами; планировочную структуру; композицию и силуэт застройки – соотношение вертикальных и горизонтальных доминант и акцентов; соотношение между различными городскими пространствами (свободными, застроенными, озелененными); композиционно-видовые связи (панорамы),соотношение природного и созданного человеком окружения.  Градостроительная, хозяйственная и иная деятельность в историческом поселении должна осуществляться при условии обеспечения сохранности объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия, предмета охраны исторического поселения. В целях обеспечения сохранноти объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия, предмета охраны исторического поселения, градостроительная деятельность в таком помелении подлежит особому регулированию в соответствии с настоящим Федеральным законом, Градостроительным кодексом Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации.

Особое регулирование градостроительной деятельности в историческом поселении осуществляется органами местного самоуправления и включает в себя проведение анализа состояния территории исторического поселения, проблем и направлений ее устойчивого развития с учетом обеспечения сохранности объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия, предмета охраны исторического поселения; определение перечня мероприятий по устойчивому развитию территории исторического поселения; разработку градостроительных регламентов, предусматривающих предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, с  учетом требований к сохранению планировочной структуры исторического поселения, размерам и сохранению планировочной структуры исторического поселения, размерам и пропорциям зданий и сооружений, использованию отдельных строительных материалов, цветовому решению, запрет или ограничение размещения автостоянок, рекламы и вывесок, другие ограничения, необходимые для обеспечения сохранности объектов культурного наследия, предмета охраны исторического поселения; обеспечение согласования в соответствии с настоящим Федеральным законом проектов генеральных планов, проектов правил землепользования и застройки, подготовленных применительно к территориям поселений федерального значения и территориям исторических поселений регионального значения.

На территорию деревни Колгостров  ранее был  разработан проект “Обоснования осуществления религиозной деятельности на территории исторического населенного пункта Колгостров”, который включал в себя схему генерального плана, и рекомендованные зоны охраны объектов культурного наследия. В соответствии с данными проектами были определены функциональные зоны и зоны с особыми условиями использования на территории деревни.

Параметры реконструкции существующей застройки и нового строительства в деревне определяются в соответствии с проектом “Обоснования осуществления религиозной деятельности на территории исторического населенного пункта Колгостров” по согласованию с министерством культуры Республики Карелия и дирекцией ФГБУ “Национальный парк “Водлозерский”.

Жилая зона

Жилая зона определена в соответствии с предложениями  проект “Обоснования осуществления религиозной деятельности на территории исторического населенного пункта Колгостров” в северо-восточной части деревни на берегу оз.Водлозеро, а также в центральной части, рябом с Часовней Покрова Богородицы.

Общественно-деловая зона

Общественно-деловая зона расположена в северной части населенного пункта.

Производственная зона

Производственная зона в  деревне отсутствует.

Рекреационная зона

Для целей рекреации могут быть использованы зеленые территории в границе деревни, прилегающие зеленые территории, а также берег озера Водлозеро при условии соблюдения ограничений, накладываемых на использование данных территорий.

Площади сложившихся и проектируемых функциональных зон деревни Колгостров показаны в таблице 2.3.7.

Таблица 2.3.7.

| Обозначение | #### Наименование функциональной зоны | Существующая площадь, га | Проектная площадь, га |
| --- | --- | --- | --- |
| д. Колгостров |  |  |  |
| #### Жилые зоны |  |  |  |
| Ж-1К | Зона индивидуальной жилой застройки в выявленных исторических поселениях (населенных пунктах) | 0,7 | 0,87 |
| #### Общественно-деловые зоны |  |  |  |
| ОД-1К | Зона общественно-деловой застройки в выявленных исторических поселениях (населенных пунктах) | 0,26 | 0,26 |
| #### Зоны рекреационного назначения |  |  |  |
| Р-1К | Зеленая зона в выявленных исторических поселениях (населенных пунктах) | 6,38 | 4,47 |
| Р-5К | Зона рекреационно-туристических объектов на территории выявленных исторических поселений (населенных пунктов) | 0 | 1,74 |
|  | Итого: | 6,38 | 6,21 |
| Зоны объектов культурного наследия |  |  |  |
| КН | Территория объекта культурного наследия | 0,314 | 0,314 |
| Зоны сельхозназначения |  |  |  |
| СХ-1К | Зона сельскохозяйственного использования в выявленных исторических поселениях (населенных пунктах) | 0,37 | 0,37 |
| Прочие территории |  |  |  |
|  | Улицы, дороги, проезды в красных линиях | 1,976 | 1,976 |
| Площадь д. Колгостров |  | 10 | 10 |

Деревня Коскосалма

Территория деревни Коскосалма относятся к выявленным  историческим поселениям согласно Приказу Минкультуры Республики Карелия от 29 декабря 1997 года № 325, поэтому согласно ст. 59-60 Федерального закона № 73-ФЗ, в ней государственной охране подлежат все исторически ценные градоформирующие объекты: планировка, застройка, композиция, природный ландшафт, археологический слой, соотношение между различными городскими пространствами (свободными, застроенными, озелененными), объемно-пространственная структура, фрагментарное и руинированное градостроительное наследие, форма и облик зданий и сооружений, объединенных масштабом, объемом, структурой, стилем, материалами, цветом и декоративными элементами, соотношение с природным и созданным человеком окружением, различные функции исторического поселения, приобретенные им в процессе развития, а также другие ценные объекты. Градостроительная, хозяйственная и иная деятельность в историческом поселении должна осуществляться при условии обеспечения сохранности объектов культурного наследия и всех исторически ценных градоформирующих объектов данного поселения.

В соответствии со статьями 59-60 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» историческим поселением являются включенные в перечень исторических поселений федерального значения или в перечень исторических поселений федерального значения или в перечень исторических поселений регионального значения населенный пункт или его часть, в границах которых расположены объекты культурного наследия, включенные в реестр, выявленные объекты культурного наследия и объекты, составляющие предмет охраны исторического поселения. Предмет охраны исторического поселения включает в себя исторически  ценные градоформирующие объекты - здания и сооружения, формирующие историческую застройку и объединенные в том числе масштабом, объемом, структурой, стилем, конструктивными материалами, цветовым решением и декоративными элементами; планировочную структуру; композицию и силуэт застройки – соотношение вертикальных и горизонтальных доминант и акцентов; соотношение между различными городскими пространствами (свободными, застроенными, озелененными); композиционно-видовые связи (панорамы),соотношение природного и созданного человеком окружения.  Градостроительная, хозяйственная и иная деятельность в историческом поселении должна осуществляться при условии обеспечения сохранности объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия, предмета охраны исторического поселения. В целях обеспечения сохранноти объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия, предмета охраны исторического поселения, градостроительная деятельность в таком помелении подлежит особому регулированию в соответствии с настоящим Федеральным законом, Градостроительным кодексом Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации.

Особое регулирование градостроительной деятельности в историческом поселении осуществляется органами местного самоуправления и включает в себя проведение анализа состояния территории исторического поселения, проблем и направлений ее устойчивого развития с учетом обеспечения сохранности объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия, предмета охраны исторического поселения; определение перечня мероприятий по устойчивому развитию территории исторического поселения; разработку градостроительных регламентов, предусматривающих предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, с  учетом требований к сохранению планировочной структуры исторического поселения, размерам и сохранению планировочной структуры исторического поселения, размерам и пропорциям зданий и сооружений, использованию отдельных строительных материалов, цветовому решению, запрет или ограничение размещения автостоянок, рекламы и вывесок, другие ограничения, необходимые для обеспечения сохранности объектов культурного наследия, предмета охраны исторического поселения; обеспечение согласования в соответствии с настоящим Федеральным законом проектов генеральных планов, проектов правил землепользования и застройки, подготовленных применительно к территориям поселений федерального значения и территориям исторических поселений регионального значения.

На территорию деревни Коскосалма  ранее была  разработана схема генерального плана в которой были определены зоны охраны объектов культурного наследия. В соответствии с данными проектами были определены функциональные зоны и зоны с особыми условиями использования на территории деревни.

Параметры реконструкции существующей застройки и нового строительства в деревне определяются в соответствии со схемой генерального плана исторической деревни Канзанаволок, по согласованию с министерством культуры Республики Карелия и дирекцией ФГБУ “Национальный парк “Водлозерский”.

Жилая зона

Жилая зона была определена в соответствии со схемой генерального плана исторической деревни Канзанаволок в южной, и северо-западной частях деревни вдоль оз.Водлозеро.

Общественно-деловая зона

Общественно-деловая зона расположена в северо-западной части населенного пункта и представлена приютом НП «Водлозерский».

Производственная зона

В северной части населенного пункта расположена коммунально-складская зона без класса опасности для электрогенератора.

Рекреационная зона

Для целей рекреации может быть использован планируемый туристический комплекс в южной части деревни, а также зеленые территории в границе деревни, прилегающие зеленые территории и берег озера Водлозеро при условии соблюдения ограничений, накладываемых на использование данных территорий.

Площади сложившихся и проектируемых функциональных зон деревни Коскосалма показаны в таблице 2.3.8.

Таблица 2.3.8.

| Обозначение | #### Наименование функциональной зоны | Существующая площадь, га | Проектная площадь, га |
| --- | --- | --- | --- |
| д. Коскосалма |  |  |  |
| #### Жилые зоны |  |  |  |
| Ж-1К | Зона индивидуальной жилой застройки в выявленных исторических поселениях (населенных пунктах) | 2,17 | 2,17 |
| #### Общественно-деловые зоны |  |  |  |
| ОД-1К | Зона общественно-деловой застройки в выявленных исторических поселениях (населенных пунктах) | 0,12 | 0,12 |
| #### Зоны рекреационного назначения |  |  |  |
| Р-1К | Зеленая зона в выявленных исторических поселениях (населенных пунктах) | 6,55 | 6,39 |
| Р-5К | Зона рекреационно-туристических объектов на территории выявленных исторических поселений (населенных пунктов) | 1,43 | 1,43 |
|  | Итого: | 7,98 | 7,82 |
| Производственные зоны |  |  |  |
| П-5К | Коммунально-складская зона в выявленных исторических поселениях (населенных пунктах) | 0,038 | 0,038 |
| Зоны специального назначения |  |  |  |
| СН-2 | Зона озеленения специального назначения | 0 | 0,162 |
| Зоны объектов культурного наследия |  |  |  |
| КН | Территория объекта культурного наследия | 0,22 | 0,22 |
| Зоны сельхозназначения |  |  |  |
| СХ-1КР | Зона сельскохозяйственного использования в выявленных исторических поселениях (населенных пунктах) | 4,94 | 4,94 |
| Прочие территории |  |  |  |
|  | Улицы, дороги, проезды в красных линиях | 3,85 | 3,85 |
| Площадь д. Коскосалма |  | 19,32 | 19,32 |

Деревня Пелгостров

Территория деревни Пелгостров относятся к выявленным  историческим поселениям согласно Приказу Минкультуры Республики Карелия от 29 декабря 1997 года № 325, поэтому согласно ст. 59-60 Федерального закона № 73-ФЗ, в ней государственной охране подлежат все исторически ценные градоформирующие объекты: планировка, застройка, композиция, природный ландшафт, археологический слой, соотношение между различными городскими пространствами (свободными, застроенными, озелененными), объемно-пространственная структура, фрагментарное и руинированное градостроительное наследие, форма и облик зданий и сооружений, объединенных масштабом, объемом, структурой, стилем, материалами, цветом и декоративными элементами, соотношение с природным и созданным человеком окружением, различные функции исторического поселения, приобретенные им в процессе развития, а также другие ценные объекты. Градостроительная, хозяйственная и иная деятельность в историческом поселении должна осуществляться при условии обеспечения сохранности объектов культурного наследия и всех исторически ценных градоформирующих объектов данного поселения.

В соответствии со статьями 59-60 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» историческим поселением являются включенные в перечень исторических поселений федерального значения или в перечень исторических поселений федерального значения или в перечень исторических поселений регионального значения населенный пункт или его часть, в границах которых расположены объекты культурного наследия, включенные в реестр, выявленные объекты культурного наследия и объекты, составляющие предмет охраны исторического поселения. Предмет охраны исторического поселения включает в себя исторически  ценные градоформирующие объекты - здания и сооружения, формирующие историческую застройку и объединенные в том числе масштабом, объемом, структурой, стилем, конструктивными материалами, цветовым решением и декоративными элементами; планировочную структуру; композицию и силуэт застройки – соотношение вертикальных и горизонтальных доминант и акцентов; соотношение между различными городскими пространствами (свободными, застроенными, озелененными); композиционно-видовые связи (панорамы),соотношение природного и созданного человеком окружения.  Градостроительная, хозяйственная и иная деятельность в историческом поселении должна осуществляться при условии обеспечения сохранности объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия, предмета охраны исторического поселения. В целях обеспечения сохранноти объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия, предмета охраны исторического поселения, градостроительная деятельность в таком помелении подлежит особому регулированию в соответствии с настоящим Федеральным законом, Градостроительным кодексом Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации.

Особое регулирование градостроительной деятельности в историческом поселении осуществляется органами местного самоуправления и включает в себя проведение анализа состояния территории исторического поселения, проблем и направлений ее устойчивого развития с учетом обеспечения сохранности объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия, предмета охраны исторического поселения; определение перечня мероприятий по устойчивому развитию территории исторического поселения; разработку градостроительных регламентов, предусматривающих предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, с  учетом требований к сохранению планировочной структуры исторического поселения, размерам и сохранению планировочной структуры исторического поселения, размерам и пропорциям зданий и сооружений, использованию отдельных строительных материалов, цветовому решению, запрет или ограничение размещения автостоянок, рекламы и вывесок, другие ограничения, необходимые для обеспечения сохранности объектов культурного наследия, предмета охраны исторического поселения; обеспечение согласования в соответствии с настоящим Федеральным законом проектов генеральных планов, проектов правил землепользования и застройки, подготовленных применительно к территориям поселений федерального значения и территориям исторических поселений регионального значения.

На территорию деревни Колгостров  ранее был  разработана схема генерального плана д. Пелгостров, которая включала  в себя рекомендованные зоны охраны объектов культурного наследия. В соответствии с данными проектами были определены функциональные зоны и зоны с особыми условиями использования на территории деревни.

Параметры реконструкции существующей застройки и нового строительства в деревне определяются по согласованию с министерством культуры Республики Карелия и дирекцией ФГБУ “Национальный парк “Водлозерский”.

Жилая зона

Существующие жилые здания сохраняются, территории новой жилой застройки определена в соответствии со схемой генерального плана д. Пелгостров в юго-западной части деревни.

Общественно-деловая зона

Общественно-деловая зона расположена в южной части деревни и представлена часовней Николая Угодника.

Производственная зона

Производственная зона в деревне отсутствует.

Рекреационная зона

Для целей рекреации могут быть использованы зеленые территории в границе деревни, прилегающие зеленые территории, а также берег озера Водлозеро при условии соблюдения ограничений, накладываемых на использование данных территорий.

Площади сложившихся и проектируемых функциональных зон деревни Пелгостров показаны в таблице 2.3.9.

Таблица 2.3.9.

| Обозначение | #### Наименование функциональной зоны | Существующая площадь, га | Проектная площадь, га |
| --- | --- | --- | --- |
| д. Пелгостров |  |  |  |
| #### Жилые зоны |  |  |  |
| Ж-1К | Зона индивидуальной жилой застройки в выявленных исторических поселениях (населенных пунктах) | 1,56 | 2,86 |
| #### Общественно-деловые зоны |  |  |  |
| ОД-1К | Зона общественно-деловой застройки в выявленных исторических поселениях (населенных пунктах) | 0,1 | 0,1 |
| #### Зоны рекреационного назначения |  |  |  |
| Р-1К | Зеленая зона в выявленных исторических поселениях (населенных пунктах) | 3,14 | 1,84 |
| Зоны специального назначения |  |  |  |
| СН-1 | Зона кладбища | 0,03 | 0,03 |
| Зоны сельхозназначения |  |  |  |
| СХ-1К | Зона сельскохозяйственного использования в выявленных исторических поселениях (населенных пунктах) | 0,24 | 0,24 |
| Прочие территории |  |  |  |
|  | Улицы, дороги, проезды в красных линиях | 4,61 | 4,61 |
| Площадь д. Пелгостров |  | 9,69 | 9,69 |

Деревня Чуяла

Территория деревни Чуяла относятся к выявленным  историческим поселениям согласно Приказу Минкультуры Республики Карелия от 29 декабря 1997 года № 325, поэтому согласно ст. 59-60 Федерального закона № 73-ФЗ, в ней государственной охране подлежат все исторически ценные градоформирующие объекты: планировка, застройка, композиция, природный ландшафт, археологический слой, соотношение между различными городскими пространствами (свободными, застроенными, озелененными), объемно-пространственная структура, фрагментарное и руинированное градостроительное наследие, форма и облик зданий и сооружений, объединенных масштабом, объемом, структурой, стилем, материалами, цветом и декоративными элементами, соотношение с природным и созданным человеком окружением, различные функции исторического поселения, приобретенные им в процессе развития, а также другие ценные объекты. Градостроительная, хозяйственная и иная деятельность в историческом поселении должна осуществляться при условии обеспечения сохранности объектов культурного наследия и всех исторически ценных градоформирующих объектов данного поселения.

В соответствии со статьями 59-60 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» историческим поселением являются включенные в перечень исторических поселений федерального значения или в перечень исторических поселений федерального значения или в перечень исторических поселений регионального значения населенный пункт или его часть, в границах которых расположены объекты культурного наследия, включенные в реестр, выявленные объекты культурного наследия и объекты, составляющие предмет охраны исторического поселения. Предмет охраны исторического поселения включает в себя исторически  ценные градоформирующие объекты - здания и сооружения, формирующие историческую застройку и объединенные в том числе масштабом, объемом, структурой, стилем, конструктивными материалами, цветовым решением и декоративными элементами; планировочную структуру; композицию и силуэт застройки – соотношение вертикальных и горизонтальных доминант и акцентов; соотношение между различными городскими пространствами (свободными, застроенными, озелененными); композиционно-видовые связи (панорамы),соотношение природного и созданного человеком окружения.  Градостроительная, хозяйственная и иная деятельность в историческом поселении должна осуществляться при условии обеспечения сохранности объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия, предмета охраны исторического поселения. В целях обеспечения сохранноти объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия, предмета охраны исторического поселения, градостроительная деятельность в таком помелении подлежит особому регулированию в соответствии с настоящим Федеральным законом, Градостроительным кодексом Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации.

Особое регулирование градостроительной деятельности в историческом поселении осуществляется органами местного самоуправления и включает в себя проведение анализа состояния территории исторического поселения, проблем и направлений ее устойчивого развития с учетом обеспечения сохранности объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия, предмета охраны исторического поселения; определение перечня мероприятий по устойчивому развитию территории исторического поселения; разработку градостроительных регламентов, предусматривающих предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, с  учетом требований к сохранению планировочной структуры исторического поселения, размерам и сохранению планировочной структуры исторического поселения, размерам и пропорциям зданий и сооружений, использованию отдельных строительных материалов, цветовому решению, запрет или ограничение размещения автостоянок, рекламы и вывесок, другие ограничения, необходимые для обеспечения сохранности объектов культурного наследия, предмета охраны исторического поселения; обеспечение согласования в соответствии с настоящим Федеральным законом проектов генеральных планов, проектов правил землепользования и застройки, подготовленных применительно к территориям поселений федерального значения и территориям исторических поселений регионального значения.

В деревне Чуяла сохраняется сложившееся функциональное зонирование, с упорядочиванием и развитием существующих функциональных зон. Граница  населенного пункта не изменяется.

Параметры реконструкции существующей застройки и нового строительства в деревне определяются по согласованию с министерством культуры Республики Карелия и дирекцией ФГБУ “Национальный парк “Водлозерский”.

Жилая зона

Жилая застройка сохраняется на сложившихся участках, новое строительство возможно в проектируемой жилой зоне с соблюдением красных линий и законодательства по охране объектов культурного наследия.

Общественно-деловая зона

Общественно-деловая зона в деревне отсутствует.

Производственная зона

Производственная зона в деревне отсутствует.

Рекреационная зона

Для целей рекреации могут быть использованы зеленые территории в границе деревни, прилегающие зеленые территории, а также берег озера Водлозеро при условии соблюдения ограничений, накладываемых на использование данных территорий.

Площади сложившихся и проектируемых функциональных зон деревни Чуяла показаны в таблице 2.3.10.

Таблица 2.3.10.

| Обозначение | #### Наименование функциональной зоны | Существующая площадь, га | Проектная площадь, га |
| --- | --- | --- | --- |
| д. Чуяла |  |  |  |
| #### Жилые зоны |  |  |  |
| Ж-1К | Зона индивидуальной жилой застройки в выявленных исторических поселениях (населенных пунктах) | 0,64 | 2,54 |
| #### Зоны рекреационного назначения |  |  |  |
| Р-1К | Зеленая зона в выявленных исторических поселениях (населенных пунктах) | 12,03 | 10,13 |
| Прочие территории |  |  |  |
|  | Улицы, дороги, проезды в красных линиях | 2,08 | 2,08 |
| Площадь д. Чуяла |  | 14,75 | 14,75 |

# III. Обоснование размещения и оценка возможного влияния планируемых объектов местного значения Куганаволокского сельского поселения

Создание и размещение объектов местного значения Куганаволокского сельского поселения относится к полномочиям органов муниципальной власти Куганаволокского сельского поселения, которые определены в  соответствии со статьей 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и статьей 6 Устава муниципального образования Куганаволокского сельского поселения.

## 3.1. Объекты местного значения в области водоснабжения и водоотведения

В соответствии с п.п.4 п.1. статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и п.п. 4 п.1 статьи 9 Устава муниципального образования Куганаволокского сельского поселения, к вопросам местного значения относится организация водоснабжения и водоотведения населения в границах поселения.

Планируемые объекты местного значения в области водоснабжения и водоотведения и их размещение  на первую очередь определены в соответствии с предложениями Схемы территориального планирования Пудожского муниципального района.

Перечень планируемых объектов местного значения в области водоснабжения и водоотведения  информация о них приведена в таблице 3.1.1.

|  | Планируемые объекты местного значения в области водоснабжения и водоотведения Таблица 3.1.1. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п |  | Наименование, назначение объекта, мероприятий | Местоположение объекта (населенный пункт) | Характеристика объекта, (характеристика зон с особыми условиями использования территорий, в случае если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов) | Обоснование размещения планируемых объектов местного значения | Оценка возможного влияния планируемых объектов местного значения на комплексное развитие соответствующей территории | Сведения о документации по территориальному планированию, программах социально-экономического развития, в которых задействован объект местного значения |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| Объекты водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1I очередь - до 2033 года |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Строительство канализационных сетей | д.Куганаволок | Характеристики объекта и характеристика зон с особыми условиями территории определяются посредством разработки проектной документации | Размещение обосновывается существующим положением реконструируемого объекта | Увеличение качества водоснабжения населения, уменьшение потерь в сетях | Схема территориального планирования Пудожского муниципального района |  |
| 2 |  | Строительство канализационных очистных сооружений | д.Куганаволок | Характеристики объекта и характеристика зон с особыми условиями территории определяются посредством разработки проектной документации | Размещение обосновывается существующим положением реконструируемого объекта | Увеличение качества очистки сточных вод | Схема территориального планирования Пудожского муниципального района |  |
| Объекты водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Строительство водопроводных сетей и строительство водозаборов | д.Куганаволок | Характеристики объекта и характеристика зон с особыми условиями территории определяются посредством разработки проектной документации | Размещение обосновывается посредством разработки проектной документации | Увеличение качества водоснабжения населения | Схема территориального планирования Пудожского муниципального района |  |

# IV. Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территории Куганаволокского сельского поселения объектов местного значения Пудожского муниципального района

Планируемые объекты местного значения Пудожского муниципального района на территории Куганаволокского сельского поселения и их размещение определены на основании Схемы территориального планирования Пудожского муниципального района.

### 4.1. Объекты местного значения Пудожского муниципального района на территории Куганаволокского сельского поселения в области газоснабжения

В соответствии с п.п.4 п.1. статьи 15 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного значения муниципального района относится  организация в границах муниципального района электро- и газоснабжения поселений.

Планируемые объекты местного значения Пудожского муниципального района на территории Куганаволокского сельского поселения  в области газоснабжения определены на основании Генеральной схемы газоснабжения и газификации Республики Карелия до 2020 года.

Перечень планируемых объектов местного значения муниципального района на территории Куганаволокского сельского поселения в области газоснабжения и  информация о них приведена в таблице 4.1.1.

Размер санитарно-защитных зон от газопроводов приведен в соответствии с приложением 1 к п. 2.7 санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

Объекты местного значения  Пудожского муниципального района на территории

Куганаволокского сельского поселения в области газоснабжения

Таблица 4.1.1.

| № п/п | Наименование, назначение объекта, мероприятий | Местоположение объекта (населенный пункт) | Характеристика объекта, (характеристика зон с особыми условиями использования территорий, в случае если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов) | Обоснование размещения планируемых объектов местного значения Пудожского муниципального района | Оценка возможного влияния планируемых объектов местного значения Пудожского муниципального района на комплексное развитие соответствующей территории | Сведения о документах территориального планирования, программах социально-экономического развития, в которых задействован объект местного значения Пудожского муниципального района |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| II очередь - до 2033 года |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство межпоселкового газопровода Ø110мм | п.Рагнукса – д.Куганаволок (по территории Куганаволокского с.п.) | Ø110мм, рабочее давление 0,42МПа | Размещение обосновывается посредством разработки проектной документации | Переход предприятий и населения на газовое топливо, уменьшение энергодефицита, улучшение качества жизни населения | Генеральная схема газоснабжения и газификации Республики Карелия до 2020 года |

### 4.2. Объекты местного значения Пудожского муниципального района на территории Куганаволокского сельского поселения по предотвращению чрезвычайных ситуаций

В соответствии с п.п.21 п.1. статьи 15 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного значения муниципального района относится  организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Планируемые объекты местного значения Пудожского муниципального района на территории Куганаволокского сельского поселения  по предотвращению чрезвычайных ситуаций и их размещение определены на основании Схемы территориального планирования Пудожского муниципального района.

Перечень планируемых объектов местного значения муниципального района на территории Куганаволокского сельского поселения по предотвращению чрезвычайных ситуаций и  информация о них приведена в таблице 4.2.1.

Объекты местного значения  Пудожского муниципального района на территории

Куганаволокского сельского поселения по предотвращению чрезвычайных ситуаций

Таблица 4.2.1.

| № п/п | Наименование, назначение объекта, мероприятий | Местоположение объекта (населенный пункт) | Характеристика объекта, (характеристика зон с особыми условиями использования территорий, в случае если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов) | Обоснование размещения планируемых объектов местного значения Пудожского муниципального района | Оценка возможного влияния планируемых объектов местного значения Пудожского муниципального района на комплексное развитие соответствующей территории | Сведения о документах территориального планирования, программах социально-экономического развития, в которых задействован объект местного значения Пудожского муниципального района |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I очередь - до 2010 года |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство зданий и сооружений пожарного депо на 2 а/м | д. Куганаволок | Характеристики объекта и характеристики зон с особыми условиями территории определяются посредством разработки проектной документации | Размещение обосновывается посредством разработки проектной документации | Повыше пожарной безопасности на территории поселения | Схема территориального планирования Пудожского муниципального района |

# V. Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территории Куганаволокского сельского поселения объектов регионального значения Республики Карелия

Объекты регионального значения Республики Карелия на территории Куганаволокского сельского поселения приведены в соответствии со Схемой территориального планирования Республики Карелия, утвержденной Постановлением Правительства Республики Карелия РК N102-П от 6 июля 2007 года "Об утверждении Схемы территориального планирования Республики Карелия", а также как предложения настоящего генерального плана для включения их в стратегии и программы социально-экономического развития Республики Карелия, а также отраслевые целевые программы Республики Карелия.

### 5.1. Объекты капитального строительства регионального значения Республики Карелия в области автомобильного транспорта на территории Куганаволокского сельского поселения

На основании п.2 ст.26.3 Федерального закона от 06 октября 1999года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (исполнительных) органов государственной власти субъектов Российской Федерации» к полномочиям органов государственной власти субъекта Российской Федерации по осуществляемым данными органами самостоятельно за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации (за исключением субвенций из федерального бюджета), относится дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения.

На основании п.2 ст.26.3 Федерального закона от 06 октября 1999года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (исполнительных) органов государственной власти субъектов Российской Федерации» к полномочиям органов государственной власти субъекта Российской Федерации по осуществляемым данными органами самостоятельно за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации (за исключением субвенций из федерального бюджета), относится организация транспортного обслуживания населения автомобильным, железнодорожным, водным, воздушным транспортом (пригородное и межмуниципальное сообщение).

В Схеме территориального планирования Республики Карелия в соответствии со Стратегией социально-экономического развития Республики Карелия до 2020 года и региональной целевой программой «Развитие дорожного хозяйства Республики Карелия на период до 2015 года», для территории Куганаволокского сельского поселения предлагаются объекты, приведенные в таблице 5.1.1.

Объекты капитального строительства регионального значения Республики Карелия в области автомобильного транспорта                на территории Куганаволокского сельского поселения

Таблица 5.1.1.

| № п/п | Наименование, назначение объекта, мероприятий | Местоположение объекта (муниципальный район, поселение) | Характеристика объекта, (характеристика зон с особыми условиями использования территорий, в случае если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов) | Обоснование размещения планируемых объектов регионального значения Республики Карелия | Оценка возможного влияния планируемых объектов регионального значения Республики Карелия на комплексное развитие соответствующей территории | Программы социально-экономического развития РК, предложения органов исполнительной власти РК, программы субъектов естественных монополий, являющиеся основанием для включения объектов капитального строительства, иных объектов и территорий в перечень планируемых объектов регионального значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I очередь - до 2020 года |  |  |  |  |  |  |
| Строительство и реконструкция автомобильных дорог |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Реконструкция автомобильной дороги Подъезд к д.Куганаволок на участке Рагнукса-Куганаволок | Пудожский район – Куганаволокское с.п., Авдеевское с.п | Техническая категория и протяженность определится посредством разработки проектной документации | Размещение обусловлено результатами инженерно-геодезических изысканий | Улучшение качества и пропускной способности существующей автомобильной дороги регионального значения способствует экономическому развитию прилегающих территорий | Схема территориального планирования Республики Карелия |

### 5.2. Объекты капитального строительства регионального значения Республики Карелия в области энергетики на территории Куганаволокского сельского поселения

В соответствии с п.3 ст. 26 Федерального закона от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации» реализация схемы территориального планирования субъекта Российской Федерации осуществляется путем выполнения мероприятий, которые предусмотрены, в том числе и инвестиционными программами субъектов естественных монополий.

Развитие сетевого хозяйства Республики Карелия на территории Куганаволокского сельского поселения на первую очередь определено в соответствии со Стратегией социально-экономического развития Республики Карелия до 2020 года и Программой перспективного развития электроэнергетики Республики Карелия на период до 2016 года.

Перечень планируемых объектов энергетики регионального значения на территории Куганаволокского сельского поселения и  информация о них приведена в таблице 5.2.1. Размер охранных зон электрических сетей приведен в соответствии с СанПиН 2971-84 «Санитарные нормы и правила защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи переменного тока промышленной частоты».

| Объекты капитального строительства регионального значения Республики Карелия в области энергетики на территории Куганаволокского сельского поселения Таблица 5.2.1. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование, назначение объекта, мероприятий | Местоположение объекта (муниципальный район, поселение, городской округ, населенный пункт) | Характеристика объекта, (характеристика зон с особыми условиями использования территорий, в случае если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов) | Обоснование размещения планируемых объектов регионального значения Республики Карелия | Оценка возможного влияния планируемых объектов регионального значения Республики Карелия на комплексное развитие соответствующей территории | Программы социально-экономического развития РК, предложения органов исполнительной власти РК, программы субъектов естественных монополий, являющиеся основанием для включения объектов капитального строительства, иных объектов и территорий в перечень планируемых объектов регионального значения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 очередь - до 2020 года |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство Верхневодлинской ГЭС | Пудожский район – Куганаволокское с.п. | Установленная мощность 20 МВт Характеристика зон с особыми условиями территории определяются при проектировании объекта | Размещение обусловлено результатами инженерно-геодезических изысканий | Уменьшение энергодефицита в Республике Карелия, повышение надежности электроснабжения. | Программа перспективного развития электроэнергетики Республики Карелия на период до 2016 года |

### 5.3. Объекты капитального строительства регионального значения  Республики Карелия на территории Кугановолокского сельского поселения в области проведения мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций

В соответствии с п.2 ст. 26.3 Федерального закона  от 06 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (исполнительных) органов государственной власти субъектов Российской Федерации» к полномочиям органов государственной власти субъекта Российской Федерации по осуществляемым данными органами самостоятельно за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации (за исключением субвенций из федерального бюджета), относится решение вопросов по предупреждения чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидации их последствий, предупреждения ситуаций, которые могут привести к нарушению функционирования систем жизнеобеспечения населения, и ликвидации их последствий.

На территории Кугановолокского сельского поселения такими мероприятиями являются противопаводковые  мероприятия на гидротехническом сооружении - новой плотине на реке Вама.

Указанные мероприятия  учтены в проекте федеральной целевой программе  «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012 - 2020 годах» и в Программе социально-экономического развития Республики Карелия на период до 2015 года, утвержденную  Законом Республики Карелия от 17 октября 2011 года № 1532-ЗРК.

Перечень мероприятий, необходимых для предупреждения чрезвычайных ситуаций на территории Ладвинского сельского поселения и информация о них приведены в таблице 5.3.1.

Объекты капитального строительства регионального значения в области проведения мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций

Таблица 5.3.1.

| № п/п | Наименование, назначение объекта, мероприятий | Местоположение объекта (муниципальный район, поселение, городской округ, населенный пункт) | Характеристика объекта, зон с особыми условиями использования территорий (в случае если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов) | Обоснование размещения планируемых объектов регионального значения Республики Карелия | Оценка возможного влияния планируемых объектов регионального значения Республики Карелия на комплексное развитие соответствующей территории | Программы социально-экономического развития РК, предложения оранов исполнительной власти РК, программы субъектов естественных монополий, являющиеся основанием для включения объектов капитального строительства, иных объектов и территорий в перечень планируемых объектов регионального значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 очередь - до 2020 года |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Противопаводковые мероприятия на гидротехническом сооружении «Плотина на реке Вама» (новая) | Пудожский район – Куганаволокское с.п. | Характеристика объекта, зон с особыми условиями территории определяются посредством разработки проектной документации | Проведение мероприятий целесообразно в местах, наиболее подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций | Защита прилегающей территории от паводковых вод, предотвращение нанесения экологического ущерба | Республиканская целевая программа «Экология и природные ресурсы Республики Карелия на 2004-2010 годы» (подпрограмма «Водные ресурсы и водные объекты») |

# VI. Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Куганаволокского сельского поселения

Перечень нормативно-правовых актов, регламентирующих вопросы защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

1. Федеральный закон от 21.12.1994г. №68-ФЗ “О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера”.

2. Постановление Правительства РФ от 30.12.2003г. №794 “О Единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций”.

3.  Постановление Правительства РФ от 21.05.2007г. №304 “О классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера”.

4.  Приказ МЧС РФ от 28.02.2003г. №105 “Об утверждении требований по предупреждению чрезвычайных ситуаций на потенциально опасных объектах и объектах жизнеобеспечения”.

5. Закон Республики Карелия от 26 декабря 2005 № 938-ЗРК «О некоторых вопросах защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Республике Карелия».

6. Постановление Правительства Республики Карелия «О территориальной подсистеме единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Республики Карелия» от 6.07.2006г. № 96-П.

## 6.1. Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций природного характера

Номенклатура возможных источников чрезвычайных ситуаций природного характера приведена  согласно ГОСТ Р 22.0.06-95 “Источники природных ЧС. Поражающие факторы. Номенклатура параметров поражающих воздействий”, ГОСТ Р 22.0.11-99 “Предупреждение природных ЧС. Термины и определения”, главой 11 “Методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов” утвержденных Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 26.05.2011 №244.  В качестве источников исходных данных для разработки данного подраздела использовались:

1. Паспорт территории Пудожского муниципального района (по рискам возникновения ЧС).

2. Данные ГУ “Карельский республиканский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды”.

Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного характера на территории Куганаволокского сельского поселения приведены в таблице 6.1.1.

Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного характера

на территории Кугагаволокского сельского поселения

Таблица 6.1.1.

| № п/п | Виды (источники) опасных природных явлений | Характеристика |  |  | Последствия* | Мероприятия по минимизации ущерба* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Интенсивность* | Средний период повторяемости* | Район вероятных очагов возникновения ЧС* |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| А. Опасные геологические явления - отсутствуют |  |  |  |  |  |  |
| Б. Опасные гидрологические явления и процессы - отсутствуют |  |  |  |  |  |  |
| В. Опасные метеорологические явления и процессы |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Сильный ветер | Скорость при порывах 25 м/сек | 1 раз в 10-15 лет | на всей территории сельского поселения | разрушение построек, повреждение воздушных линий связи, электропередач, повал деревьев, нагон воды, повреждение сельскохозяйственных культур. Затруднения в работе транспорта, строительства, перенос почвы, снега | – организация круглосуточного дежурства на районных узлах связи, приведение в готовность средств оповещения населения, информирование населения о действиях во время ЧС; – контроль над состоянием и своевременное восстановление деятельности жизнеобеспечивающих объектов энерго-, тепло- и водоснабжения, ремонт инженерных коммуникаций, линий электропередач и связи замена воздушных линий электропередач и связи на кабельные линии; – обеспечение нормального функционирования транспортных путей: организация метелезащиты и ветрозащиты путей сообщения и наземных инженерно-коммуникационных систем от ветров южной четверти, подсыпка песка на проезжие части для предотвращения дорожно-транспортных происшествий происходящих вследствие гололеда, своевременная организация контроля над транспортными потоками. |
| 2 | Сильный снег или снег с дождем | 50 мм и более за 12 часов и менее | 1 раз в 3-5 лет | на всей территории сельского поселения | обрыв воздушных линий электропередач и связи, затруднение в работе транспорта |  |
| 3 | Сильный снегопад | 20 мм и более за 12 часов и менее | 1 раз в 9-10 лет | на всей территории сельского поселения |  |  |
| 4 | Сложное отложение (гололед и изморось, изморось и мокрый снег, гололед и мокрый снег) | диаметр отложения 35 мм и более с любой продолжительностью | 1 раз в 9-10 лет | на всей территории сельского поселения | обрыв воздушных линий электропередач, повышается риск возникновения дорожно-транспортных происшествий |  |
| 5 | Заморозок, понижение температуры в воздухе на поверхности почвы в период вегетации сельскохозяйственных культур | Температура 0 оС и ниже | ежегодно | на всей территории сельского поселения | значительное повреждение сельскохозяйственных культур |  |
| 6 | Понижение температуры воздуха | температура воздуха - 40°С и ниже | 1 раз в 2-3 года | на всей территории сельского поселения | Опасность обморожения, сбои в теплоснабжении, электроснабжении, сбои в работе транспорта |  |
| 7 | Продолжительный дождь (ливень) | 120 мм и более за 12 часов и менее | 2-6 дней в году | на всей территории сельского поселения | размыв почв, дорог, возникновение текучего состояния почвы. Повреждение сельскохозяйственных культур, затруднения в работе транспорта и проведении наружных работ, возможны аварии на инженерных коммуникациях |  |
| 8 | Гроза | _ | 10-20 дней в году | на всей территории сельского поселения | поражение посевов и садов, лесные пожары, нарушения на линиях электропередач и связи |  |
| 9 | Град | град размером 20 мм и более | менее 1 дня в году | на всей территории сельского поселения | разрушение остекления, повреждение строений, сельскохозяйственных культур, гибель животных |  |
| 10 | Туман | _ | 30-40 дней в году | на всей территории сельского поселения | увеличивается вероятность возникновения дорожно-транспортных происшествий, возможно столкновение судов |  |

| Г. Природные пожары |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Виды (источники) опасных природных явлений | Характеристика |  |  | Причины | Последствия | Мероприятия по минимизации ущерба |
|  |  | Интенсивность | Средний период повторяемости* | Район вероятных очагов возникновения ЧС |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Лесные пожары | площадью более 20 га | 1 раз в 5-10 лет | лесные массивы на всей территории сельского поселения | - 94% человеческий фактор; - 0,3% - от сельхозпалов; - 0,9% - по вине заготовителей; - 2,9% - по вине организаций (МПС, лесозаготовительные предприятия); - 1,9% - от грозовых разрядов. | Уничтожение значительных лесных территорий, опасность распространения на территории населенных пунктов | – создание на предприятиях, в лесах и лесничествах пунктов сосредоточения противопожарного оборудования и инвентаря; – содержание в безопасном состоянии полос отводов автомобильных дорог, вдоль которых расположены лесные массивы; – проведение противопожарного обустройства лесов, устройств подъездов к естественным водоемам для забора воды в местах массового отдыха населения; - устройство противопожарных разрывов от населенных пунктов до лесных массивов (от города – не менее 50 метров, от сельских населенных пунктов с 1-2 этажной индивидуальной застройкой – не менее 15 м.); – осуществление контроля за посещением лесов и пребыванием в них граждан с целью отдыха, охоты, рыбной ловли; – организация проведения лесопожарной пропаганды среди населения через СМИ; – постоянный контроль и прогнозирование состояния приземного слоя атмосферы и направления распространения фронта пожара и зоны загазованности, ведение пожарной разведки; – создание единого пункта (центра поступающей информации) для совместных действий и принятия решений по борьбе с лесными пожарами); – организация проверок готовности техники и оборудования предприятий, привлекаемых на тушение лесных пожаров; – создание резерва ГСМ, сил и средств в пожароопасный период. |
|  |  | площадью менее 20 га | ежегодно |  |  |  |  |

* Показатели среднего периода повторяемости опасных гидрологических и метеорологических явлений приведены согласно данным ГУ “Карельский республиканский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды” и “Плана действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Пудожского муниципального района Республики Карелия.”

## 6.2. Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций техногенного характера

Номенклатура и описание возможных источников чрезвычайных ситуаций техногенного характера приведена в соответствии с п. 11.4. главы 11 “Методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов” утвержденных Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 26.05.2011 №244.

В качестве источников исходных данных для разработки данного подраздела использовались:

1. Паспорт территории Пудожского муниципального района (по рискам возникновения ЧС).

2. Паспорт территории  Куганаволокского сельского поселения Пудожского района Республики Карелия (по рискам возникновения ЧС).

3. План действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера Пудожского муниципального района Республики Карелия.

4. Реестр (перечень) потенциально - опасных объектов, находящихся на территории Пудожского муниципального района.

Источниками чрезвычайных ситуаций техногенного характера являются:

- потенциально опасные объекты;

- аварии на транспорте при перевозке опасных грузов.

Так как потенциально опасные объекты на территории Куганаволокского сельского поселения отсутствуют, то источниками чрезвычайных ситуаций техногенного характера на территории Куганаволокского сельского поселения могут являться аварии на транспорте при перевозке опасных грузов (на автомобильном транспорте при перевозке баллонов с СУГ и на проектируемом газопроводе).

6.2.1. Опасные происшествия на транспорте при перевозке опасных грузов

В настоящее время перевозки опасных грузов осуществляются автомобильным транспортом. Водным, воздушным и железнодорожным транспортом опасные грузы на  территории Куганаволокского сельского поселения не перевозятся. После  строительства газопровода-отвода от магистрального газопровода «Териберка – Волхов» на г. Медвежьегорск – Пудож, а также межпоселковых газопроводов транспортировка сниженного углеводородного газа будет осуществляться большей частью с помощью газопровода.

Аварии на автомобильном транспорте при перевозке опасных грузов

На территории Куганаволокского сельского поселения опасными грузами, перевозимыми с помощью автотранспорта, являются  сжижений углеводородный газ. СУГ перевозится в металлических баллонах по 50 литров, максимальное количество баллонов с СУГ на одном автомобиле – 40шт.

Перечень опасных веществ, перевозимых автомобильным транспортом по территории Куганаволокского сельского поселения приведен в таблице 6.2.1.1.

Аварии на автомобильном транспорте при перевозке опасных грузов

Таблица 6.2.2.1.

| № п/п | Наименование и объем опасного вещества, перевозимого на ТС | Вероятные причины возникновения ДТП | Границы возможных зон воздействия поражающих факторов | Последствия для населения и территорий | Меры по снижению риска |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | СУГ в баллонах по 50кг. под давлением 1,6 МПа (максимум 40 баллонов) | - нарушение правил дорожного движения; - неровное покрытие с дефектами, отсутствие горизонтальной разметки и ограждений на опасных участках; - недостаточное освещение дорог; - качество покрытий – низкое сцепление, особенно зимой. | нет данных | воздействие ударных волн, пламени и теплового излучения на людей, близлежащие объекты | - улучшение качества зимнего содержания дорог, особенно на дорогах с уклонами, перед мостами, на участках с пересечением оврагов и на участках пересечения с магистральными трубопроводами, в период гололеда; - устройство ограждений, разметка, установка дорожных знаков, улучшение освещения на автодорогах; - работа служб ГИБДД на дорогах за соблюдением скорости движения, особенно участках, пересекающих овраги; - комплекс мероприятий по предупреждению и ликвидации возможных экологических загрязнений при эксплуатации мостов и дорог (водоотвод с проезжей части, борьба с зимней скользкостью на мостах без применения хлоридов и песка, укрепление обочин на подходах к мостам, закрепление откосов насыпи, озеленение дорог). - укрепление обочин, откосов насыпей, устройство водоотводов и других инженерных мероприятий для предотвращения размывов на предмостных участках; - регулярная проверка состояния постоянных автомобильных мостов через реки и овраги; - очистка дорог в зимнее время от снежных валов, сужающих проезжую часть и ограничивающих видимость; - для пропуска по дорогам негабаритных и опасных грузов оформляются специальные разрешения и органами ГИБДД определяются маршруты и время перевозок. |

Аварии на трубопроводном транспорте при транспортировке опасных грузов

В настоящее время на территории Куганаволокского сельского поселения трубопроводный транспорт отсутствует, однако, ОАО «Промгаз» по заданию ОАО «Газпром» в 2007 году разработал генеральную схему газоснабжения и газификации Республики Карели. Согласно генеральной схеме на территории Куганаволокского сельского поселения предполагается строительство межпоселковых газопроводов к д. Куганаволок. Поэтому рассмотрен риск возникновения чрезвычайных ситуаций на проектируемом газопроводе-отводе.

Характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных происшествий на проектируемом газопроводе-отводе приведены в таблице 6.2.2.2.

Таблица 6.2.2.2.

| № п/п | Диаметр газопровода, мм | Радиус зоны поражения | Последствия для населения и территорий | Меры по снижению риску |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 110 | нет данных | - разрушение зданий; - расстекление; - поражение людей; - возникновение пожара; - загрязнение обширных территорий; - ухудшение экологической обстановки | - строительство газопровода с соблюдением действующих норм и правил; - применение современных средств защиты от коррозии; - подземная прокладка газопровода; - создание защитной лесополосы; - периодические проверки технического состояния газопровода. |

## 6.3. Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности

В качестве источников исходных данных для разработки данного подраздела использовались:

1. Паспорт территории Пудожского муниципального района (по рискам возникновения ЧС).

2. Паспорт территории Куганаволокского сельского поселения Пудожского района Республики Карелия (по рискам возникновения ЧС).

3. План действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера Пудожского муниципального района Республики Карелия.

6.3.1. Сведения о состоянии системы обеспечения пожарной безопасности на проектируемой территории

Для предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в Куганаволокском сельском поселении используются аварийно-спасательные формирования, находящиеся в г.Пудож и д. Авдеево.  Также в д. Куганаволок имеется добровольная пожарная дружина и предусмотрено строительство пожарного депо на 2 автомобиля.

Перечень сил и средств территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также НАСФ, используемых для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Куганаволокского сельского поселения приведен в таблице 6.3.1.1.

Таблица 6.3.1.1.

| № п/п | Наименование ведомства, от которого привлекаются силы и средства | Наименование формирований (подразделений) | Силы и средства |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Личный состав, человек | Техника: тип, количество. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | ГКУ РК «ОПС по Пудожскому району» | Пожарная часть ПЧ-50 | 45 | АЦ-40(131) – 2ед., АЦ-40(130) – 1 ед., АЦ-30(131) – 1 ед., АЛ-30 (131) – 1 ед. |
| 2 | МУП ЖКХ “Онежское” | ДПК АМСУ/ЖКХ | 4 | АЦ-30(66) – 1 ед. |
| 3 | МУЗ «Центральная районная больница» | БСМП | 16 | скорая помощь – 2 ед. |
|  | Итого за группировку |  | 65 | 8 |

Сведения о добровольных пожарных дружинах приведены в таблице 6.3.1.2.

Таблица 6.3.1.2.

| № п/п | Наименование добровольных формирований | Расположение | Силы и средства |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Личный состав, человек | Техника: тип, количество. |
| 1 | Добровольная пожарная дружина | д. Куганаволок | 4 | мотопомпа – 1 ед., |

6.3.2. Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности

- устройство противопожарных разрывов от населенных пунктов до лесных массивов (от сельских населенных пунктов с 1-2 этажной индивидуальной застройкой – не менее 15 метров);

- устройство минерализованной полосы шириной 1,4 метра на всей протяжённости участка(ов) границы населённого пункта с лесным участком;

- организация своевременной очистки территории населенного пункта и минерализованной полосы от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, сухой травы и т.п.;

- устройство и соблюдение противопожарных разрывов между зданиями, сооружениями и строениями в  соответствии со статьями 68-74 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ “Технический регламент о требованиях пожарной безопасности”, и таблицами 17-20 приложения к “Техническому регламенту о требованиях пожарной безопасности”;

- обеспечение, устройство пожарных проездов в соответствии со статьей 67 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ “Технический регламент о требованиях пожарной безопасности”.

- устройство наружного противопожарного водоснабжения в соответствии со статьей 68 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ “Технический регламент о требованиях пожарной безопасности”;

- при проектировании, реконструкции и эксплуатации зданий, сооружений и строений должно быть обеспечено устройство пожарных проездов в соответствии с п.6 статьи 63; п.п.1, п. 1 статьи 90 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ “Технический регламент о требованиях пожарной безопасности”.

# VII. Перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов, входящих в состав Куганаволокского сельского поселения

| № п/п | Наименование, номер участка | Расположение | № кадастрового квартала/ земельного участка | Существующая категория земель | Категория, к которой планируется отнести земельный участок | Цели планируемого использования | Площадь |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| д. Канзанаволок |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | №1 | В восточной части | 10:15:0030901 | Земли ООПТ “Водлозерский" | Земли населенных пунктов | Территория рекреационной, проектируемой жилой зоны | 0,63 га |
| 2 | №1 | В восточной части | 10:15:0030901 | Земли ООПТ “Водлозерский" | Земли населенных пунктов | Территория существующей жилой зоны, сельскохозяйственных земель | 11,6 га |
| Итого по населенным пунктам Куганаволокского сельского поселения |  |  |  |  |  |  | 12,23 га |